Қосымша материалдар

4.   Жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер және оның қолданылу жағдайлары

4.1  GPS жаһанды навигациялық серіктік жүйесінің жұмыс принципі

Жаһандық навигациялық серіктік жүйе - бұл Жерге жақын орналасқан және Жер бетінде уақыттық координаттарын қамтамасыз ететін және жердің жасанды навигациялық серіктерінен, мониторинг және басқару қызметтерінен және серіктік радиоқабылдағыштардан тұратын жүйе.

Қазіргі кездегі ең танымал серіктік навигациялық жүйелері:

- GPS;

- ГЛОНАСС;

- Галилео;  - 	Бэйдоу.

ГЛОНАСС (жаһандық навигациялық серіктік жүйе) - КСРО Қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жасалған ресейлік радионавигациялық серіктік жүйе. ГЛОНАСС жүйесінің алғашқы жерсерігі 1982 жылы 12 қазанда ұшырылды.

NAVSTAR GPS (Global Positioning System Navigation Satellite Time and Ranging) - бұл объектінің орнын, оның ендігін, бойлығы мен теңіз деңгейінен биіктігін, сондай-ақ оның қозғалу бағыты мен жылдамдығын анықтауға мүмкіндік беретін жоғары дәлдіктегі серіктік навигациялық жүйесі.

NAVSTAR кешені АҚШ Қорғаныс министрлігіне жобаланған, енгізілген және тиесілі.

Галилео - Еуропалық Одақ пен Еуропалық ғарыш агенттігінің серіктік навигациялық жүйесі. Еуропалық Одақ мүше - мемлекеттердің координаталықуақыттық және навигациялық қолдау саласындағы тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылған. Бірінші жер серігі 2005 жылдың желтоқсанында Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылды.

Бэйдоу - бұл қытайлық серіктік навигациялық жүйесі. Бэйдоу навигациялық серіктіктік жүйесінің ғарыштық сегменті орбитаның 3 түріндегі серіктерінен тұратын аралас типтегі орбиталық шоқжұлдыздан тұрады деп жоспарлануда. Серіктік позициялау жүйелері үш негізгі сегменттерден тұрады: ғарыштық сегменті, бақылау және басқару сегменті және пайдаланушы сегменті.

Сурет 4.1. Жерсеріктік жүйе

Ғаламдық навигациялық спутниктік жүйе жылдамдық векторларын құрайтын кеңістіктік координаттарды анықтауға арналған сағат көрсеткіштерінің қозғалысы, түзетілуі және тұтынушының кез келген нүктесіндегі сағат көрсеткіштерінің өзгеру жылдамдығы жер беті, мұхиттардың акваториясы,жер асты және жақын ғарыш кеңістігі.

Координаттарды анықтаудың негізгі әдісі - сіз GPS қабылдағыштан бірнеше қашықтыққа дейінгі қашықтықты санайсыз орналасқан жері белгілі деп саналатын спутниктер. GPS қабылдағышы теориялық үш өлшемді координаттар жүйесіндегі (x-y-z) орнын анықтайды, содан кейін мәндер ендік, ұзақ уақыт және теңіз деңгейінен биіктік координаттарына айналады. Тұрақты отслеживая біраз уақыт ішінде оның орналасқан жері, GPS қабылдағышы қозғалыс жылдамдығы мен бағытын есептей алады. Есептеу дәлдігін қамтамасыз ету үшін алынған спутник сигналы түзетілуі керек дифференциалды позициялау жүйесін (DGPS) қолдану. Дифференциалды түзету көмегімен жер атмосферасының әсер етуі нәтижесінде пайда болатын қателіктердің 90% - дан астамы жойылады.

Географиялық ақпараттық жүйе (ГАЖ) кеңістіктік - үйлестірілген деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді, қол жеткізуді, іріктеп алуды және таратуды қамтамасыз етеді. ГАЖ шешуге арналған түгендеудің, талдаудың ғылыми және қолданбалы, қоршаған ортаны бағалау, болжау және басқару қоғамның аумақтық ұйымы.

Геоақпараттық технологиялар - бұл өңдеу мен берудің бағдарламалықтехникалық құралдары туралы қолдану тәсілдерінің, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығы геоақпараттық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік беретін ақпарат. Олар мыналарды қамтиды: (ЖҚЗ) қашықтықтан зондтау әдістері, деректер базасын басқару жүйелері (ДҚБЖ), Ғаламдық позициялау жүйелері (GPS), талдау әдістері, интернеттехнологиялар, карто графирлеу жүйелері, өнертабыстарды цифрлық өңдеу әдістері. Геоақпараттық технологиялар қолданылады экономиканың тақырыптық карталарын жасау үшін, мысалы жерді, аумақтың еңістерін және еңістердің, климаттық және гидрологиялық бұрынғы позицияларын пайдалану карталары топырақ жағдайлары, типтері мен сипаттамалары, агрохимиялық өсімдіктердің ағымдағы жай - күйін, өнімділігін және т. б. есептік карталарда ұсынылған деректерді талдау негізінде осы шаруашылықтың агроклиматтық жағдайын, қажеттілігін бағалау жүзеге асырылады тыңайтқыш қолдану және кон - крет ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру мүмкіндіктері.

Геоақпараттық жүйенің (ГАЖ) міндетті модульдері: деректердің графикалық және тақырыптық негіздері; координаттар жүйесін түрлендіру және картографиялық проекциялардың трансформациясы; басқару, талдау және модельдеу жүйесі, шығару және деректерді ұсыну; пайдаланушымен өзара ісқимыл жасау.

ГАЖ - ның маңызды құрамдас бөлігі - бұл екі негізгі түрлері: кеңістіктік (картографиялық, геогр.), геогр. объектілердің орналасуы мен формасын және олардың басқа объектілермен кеңістіктік байланысын сипаттайтын, және сипаттамалық (атрибутивтік, табельдік) - сандар жиынтығынан, мәтіндерден және т. б. тұратын географиялық объектілер туралы деректер.

Міндеттердің күрделілігіне және функционалдық ГАЖ мақсаттары Қуатты Бағдарламалық жасақтамаға ие болуы мүмкін әр түрлі көздерден келетін ақпараттың үлкен көлемін қамтамасыз ету және өңдеу. Мұндай ГАЖ Ауыл шаруашылығы өндірісінде AutoCad, Arclnfo, Arc View т. бағдарламалық жасақтама бойынша қуатты (жұмыс үстелі) Дербес компьютерді қамтитын ГАЖ және кеңістіктік таратылған ақпаратты өңдеуге қабілетті бағдарламалар пакеттерінің қажетті жиынтығы және топырақтың қасиеттерін, дақылдардың шығымдылығын және т. б. ескеретін карталар жасау, олардың ішінде шетелдік ГАЖ-Maplnfo, ArcGIS, AtlasGIS, WinGIS, MGE, MapPoint және отандық -  GeoDraw, Sinteks ABRIS, ГАЖ "Хозяйство", "Пано рама АГРО", "Карта 2011", мобильді ГАЖ электрондық "ГЕОУчетчик" ауыл шаруашылығы жерлерін есепке алу, "ГЕОАГРО" ақпараттық-талдау жүйесі, ГИАС "Ауылшаруашылық кәсіпорнын басқару" және т. б.

Ресей нарығында ГАЖ - дың шетелдік әзірлемелері ұсынылған бұрыннан, бірақ олардың құны жоғары, ал сондай-ақ, оларды пайдалану кезінде олармен жұмыс істей алатын мамандардың саны жеткіліксіз белгілі бір қиындықтар бар.

Отандық бағдарламалар кеңінен таралдықолдану. ГАЖ әзірлеу мен енгізуді келесі компаниялар жүзеге асырады: "ИЦ Геомир" жақ, ИГРАН ГЗИ, "Агро" ЖШҚ, "Панорама АГРО" КБ, "Ракурс" жақ, ООО "Интеко-АГРО", ВИМ және т.б

4.2  Координаттық егіншіліктің мәні мен міндеттері

Координаталық егіншілік көбінесе нақты немесе топо-бағдарланған егіншілік, рецепт бойынша егіншілік, нақты егіншілік, ұқыпты егіншілік деп аталады. Мұндай технология байланыс құралдарын, GPS/ГЛОНАСС спутниктік навигациялық жүйелерін дамыту, компьютерлендіру және ауыл шаруашылығы өндірісін автоматтандыру саласында навигациялық және ақпараттық технологияларды пайдалану арқасында мүмкін болды. Техниканың орналасқан жері мен ауыл шаруашылығы алқаптарының сипаттамалары туралы ақпаратты алуға, өңдеуге және жинақтауға мүмкіндік беретін геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) базасында агроменеджмент жасауға арналған арнайы бағдарламалар технологияның өзегі болып табылады.

Нақты уақыт режимінде және болашақта агротехнологияның осы түрін тиімді пайдалану үшін экономиканың нақты жағдайларына бейімделген шешімдер қабылдауды қолдау жүйесі (DSS) құрылады. Мамандандырылған бағдарламалық жасақтама навигациялық және әртүрлі бақылау және диагностикалық жүйелерден алынған ақпаратты өңдейді, өрістердің технологиялық карталарын жасайды және толтырады, пайдаланушыға қажетті экономикалық есептеулер мен анықтамалық ақпарат береді.

Шешімдер қабылдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дәл егіншілік технологияларының қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етілуімен қатар, егіншіліктің бұл түрі, әрине, қуатты техникалық жарақтандыруды қажет етеді. Дәлме - дәл егіншілік үшін қолданылатын машиналар борттық компьютерлермен, спутниктік сигнал қабылдағыштармен, түрлі датчиктермен және сенсорлармен, егінді есепке алу жөніндегі автоматты құрылғылармен және басқа да жабдықтармен жарақталады.

Дәстүрлі тұжырымдамадан басты айырмашылығы - дәл егіншілік бүкіл өрісті есепке алу бірлігі ретінде қарастырмайды, бірақ оның рельефінің, құнарлылығының, өсімдік құрамының және басқа да белгілерінің мәні бар әрбір жеке (жаһандық позициялау дәлдігімен салыстырылатын) учаскесі. Жиналған және өңделген мәліметтерге сүйене отырып, бұл учаскелердің әрқайсысында нақты дақылдарды өсірудің қатаң анықталған және негізделген Агротехнологиялық әдістерін қолдануды қамтиды.

Дәл немесе дәл егіншілік жүйесі жоғары технологиялық дәрежесі бар жоғары технологиялық агротехнологияларға негізделген бейімделген ландшафтық егіншіліктің ең жоғары нысаны болып табылады. Оны енгізу, сөзсіз, жаңа ойлауды, білікті мүдделі кадрларды даярлауды, ауылшаруашылық кәсіпорындарын заманауи есептеу техникасымен қамтамасыз етуді, математикалық модельдеу әдістері мен автоматтандыру құралдарының болуын талап етеді. Бұл ретте жасанды интеллекттің жаңа ақпараттық технологияларын және геоақпараттық жүйелерді қолдану неғұрлым өзекті болып табылады.

Оқулықтың осы бөлімінде біздің тәжірибемізге сүйене отырып, нақты егіншіліктің ең көп таралған үш компонентін қолдану ерекшеліктері қарастырылған, оларға мыналар жатады:

- дәнді дақылдарды егу, картоп отырғызу, тарақ қалыптастыру және т. б. агрегаттарды жүргізудің қажетті дәлдігін қамтамасыз ететін GPS навигациялық жүйесі негізінде параллель жүргізу және автопилотациялау технологиялары.;

- арнайы сканерлеу құрылғыларының, сенсорлардың, датчиктердің көмегімен нақты уақыт режимінде өңделетін алқаптың әрбір нақты учаскесінде өсімдіктердің биологиялық жай-күйін және арамшөптердің болуын бағалау және алынған деректерді өңдеу негізінде тыңайтқыштардың немесе өсімдіктерді қорғау құралдарының қажетті дозаларын автоматты түрде енгізуді басқару;

- топырақтың жай - күйін бағалау және құнарлылық, өнімділік карталарын, ал перспективада ауыл шаруашылығы алқаптарының әрбір нақты учаскесінің рентабельділік карталарын жасау.

Болашақта талқыланатын осы және басқа да іс - шаралар кешені экономиканы басқаруды айтарлықтай жеңілдетеді, мамандарға негізделген шешімдер қабылдауға және өрістегі жағдайды тез түзетуге мүмкіндік береді.         Осының барлығы тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау құралдарын, отын -  жағармай материалдарын үнемдеуге алып келеді, өйткені ресурс үнемдейтін технологиялар пайдаланылады, ал тұтастай алғанда - өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне, өнімділіктің өсуіне және ауыл шаруашылығының тиімділігінің артуына алып келеді.

Дәл егіншілік ресурстарды үнемдейтін егіншілікті дамытудағы заманауи бағыттардың бірі болып табылады. Оның мәні өсімдіктердің өсуін олардың қажеттіліктеріне сәйкес басқарудың интеграцияланған процесі болып табылады. Нақты егіншілік технологияларын пайдалану стратегиясы Агротехнологиялық шешімдерді әзірлеу үшін әртүрлі ақпаратты барынша толық тартуға және пайдалануға, оларды ауыл шаруашылығы кәсіпорнының нақты топырақ-климаттық және шаруашылық жағдайларына қатысты оңтайландыруға және ең жоғары сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін негізгі технологиялық операцияларды (өріс шегінде) саралап жүзеге асыруға бағытталған.

Далалық және зертханалық зерттеулер мен есептеулердің деректері негізінде айқындалатын ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық қажеттілігіне қарай әзірленген агрохимиялық картаға және жергілікті жерде орналасуына қатысты сараланған өсімдік қоректену элементтерінің дозасы енгізіледі. Осылайша, дақылдардың тамақтануын оңтайландыруға және егістіктің әртүрлі бөліктерінде олардың өнімділігін теңестіруге қол жеткізіледі.

Көбінесе бұл әдіс "off line" деп аталады. Алайда, өрісте кірістілігі қандай-да бір болжамға сәйкес келмейтін учаскелер бар екенін ескеру қажет. Сондықтан азот сияқты жоғары қозғалғыштығы бар элементтер үшін өрістегі өсімдіктердің нақты жағдайына сәйкес қолдану режимі қолданылады. Бұл "on line" деп аталады, оны пайдалану әсіресе қысқы дақылдарға қатысты, олардың өсімдіктері қыстау қаупімен байланысты. Мұндай қолдану тыңайтқыштарды үнемдеуге, ауылшаруашылық өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруға әкеледі, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғауға жағдай жасайды. Кейбір жағдайларда бұл тұжырымдама өсімдік ауруларының жергілікті себептерін немесе топырақтың тығыздалу себептері мен себептерін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, агробиоценоздарға химиялық антропогендік әсердің төмендеуі олардың тұрақтылығын арттырады, бұл сонымен қатар ілеспе биологиялық факторларды неғұрлым толық пайдалану арқылы егіннің қосымша өсуіне мүмкіндік береді.

Жиналған мәліметтер негізінде себу тығыздығының оңтайлы бағалары, тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарының нормаларын есептеу, өнімділікті болжау және кәсіпорынның жұмысын тиісті қаржылық жоспарлау жүргізіледі.

Сондықтан АҚШ - та қазіргі уақытта агробизнестегі нақты егіншілік тұрақты егіншілік тұжырымдамасымен емес, негізгі ағыммен (ағылш. mainstream-бұл негізгі ағым), оған сәйкес ауылшаруашылық өндірушісі тыңайтқыш шығындарын тек олар қажет болған жерде ғана қолдану арқылы азайту арқылы кірісті барынша арттыруға тырысады. Жоғарыда айтылғандай, агроөндірушілер белгілі бір тыңайтқыш нормасына қажеттілік ретінде арнайы құрылғылар мен сенсорлармен анықталған егістік алқаптарында ауыспалы немесе сараланған тыңайтқыш технологиясын қолданады. GPS қабылдағыштары жүргізеді және оларды позициялау. Алдыңғы агрохимиялық тексеру және түсімділік карталарының көмегімен осы іс - шаралардың қажеттілігін растайды. Нәтижесінде, егістіктің бірқатар учаскелерінде тыңайтқыш қолдану нормасы орташа өрістен аз, яғни. тыңайтқыштарды қайта бөлу жоғары норма қажет болатын жерлерге жүзеге асырылады, осылайша тыңайтқыштарды тұтыну азаяды (оңтайландырылады).

Нақты 	егіншілік 	бірнеше 	негізгі 	критерийлерді 	жүзеге 	асыру нәтижесінде алқаптардың жағдайын жақсартуды және агроменеджменттің тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді:

- агрономиялық 	(дақылдың 	тыңайтқыштарға 	деген 	нақты

қажеттіліктерін ескере отырып, бұл ретте агроөндіріс жетілдіріліп қана қоймай,

алқаптардың топырақ құнарлылығы да сақталады);

- технологиялық (өндірілетін өнім жоғары сапалы);

- техникалық (шаруашылық деңгейіндегі тайм менеджмент азаяды, оның ішінде ауыл шаруашылығы операцияларын жоспарлау жақсарады);

- экологиялық 	(ауылшаруашылық 	өндірісінің 	қоршаған 	ортаға тигізетін кері әсері азаяды, мысалы, дақылдардың азотқа деген қажеттілігін дәл бағалау азот тыңайтқыштарын қолдануды шектеуге әкеледі);

- экономикалық (өнімділіктің өсуі және/немесе шығындардың азаюы байқалады, бұл агробизнестің тиімділігін арттырады).

Агробизнес үшін нақты егіншілік технологияларын қолданудың тағы бір артықшылығы - егіс жұмыстары мен егіннің тарихын электронды түрде жазу және кейіннен сақтау, бұл ауыспалы егісті жоспарлау және шешім қабылдау үшін, сондай-ақ өндірістік цикл туралы қажетті есеп беру үшін маңызды.

Барлық осы іс - шаралар, сайып келгенде, осы алқаптан (массивтен) экологиялық қауіпсіздік нормаларын бұзбай өсу мен дамудың бірдей жағдайлары жасалған кезде жоғары сапалы және арзан өнімдердің максималды санын алуға бағытталған. Нақты егіншілік түбегейлі жаңа, тиімділігі жоғары және экологиялық қауіпсіз техникалық және агрохимиялық құралдардың негізінде агротехнологияларды біртіндеп игеру жолымен енгізілуде.

Дәл егіншілік - бұл ғылымды қажетсінетін технологияларды, техниканың соңғы жетістіктерін, басқарудың жаңа әдістерін қолдана отырып, жылдам дамып келе жатқан жүйе. Нақты егіншіліктің негізгі бөлігі қазіргі жағдайда ауыл шаруашылығының стратегиясы мен практикасын дамыту және бейімдеу болып табылады. Бұл тәсілдегі ең бастысы - өсімдіктерге әсер ететін факторларды өлшеу, түсіну және қолдану, мысалы, топырақтың судың физикалық және химиялық қасиеттері, ландшафт, тұқымдар, қолданылатын технология, себу және жинау уақыты, аурулар мен зиянкестер, арамшөптер, агроклиматтық жағдайлар. Нақты егіншілік жүргізілетін ауыл шаруашылығы операцияларына күшейтілген бақылауды қамтамасыз етуге және оқиғалардың болжамды даму векторымен қалыптасқан жағдайға салыстырмалы талдау жүргізе отырып, контурдың әрбір нүктесінде уақыттың өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді.

Тәжірибе көрсеткендей, ауыл шаруашылығының қолданыстағы әдістері ескірген, ал бүкіл әлемде танылған және сәтті қолданылатын жаңа прогрессивті технологиялар Ресейде әлі де тиісті назар мен дамуға ие болған жоқ. Сондықтан бүгінде еліміздің аграрлық кешенін реформалау, топырақ құнарлылығын арттыруға және аз шығынмен тұрақты өнім алуға ықпал ететін үнемді технологияларды енгізу проблемасы өзекті болып отыр.

Ауылшаруашылық өндірісінде жұмыс істейтін жұмысшылар санының азаюының орнын толтыру агрегаттардың енін ұлғайту, олардың жүк көтергіштігін және технологиялық операцияларды орындау жылдамдығын арттыру арқылы еңбек өнімділігін арттыру болып табылады. Сонымен, тыңайтқыш машиналарын басып алу ені 46 м - ге дейін, себу қондырғылары - 18 м - ге дейін, топырақ өңдейтін машиналар - 22 м - ге дейін, астық жинайтын комбайндар - 12 м - ге дейін, сүрлем жинайтын комбайндар - 10,8 м-ге дейін, картоп отырғызатын машиналар - 7,2 м - ге дейін өсті, тіркемелердің жүк көтергіштігі 50 тоннаға дейін өсті және көптеген ұқсас мысалдар бар.

Негізінде дәлме - дәл егіншілік жатыр басқармасы өнімділікті егістік ескеретін, вариабелділік өсімдіктердің тіршілік ортасы. Нақты егіншілік ресурс үнемдейтін экологиялық ауыл шаруашылығының ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады және оның жекелеген бөлшектелген элементтерін емес, интеграцияланған басқару жүйесін қолдануды білдіреді.

Қазіргі уақытта нақты егіншілік саласындағы жұмыстардың негізгі міндеттері мен бағыттары: технологиялық операцияларды жүргізу кезінде GPS навигациялық жүйесі негізінде техниканы басқару процестерін автоматтандыру (параллель жүргізу және автопилотациялау), себу дәлдігін, дәнді дақылдар, картоп жоталары қатарларының біркелкілігін және т. б. қамтамасыз етеді.

- автоматты 	сынама 	алғыштарды 	пайдалана 	отырып

шаруашылықтардың топырақ карталарын жасау;

- әр түрлі учаскелердегі егістіктер мен егістіктердің жай - күйінің өзгеруін бақылау, бұл оларды өңдеу кезектілігін анықтауға мүмкіндік береді;

- топырақ пен дақылдардың жай-күйіне байланысты бір алқаптың әртүрлі учаскелеріне тыңайтқыштар мен тұқымдардың қатаң белгіленген мөлшерін енгізу;

- автоматты түсімділік мониторингі және түсімділік карталарын, ал болашақта алқаптардың табыстылық карталарын жасау;

- қымбат тұратын техниканы пайдалануды мониторингілеу және бақылау (GPS/ГЛОНАСС);

- деректерді 	электронды 	түрде 	жинақтау 	және 	сақтау, 	бұл процестердің динамикасын көрнекі және ыңғайлы түрде бақылауға мүмкіндік береді;

- жиналған деректерді, соның ішінде бірнеше жыл ішінде көп факторлы талдау және визуализациялау;

- шешімдер 	қабылдауды 	ақпараттық 	қолдау 	және 	олардың орындалуын бақылау.

Нақты егіншілік жүйесін жүзеге асыру үшін келесі арнайы жабдықтар қажет:

- жергілікті жерде позициялаудың дециметрлік дәлдігін қамтамасыз ететін дифференциалды түзетулер функциясы бар GPS / ГЛОНАСС спутниктік радионавигациялық жүйелерінің сигнал қабылдағыштары;

- тракторлар мен басқа да ауыл шаруашылығы техникаларына арналған борттық компьютерлер;

- параллель жүргізу және автопилоттау жүйелеріне арналған жабдық;

- Жерді қашықтықтан зондтау (аэро және ғарыштық түсіру) деректері, өнімділік карталары, өрістердің химиялық құрамы және т. б. бар геоақпараттық жүйелер (ГАЖ);

- егіннің мониторингіне арналған астық жинау техникасындағы борттық датчиктер;

- топырақтың 	температурасы 	мен 	ылғалдылығын 	өлшеуге, өсімдіктердің жағдайын анықтауға және т. б.

Нақты егіншілік жүйесінің тұжырымдамасын іске асыру кезінде ең жақсы нәтижелер барлық деректер бірыңғай диспетчерлік орталыққа келіп, бағдарламалық құралдар ресурстарды басқарудың бірыңғай корпоративтік жүйесіне біріктірілген жағдайда байқалады.

Дәл егіншілік жүйесінің екінші құрамдас бөлігі - бұл өңделетін алқаптың әрбір нақты учаскесінде арамшөптердің болуына, өсімдіктердің жай күйіне байланысты нақты уақыт режимінде тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын енгізу дозаларын түзету. Ол үшін арнайы сканерлер мен сенсорлар қолданылады, олар бүріккіштің немесе тыңайтқыш машинасының жұмысы кезінде қолданылатын дәрілердің мөлшерін реттейді. Дәстүрлі егіншілікте тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау нормалары бүкіл өріс үшін бірдей. Нақты егіншілікті енгізу процесінде бағдарламалық құралдарды, спутниктік деректерді және спутниктік навигация құралдарын пайдалана отырып, дұрыс шешімдерді жедел қабылдауға көмектесетін ақпараттық технологияларды қолдануға кешенді тәсіл қамтамасыз етіледі. Соңғы жылдары "минималды" немесе "нөлдік" технологияны қолдану өрістің өңделген және өңделмеген бөлігі арасындағы көрінбейтін шекараны құрайды. Кең ауқымды техниканы кеңінен енгізу, түнде кейбір жұмыстарды жүргізу (мысалы, бүрку) ауылшаруашылық техникаларын құрылғылармен басқарудың уақыты келді деп сендіреді.

Нақты егіншіліктің мақсаты өндірісті оңтайландыру, тыңайтқыштар, әк, пестицидтер, су үнемдеу, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жағдайында максималды пайда алу болып табылады. Мұның бәрі, сайып келгенде, ауылшаруашылық өндірісін басқару тиімділігін арттыруға әкеледі.

4.3  Параллель және автоматты жүргізу жүйелері

Ауыл шаруашылығында кең таралған және GPS қабылдағыштарын қолданатын тракторлар мен комбайндардың қозғалысын басқаруға арналған құрылғылардың үш класы тиімді екендігі дәлелденді: параллель жүргізу жүйелері және автопилотацияға арналған рульдеу құрылғылары. Ғарыштық навигациялық жүйелерді пайдалану көлік құралына навигациялық спутниктердің орналасқан жері және оларға дейінгі қашықтық туралы сигналдарды тұрақты алатын арнайы қабылдағышты орнатқаннан кейін мүмкін болады. Талап етілетін дәлдікке байланысты мұндай техниканы басқаруды механизатор дисплей экранындағы белгінің көрсеткіштері бойынша қолмен немесе рульдеу құрылғысын немесе автопилоттауды пайдалана отырып жүзеге асырады.

Параллель жүргізу жүйесі дәл егіншілік технологиясының ең көрнекі және тез өтелетін бөлігі болып табылады, далалық жұмыстарды жүргізуге арналған және кең ауқымды техникамен қолдану жағдайында ең тиімді болып табылады.

Параллель жүргізу жүйесі - бұл механизатордың "ауыл шаруашылығы машинасының ағымдағы координаттарын өлшеу - кабинадағы таблода берілген маршруттан ауытқуларды көрсету - агрегатты берілген маршрутта ұстау үшін механизатордың руль дөңгелегін айналдыру" схемасы бойынша машинаны басқаруға белсенді қатысуы (сурет. 4.1).

Сурет 4.1.  Құрылғының жұмыс істеу принципі

Өкінішке орай, орташа адамның психомоторлық реакциясы ±30 см - ден аз ауытқулармен параллель жүргізуге мүмкіндік бермейді, бұл қарапайым 24 спутникке негізделген қабылдағыштың GPS дәлдігіне сәйкес келеді. Жалпы алғанда, параллель жүргізудің қарапайым жүйесі сыртқы антеннасы бар GPS қабылдағыштан және курс көрсеткішінен тұрады. Жүйелер тракторға немесе комбайнға оңай және тез орнатылады. Тек қуат көзіне қосылу және сыртқы блокты орнату қажет (GPS қабылдағышы). Механизаторларды жабдықтың осы түрімен жұмыс істеуге оқыту, зерттеудің қажетті "тереңдігіне" байланысты бірнеше минуттан бір тәулікке дейін құрайды.

Айта кету керек, ±30 см қондырғыны дәл жүргізу кезінде параллель жүргізу құралдарын пайдалану өте шектеулі және негізінен тек тыңайтқыш қолдануда қолданылады. Топырақты өңдеу, егу, өсімдіктерді қорғау, егін жинау және басқа да бірқатар операцияларды орындау үшін қондырғының дәлдігі қажет. Дәлірек параллель жүргізу жүйелеріне арналған жабдықтың құрамына мыналар кіреді:

- орналасу дәлдігі бар навигациялық қабылдағыш 10 см - ге

дейін, екі жиілікте жұмыс істей алады;

- дисплей немесе жарықдиодты панель;

- қабылдағыш антеннасының бұзылуларындағы ауытқуларды

есептеуге және қозғалыс бағытын реттеуге арналған контроллер;

- басқару құрылғысы.

Жоғары дәлдікке қол жеткізу үшін спутниктік навигациялық сигналдарды түзетудің бірнеше кең таралған әдістері бар. Түзетулерді геостационарлық жерсеріктерден де алуға болады, бұл дәлдікті ±10 см - ге дейін арттырады, сондай - ақ РТК базалық спутниктік станциясынан да алуға болады алаңға тікелей жақын орналасқан.

Автоматты жүргізу принципі мен жүйелері (автопилот). Автопилоттау параллель жүргізуден ерекшеленеді, өйткені GPS қабылдағышы мен навигациялық контроллер арнайы құрылғылар (басқару клапаны) арқылы шығаратын берілген траекториядан ауытқулар рульдік басқарудың инерттілігі мен люфтін қоспағанда, трактордың жүріс бөлігін басқарудың гидравликалық жүйесіне тікелей енгізіледі. Тракторға қосымша доңғалақтардың бұрылу бұрышының арнайы сенсоры орнатылған. Мұндай жүйе механизатордың араласуынсыз маршрут бойынша қозғалыстың ең жоғары дәлдігін (ауытқу ±2 см) қамтамасыз етеді.

Параллель жүргізу жүйелерін пайдаланудың негізгі артықшылығы - өрістерді өңдеу кезінде қателерді азайту (адам факторын барынша азайту). Тәжірибе көрсеткендей, дақылдарды дәстүрлі түрде бүрку кезінде көптеген операторлар өткізіп жібермеу үшін көрші қатарларды қабаттасумен өткізуді жөн көреді. Нәтижесінде, көбік маркерлерін қолдана отырып, қатарлардың өзара қабаттасуы кем дегенде 5% құрайды. Курс көрсеткіштерін рульдеу құрылғыларымен қолдану қабаттасуды 2...3% - ға дейін және одан аз төмендетеді.

Сурет 4.2. AgGPS 252 Қабылдағышы

Қабылдағыш GPS түзетулерінің әртүрлі нұсқаларын қолдайды, соның ішінде WAAD, OmniSTAR. Бұл түзетулерді пайдалану ±10 см - ге дейінгі өту дәлдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сурет 4.3. AgGPS ez GUIDE PLUS немесе EZ GUIDE 500 жарықдиодты панелі

Сурет 4.4. Бағдарламалық жасақтамасы бар Insight далалық компьютері

Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар далалық компьютер - навигация, Автоматты жүргізу, жазбалар жүргізу, далалық түсіру, алаңдық түсіру, көрсеткіштері өзгеретін қосымшалар үшін пайдаланылатын далалық деректерді басқару жүйесі.

Сурет 4.5. AgGPS контроллері NAVCONTROLLER II

Контроллер 6 осьте жұмыс істейтін қабылдағыштың GPS және ішкі сенсорлардың мәліметтерін қолдана отырып, басқару жүйесіне командаларды жібереді.

Сурет 4.6. Дөңгелектердің айналу бұрышының сенсоры

Доңғалақтардың бұрылу бұрышының сенсоры трактордың басқару жүйесімен үздіксіз кері байланыс орнатуға арналған.

Сурет 4.7. Басқару клапаны

Гидравликалық клапан контроллерден электр сигналдарын алады және оларды жүйе көлік құралын белгілі бір бағытта ұстап тұру үшін пайдаланатын гидравликалық сигналдарға айналдырады.

Сурет 4.8. Басқару құрылғысы

Рульдеу құрылғысы 10 см дейінгі дәлдікпен параллель жүргізуді қамтамасыз етеді.

Сурет 4.9. Базалық станция (RTK)

Базалық станция GPS позициясының түзетулерін трактордың GPS қабылдағышына радио немесе GSM модемі арқылы жоғары дәлдікпен координаталарды анықтау үшін жібереді (қате ±2 см-ден аз).

Параллель жүргізу және автопилотация үшін трактордағы жабдықтың орналасу нұсқалары суретте көрсетілген.

Сурет 4.10. Тракторда параллель және автоматты жүргізуге арналған жабдықтың орналасуы

±30 см дәлдікпен параллель жүргізуге арналған ең аз жиынтық суретте көрсетілген. 13. Оның негізгі компоненттері: жарықдиодты панель, антенна, антеннаны орнату алаңы, бекіту сөресі, қосылатын кабельдер жиынтығы, бағдарламалық жасақтама және пайдалану нұсқаулары.

Бұл жабдық қаражат үнемдеуді қамтамасыз ететіндігіне байланысты сұранысқа ие. Мысалы, Еуропада ауыл шаруашылығында GPS жабдықтарын қолданудың экономикалық әсері гектарына 50...60 еуроға жетеді.

Айтпақшы, автомобиль көлігінде кеңінен қолданылатын әдеттегі спутниктік навигация тек 2 м дәлдікті бере алады, бұл дәл егіншілік технологиялары үшін қолайсыз. Навигациялық жүйелерге қатысты абсолютті және салыстырмалы дәлдік ұғымдары бар. Абсолютті дәлдік - бұл объектінің орналасқан жері анықталатын нақты координаттар, мысалы, құрылым, автомобиль, трактор немесе комбайн. Нақты егіншілік жүйелері үшін салыстырмалы дәлдікпен шектелуге болады, яғни. объектінің ағымдағы орны, мысалы, бірінші өтуге қатысты, белгілі бір уақытта. Пайдаланылған жабдыққа байланысты салыстырмалы дәлдік шамамен 2,5...30 см жетуі керек.

Сурет 4.11. Жүйенің стандартты компоненттері

Қазіргі уақытта әлемде бірнеше түзету қызметтері бар, бірақ Ресей Федерациясында тек біреуі жұмыс істейді - Omnistar HP/XP. Қызмет келесідей жұмыс істейді: Omnistar бүкіл әлемде орналасқан базалық станциялардың өзіндік желісіне ие. Олар автоматты түрде сигналдың қажетті түзетуін есептейді, содан кейін геостационарлық спутниктер арқылы түзетуді нақты GPS қабылдағышқа жібереді.

Дифференциалды түзетулерге қосымша RTK режимі кеңінен қолданылады, онда экономика аумағында өзінің стационарлық немесе жылжымалы базалық станциясы орналасады және қабылдағыштарға түзетулер одан 450 немесе 900 МГц жиіліктегі радио сигналымен жіберіледі. Бұл жағдайда әр қабылдағышқа жазылымды сатып алудың қажеті жоқ, салыстырмалы түрде жоғары дәлдікке қол жеткізіледі, бірақ екінші жағынан, жабдықты сатып алуға және орнатуға айтарлықтай бір реттік шығындар қажет. Сонымен қатар, сигналдың сипаттамаларына байланысты әсер ету аймағында шектеу бар. Сонымен, стационарлық базалық станция үшін бұл шектеу -  радиусы 11 км шеңбер, оның орталығында базалық станция бар, портативті станция үшін - сәл аз. Шетелде бірнеше шаруа қожалықтары жалпы шығындарды азайту және өрістерді толығымен жабу үшін RTK - ны біріктіреді, сонымен қатар сигналды қайта сатуға болады.

Көлік жүргізу дәлдігі қабылдағыштың GPS өлшеу дәлдігіне тікелей байланысты болғандықтан, механизаторлардың қабылдағыштардың жұмысының негізгі принциптерін білуі өте маңызды. Орналасу дәлдігіне бірнеше негізгі факторлар әсер етеді: уақытша сәйкессіздік, бір уақытта байқалатын спутниктердің саны, атмосфералық кедергі, спутниктер орбиталарының өзгеруі, сигналдың көп сәулелі таралуы және т. б.

Параллель жүргізу және автопилотинг жүйелері далалық жұмыстарды орындау кезінде машиналардың өту жолдарының арасындағы қашықтықты дәл сақтауға көмектеседі. Оларды пайдалану кезінде технологиялық операциялар минималды қабаттасулармен орындалады, жұмыс және машина уақыты, жанаржағармай материалдары, тұқымдар, тыңайтқыштар және өсімдіктерді қорғау құралдары үнемделеді. Навигация бүрку үшін өте ыңғайлы, оны түнде ауа температурасы төмен және жел болмаған кезде жасаған дұрыс. Сонымен, параллель жүргізу жүйелерінің артықшылықтары:

- агрегаттардың қатарлар арасындағы қозғалысының дәлдігі;

- трактористке (машинистке) жүктемені төмендету;

- тәуліктің қараңғы уақытында және нашар көріну жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігі.

Бұл параллель жүргізу жүйесі үшін олардың жұмысын айтарлықтай жеңілдететін арнайы интерфейсі бар.

Қозғалыс түзу және қисық жолдар арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін , алайда жүргізу дәлдігі, әсіресе тіркемелі агрегаттармен жұмыс істеу кезінде түзу сызықтар бойынша қозғалыс кезінде жоғары болады.

Сурет 4.12. Жұмыста «Автопилот» жүйесіне арналған ez Guide 500 Lightbar навигациялық аспабы

Сурет 4.13. Агрегаттар қозғалысының мүмкін траекториясы

«Автопилот» жүйесін пайдалану кезінде мұндай елеулі ауытқулар байқалмады. Автопилоттың қайырмалы және минималды фондағы жұмысына келетін болсақ, соңғысындағы ауытқулар аз мәнге ие, өйткені неғұрлым тығыз топырақта тракторды басқару оңайырақ.

«Автопилот» жүйесінің маркермен салыстырғанда тағы бір маңызды артықшылығы бар. Нөлдік өңдеу жүйесінде жұмыс істеген кезде, маркердің ізі, әсіресе ымырт кезінде, өте айқын көрінбейді. «Автопилот» тәулік бойы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл бір жағдай ауыл шаруашылығындағы жұмыстың тиімділігін едәуір арттыруы мүмкін: екі механизатор тәулігіне 24 сағат үзіліссіз бір тракторда кезек-кезек жұмыс істей алады және ең қысқа және ең жақсы агротехникалық мерзімде егін себеді.

Сурет 4.14. «Автопилот» жүйесін пайдаланумен түнгі уақыттағы жұмыс

Дәнді дақылдарда дәл отырғызудан басқа, қатараралық емдеу қажет. Сондықтан, навигациялық жүйелерді пайдалану кезінде құрылғыны жүргізудің жоғары дәлдігі қажет.

Автопилот қарапайым механизаторға өте қиын болатын тапсырмаларды оңай жеңе білді, өйткені трактор баурайға түсіп кетті. "Автопилот" жүйесі іс жүзінде бір жағынан қозғалатын тракторды басқара алды.

4.2 Координаттық егіншілік жүйесінде карталау

Өріс сапасын агрономиялық бағалаудың дәстүрлі әдісі - топырақ қасиеттерінің картограммасын құру. Егістіктің әртүрлі учаскелерінен топырақ сынамаларының аз мөлшерін іріктеу немесе белгілі бір алаңнан бір аралас үлгіні іріктеу жүргізіледі. Содан кейін агрохимиялық зертханада сынамалардың сапалық және сандық талдауы жүргізіледі. Топырақта қарашірік мөлшері, қышқылдық деңгейі, буферлік, өсімдіктердің минералды қоректенуінің негізгі элементтерінің саны (азот, фосфор, калий, темір, кальций, магний) және микроэлементтер (мырыш, бор марганец, мыс, күкірт және т.б.) анықталады, қажет болған жағдайда бірқатар басқа көрсеткіштер анықталады.

Топыраққа жүргізілген талдау негізінде өсімдіктерді минералды қоректендіру жүйесі немесе оны түзету бойынша ұсынымдар беріледі. Сонымен қатар, олар өсімдіктердің негізгі (топырақ) және тамырсыз (жапырақты) тамақтануы бойынша ұсыныстарды қамтуы мүмкін.

Топырақ құнарлылығының картограммасы - жоғары өнім алудың негізі және бастапқы нүктесі. Дәстүрлі егіншілікте аз мөлшерде топырақ сынамаларын алу немесе белгілі бір аумақтан бір аралас үлгіні алу қолданылады. Нақты егіншілікте әр алқаптан сынамаларды іріктеу тор бойынша жүргізіледі, оның тораптары белгілі бір жиілікпен берілген және навигация жүйесінің арқасында дәл координаттық байланыстарға ие. Мысалы, Германияда әр ауылшаруашылық алқабында топырақ сынамалары әр бес жыл сайын тұрақты бекітілген тормен (0,25 га - ға бір сынама) алынады. Егжейтегжейлі картаға түсіру үшін іріктеу торы жиі болуы мүмкін. Тор бойынша іріктелген топырақ сынамалары агрохимиялық зертханада өсімдіктердің минералды қоректенуінің негізгі элементтерінің құрамына талданады, содан кейін бұл деректер бағдарламаға координаттар жүйесінде енгізіледі, бұл әрбір нақты өрістің құнарлылық картасын алуға мүмкіндік береді. Алынған ақпарат - карта және әр нүктедегі құнарлылық деңгейі - мамандандырылған бағдарламаға жүктеледі (мысалы, SMS Advanced немесе Agrar Office), ол машинадан тыңайтқыш мөлшерін реттейтін борттық компьютер үшін тапсырма жасайды (off line технологиясы бойынша). Осылайша, өрістің әр бөлімі үшін дәл осы аймақта қажет тыңайтқыштар мен микроэлементтердің есептелген дозалары есептеледі және енгізіледі.

Тор бойынша үлгілерді іріктеу навигациялық жүйе қамтамасыз ете алатын кез келген дәлдікпен жүзеге асырылуы мүмкін. Тыңайтқыш таратқыш қамтамасыз ететін дәлдікпен жүзеге асырылады. Сондықтан құнарлылық картограммалары мен тыңайтқыштарды қолдану картограммаларының (рецепт файлдарының) құрылысы тыңайтқыш таратқыштың енінің мөлшеріне негізделуі керек.

Топырақ құнарлылығының біркелкілігін тек сынамалар алу және агрохимиялық талдаулар жүргізу арқылы ғана емес, сонымен қатар дақылдардың жай - күйі бойынша да бақылауға болады: вегетация кезеңінде NDVI индексін өлшейтін сканерлерді қолдана отырып, егін жинау кезінде әртүрлі тәсілдермен - әртүрлі мөлшердегі бөлімдерді есепке алу әдісімен немесе тікелей біріктіру кезінде кірістілік датчиктерін қолдана отырып.

Біз кез - келген масштабты автоматты түрде таңдауға арналған торды орната аламыз, барлығы картаға түсіру мақсатына байланысты. Егер біздің мақсатымыз тыңайтқыштарды сараланған түрде қолдану болса, онда бүріккіштердің немесе тыңайтқыш шашыратқыштардың еніне сүйеніп, түсіру аймағына қатаң сәйкес келетін үлгіні таңдау керек. Сонымен қатар, NDVI индексін анықтайтын сайттардың өлшемдері құрылғының моделіне байланысты және жүзден бірнеше шаршы метрге дейін болуы мүмкін. NDVI көмегімен дақылдардың біркелкілігі мен біркелкілігін бақылау топырақ құнарлылығының гетерогенділігін ғана емес, сонымен қатар дақылдардың ластануы немесе аурулардың таралуына байланысты дақтарды да бағалауға мүмкіндік береді. Алайда, өрістегі NDVI индексін қаншалықты егжей - тегжейлі зерттесек те, егістерді өңдеудің дәлдігі әлі де бүріккішті ұстап алу енімен немесе бүріккіштің саптамасының диаметрі бойынша анықталады, егер саптамаларды бөлек ажырату мүмкіндігі болса.

Ауыспалы егіс шеңберіндегі бір өрістің мысалында дәл егіншілік орталығының тәжірибесінде топырақ құнарлылығының карталарын жасауды оңтайландыру үшін топырақ қасиеттерінің әртүрлі масштабты картограммалары салыстырылды. ЦТЗ тәжірибесінің ауыспалы егісіне бөлінген учаскенің топырақ жамылғысы тарихи түрде гетерогенді болып табылады және жұмыстың бірінші кезеңінде біз 100×140 м тәжірибе өрістерінің бірінің (бұдан әрі - өріс) топырақ қасиеттерін егжей - тегжейлі зерттедік. Осы өрістегі топырақ қасиеттері мен дақылдардың өнімділігі арасындағы байланысты зерттеу 2009 және 2011 жылдары жүргізілді.

Кездейсоқ схемаға сәйкес егістік қабатынан 2009 жылы осы өрістегі жеке топырақ қасиеттерінің таралуының кеңістіктік гетерогенділігін сипаттау үшін 108 жеке үлгілер іріктеліп алынды, онда рНКCl, жылжымалы фосфор мен калийдің құрамы (Кирсанов сығындысындағы) және басқа да көрсеткіштер анықталды. 2009 жылы арпа (Hordeum vulgare, Михайловский сорты) ауыспалы егіс схемасына сәйкес осы алқапта егілетін еді, 2011 жылы - күздік бидай (l 15 желісі). Зерттеудің екі жылында дәнді дақылдардың шығымдылығы егістіктің барлық алаңында Сампо шағын габаритті өздігінен жүретін комбайнды қолдана отырып, бөлшектік есепке алу әдісімен анықталды. Есеп алаңның барлық аумағында жүргізілді. Есеп алаңдарының көлемі 20×1,5 м құрады, алаңдағы есеп алаңдарының саны - 356 дана.

Топырақ қасиеттері мен шығымдылығын бөлу картограммаларын құру үшін нақты егіншілікте кеңістіктік деректерді өңдеуге арналған SMS Advanced (AG Leader, USA компаниясы) мамандандырылған бағдарламалық пакеті пайдаланылды.

Сурет 4.15. 4 егістік ауыспалы егіс алқаптарының орналасуы нақты егіншілік орталығының тәжірибесі (ауыспалы егіс алқаптарының бірінде топырақ сынамаларын іріктеу орындары нүктелермен көрсетілген)

Өрістегі топырақтың егістік қабатындағы фосфордың кеңістіктік таралуы (P2O5) мысалын қолдана отырып, алынған іріктеу деректерін ұсынудың әртүрлі тәсілдерін салыстыруға болады (сурет 4.16).

Сурет 4.16. Топырақтың жыртылатын қабатындағы жылжымалы фосфор құрамының кеңістіктік өзгергіштігі туралы деректерді әртүрлі ұсыну: a) диаметрі 10 м нүктелер; b) тор 30×30 м; c) контурлық карта

Топырақ қасиеттерінің агрохимиялық көрсеткіштері туралы мәліметтерді нүктелердің координаттарын көрсете отырып, тек нүктелік әдіспен алуға болады (сурет 4.15) және осы деректердің негізінде топырақ қасиеттерін бөлудің картограммасы немесе контурлық картасы жасалады. Деректерді компьютерлік өңдеу және ұсыну әдісіне (тор өлшемі) байланысты карталар әр түрлі болады (сурет 4.16.).

NDVI индексін бөлу картасын құру кезінде (сурет 4.17 ) немесе кірістілік (сурет. 4.18) біз кері суретті байқаймыз: өрістегі деректер үздіксіз өлшеу түрінде немесе бөлшек есептеу әдісімен келеді және карта түрінде немесе әр нүкте есеп алаңының ортасына сәйкес келетін жеке нүктелер ретінде немесе контурдың немесе картограмманың жеке нүктелерінен қайтадан салынған.

Сурет 4.17. Вегетация кезеңінде ауыл шаруашылық  дақылдарының  биомассасының (т/га) таралуын суреттеу (шілде): a) 3×3 м тор; b) контурлық карта

Сурет 4.18. Ауыл шаруашылық дақылдарының шығымдылығы туралы деректерді әртүрлі ұсыну (т/га): а) шығымдылықты бөлшектік есепке алу торы;

b) бөлшек есепке алу торының әрбір ұяшығының ортасындағы нүктелер,

нүктенің диаметрі 10 м; с) тор 3×3 м; d) контур

Сурет 4.17. - де сол тәжірибелі алқапта арпа өнімділігі туралы мәліметтерді ұсынудың әртүрлі тәсілдері көрсетілген. Сурет 4.18. а бөлшек кірістілікті есепке алу торы көрсетілген, тар учаскелер бір-біріне қарама-қарсы орналасқан және барлық өрісті қамтиды, әр есептік бөліктің өлшемі 1,4×20 м құрайды.бөлшек есепке алу деректері бойынша нүктелік карта құру кезінде әр есептік бөлім нүктеге айналады (сурет.4.18b). Алайда, нүктелік схема картограмманы визуалды қабылдау үшін өте таныс емес, сондықтан оны басқа жолдармен ұсынуға болады. Мысалы, кез-келген өлшемдегі ұяшықпен жаңа торды орнатуға болады (біздің мысалда тордың өлшемі 3×3 м, сурет 4.18С) немесе контурлық карта жасаңыз (сурет.4.18d).

SMS Advanced бағдарламалық пакеті егістік Топырақ қабатының жеке сипаттамалары, NDVI индексінің таралуы және дақылдың өнімділігі арасындағы байланыс дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл пакеттің артықшылықтары әртүрлі сынақ схемаларына сәйкес алынған деректерді салыстыру мүмкіндігін қамтиды, өйткені жоғарыда келтірілген мысалдардан көрінетін басқа нүктелерден индикатордың мәнін сынақ торына енбеген нүктелерге интерполяциялауға болады.

Алаңда алынған ақпараттың ауқымдылығынан басқа, тағы бір проблема бар, оны ұмытпау керек, атап айтқанда топырақты агрохимиялық зерттеудің экономикалық аспектісі. Зертханада неғұрлым көп үлгілер таңдалса және талданса, мұндай картаны жасау соғұрлым қымбатқа түседі. Тордан сынама алудың баламасы арнайы электр өткізгіштік сканерлері мен топырақтың магниттік сезімталдығы арқылы анықталатын электр өткізгіштік контурлары бойынша сынама алу болып табылады.

Топырақтың электр өткізгіштігі (және оның кері мәні - электр кедергісі) ылғалдылыққа, топырақтағы жылжымалы иондардың құрамына және басқа көрсеткіштерге байланысты. Электр өткізгіштік көрсеткіштері бойынша топырақтың агрофизикалық және агрохимиялық қасиеттері туралы алдын-ала тұжырымдар жасалады. Айта кету керек, мұндай болжамдар алдын-ала калибрлеуді қажет етеді, өйткені тәуелділіктің ауырлығына басқа факторлар, ең алдымен ауа - райы әсер етуі мүмкін. Алайда, бұл әдістің жылдамдығы мен қарапайымдылығы оны егістік топырақтың сапасын бағалау үшін перспективалы етеді.

Электр өткізгіштік картасы бойынша өрісте орта фон және ең қарамақарсы дақтар ерекшеленеді, олар толығырақ зерттеледі. Яғни, тор бойынша сынамаларды бастапқы іріктеудің орнына топырақтың электр өткізгіштігінің (немесе электр кедергісінің) контурлық картасы жасалады, содан кейін үлгілер егжей - тегжейлі талдау үшін контурлар бойынша іріктеледі. Топырақтың электр өткізгіштік картасын жасау кезінде топырақ үлгілерінің қажетті мөлшерін бірнеше есе азайтуға болатындығы маңызды.

Электр өткізгіштік сканерлер әртүрлі конструкцияларда, контактілі және контактісіз (сурет.4.19).

Сурет 4.19. Топырақтың электр өткізгіштік

Қазіргі уақытта озық агроөнеркәсіптік кешендерде спутниктік навигация құралдарымен жарақтандырылған, жылжымалы зертханаларды пайдалана отырып, сынамаларды жылдам іріктеу мен талдауды жүргізуге қабілетті ұтқыр агрохимиялық зертханалар бар.

Мобильді зертхананың сынама алушысының негізгі міндеті (сурет.4.19) бірінші кезеңде координаттарды анықтау және оларға сынама алу нүктелерін немесе аралас үлгіні байлау болып табылады. Содан кейін деректер арнайы ГАЖ бағдарламасына жүктеледі, мысалы SMS Advanced немесе Agrar Office, онда агрохимиялық талдау жүргізгеннен кейін нақты координаттары бар сынамаларды іріктеудің әрбір нүктесіне өсімдіктердің минералды қоректену элементтерінің құрамы және топырақ туралы басқа да ақпарат беріледі. Әрі қарай, бағдарлама автоматты режимде контурлы агрохимиялық карталарды жасайды, қажет болған жағдайда тыңайтқыштарды қолдануға арналған машинаның борттық компьютеріне тапсырма жасайды. Нәтижесінде, зертханалық зерттеуге сәйкес, дәл осы сайтқа қажет тыңайтқыштар мен микроэлементтердің мөлшері өрістің әртүрлі аймақтарына енгізіледі. Бұл өте ауыр процедура.

Сурет 4.20. Дәл егіншіліктің жылжымалы топырақ

Топырақ қасиеттерінің ең заманауи мобильді анализаторлары - бұл өтімділігі жоғары автомобильдің тіркеме құрылғысына орнатылған құрылғылар жиынтығы (сурет 4.20.). Аспаптар кешеніне электр өткізгіштік сканері, топырақ ылғалының датчигі, рН метр электрод, топырақтың шағылысу қабілетін анықтауға арналған оптикалық сенсор (топырақтың органикалық заттармен қамтамасыз етілуі бағаланады), су ыдысы және қолданғаннан кейін электродтардың рН жууға арналған жуғыш саңылаулар кіреді.

4.3 Өнімділікті картаға түсіру

NDVI индексінің немесе кірістіліктің таралу картасын құру кезінде (сурет 4.21.) деректерді жаппай есепке алу немесе үздіксіз өлшеу әдісімен алады және карта түрінде не әрбір нүкте есепке алу алаңының ортасына сәйкес келетін жеке нүктелер ретінде не контур немесе картограмма түрінде ұсынады.

Сурет 4.21. Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігінің картограммасы

Дәл егіншілік технологияларында өнімділікті картаға түсіру негізінен комбайн жинау процесінде астықтың шығымдылығы мен ылғалдылығы туралы деректерді жинаудан, өңдеуден және сақтаудан тұратын спутниктік навигациялық жүйелерді пайдалана отырып, іс - шаралар кешенін білдіреді.

Астық жинау комбайнына өнімділікті картаға түсіруді жүзеге асыру үшін мынадай жабдықтар кешені орнатылады: GPS сигнал қабылдағышы (сурет 4.22.), дестелегіштің орналасу датчигі (сурет 4.23.), астық ағынының сенсоры (сурет 4.24.), астық ылғалдылығы сенсоры (сурет 4.25.), Insight дисплейлері (суретті қараңыз 4.26.).

Сурет 4.22. GPS сигнал қабылдағышы

GPS сигнал қабылдағышы жердегі объектінің орнын тіркеуге арналған.

Сурет 4.23. Дестелегіш датчигі

Дестелегіш 	датчигі 	кабинаның 	астына 	орнатылады, 	ал 	тетік бастырғыштың көлбеу камерасына жалғанады. Жиналған ауданды тіркеу (есептеу) процесін қосуға және өшіруге арналған.

Сурет 4.24. Астық ағынының датчигі

Астық ағынының сенсоры пьезодатчиктің немесе жарық диодының технологияларына негізделген және комбайнның элеваторы арқылы өтетін материалдың мөлшерін анықтайды.

Сурет 4.25. Астық ылғалдылығы сенсоры

Ылғалдылық датчигі элеватор алаңының бүйіріне орнатылады және бастыру кезінде астықтың ылғалдылығы мен температурасын өлшеу үшін қызмет етеді.

Ақпаратты жинау нақты уақыт режимінде, тікелей егін жинау кезінде жүзеге асырылады, ал астық өнімділігі мен ылғалдылығына негізделген комбайн комбайнның жұмыс режимін өзгертуге мүмкіндік алады.

Навигациялық жүйе жиналатын алаң бойынша астықтың шығымдылығы мен ылғалдылығының карталарын жасаудан басқа, биіктік белгісінің, жылдамдықтың, түсімнің массасы бойынша шығуының, сондай-ақ құрғақ күйдегі егіннің есептік көлемінің карталарын жасайды.

Навигациялық жүйені қолдану арқылы, мысалы, ez GUIDE 500 басқару құрылғысы немесе ұқсас жабдықтары бар, сонымен қатар комбайнды параллель жүргізуге болады, бұл түнде өте маңызды.

Датчиктерден алынған деректер Insight далалық компьютерінің дисплейінде көрсетіледі және бір мезгілде алмалы-салмалы флеш картаға жазылады, ал қажет болған жағдайда кейіннен жұмыс істеу үшін стационарлық немесе тасымалды компьютерге көшірілуі мүмкін.

Комбайндағы 	өнімділікті 	картаға 	түсіруге 	арналған 	жабдықты орналастырудың ықтимал нұсқалары сурет 4.4.6.  көрсетілген.

Жоғарыда айтылғандай, ГАЖ бағдарламалары алынған ақпаратты өңдеу және өнімділік карталарын құру жағдайында ғана емес, әсіресе өрістің тіркелген учаскелерінде проблемалық аймақтарды анықтаған кезде де кең техникалық мүмкіндіктерге ие, сонымен қатар осы өрісте орындалатын ауылшаруашылық жұмыстары туралы егжей-тегжейлі есептер дайындауға қабілетті. Қазіргі уақытта бұл ақпарат қазіргі заманғы агрономға да, ауылшаруашылық кәсіпорнының басшысына да жүйелі талдау, нақты ауылшаруашылық алқаптарының рентабельділігін бағалау және астықтың өнімділігі мен сапасын жақсарту үшін ғана емес, сонымен бірге оларды болашақта пайдалану үшін де келесі шешімдерді әзірлеу үшін қажет.

Бұл картада егістік алқаптардың көп немесе аз шығымдылығы бар орналасуын біле отырып, пайдаланылған элементтерді топыраққа қайтару арқылы тыңайтқыш бағдарламасын жоспарлауға болады. Алынған мәліметтер негізінде өріс учаскелерінің табыстылық картасын жасауға болады. Өрістің жартысы үнемді, ал екіншісі тиімсіз болған жағдайлар бар. Мұндай жағдайда

"шығынды" учаскелерді одан әрі пайдалану туралы шешім қабылдаған жөн. Ауыспалы егіс жүйесіне түзетулер енгізуге, оларды өсірудің Агротехнологиялық әдістерін өзгертуге немесе тіпті тиімсіз учаскелерді өңдеуден бас тартуға болады.

Қасиеттер арасындағы қарым - қатынас дәрежесі корреляция коэффициентінің мәні бойынша жиі бағаланады. Нақты егіншілікке қатысты корреляция коэффициенттерін бағалау әсіресе өзекті, өйткені дәл осы көрсеткіштер бойынша өрістегі белгілі бір ауылшаруашылық шараларының тиімділігін бағалауға болады.

Сурет 4.26. Өнімділікті картаға түсіру үшін астық жинау комбайнында жабдықтың орналасуы

4.6  Дәл егіншіліктің құрылымдық компоненттері

Ресей аумағында екі спутниктік радионавигациялық жүйе коммерциялық пайдалану үшін ашық - американдық NAVSTAR (Navigational Satellite Time andRanging) және ресейлік ГЛОНАСС (жаһандық навигациялық спутниктік жүйе). Олар тиісті жабдықтары бар кез-келген объектінің шексіз санына шексіз режимде планетаның кез-келген нүктесінде орналасқан жері мен жылдамдығын дереу және жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ауылшаруашылық жылжымалы техникаларын навигациялық ақпаратпен толық қамтамасыз етудің және осы негізде қоршаған ортаны дәл білуге негізделген ауылшаруашылық технологияларын құрудың нақты перспективасын жасады.

Сурет 4.27. Навигациялық жүйелердің ақпараттық байланыстарының жалпы түрі

Тікелей, мысалы, тракторға орнатылатын мұндай навигациялық жүйеге спутниктік ақпарат қабылдағыш (әр уақытта 3...4 спутниктен) және берілген уақыт қадамымен объектінің қозғалысы кезінде ағымдағы координаттарды жазуды қамтамасыз ететін бағдарламасы бар борттық компьютер кіреді.

Сурет 4.28. Тракторға орнатылған навигациялық жүйелер

Ауылшаруашылық навигациялық жүйелері, негізінен, екі жерсеріктік радионавигациялық жүйенің немесе екеуінің де сигналдарын пайдалануға негізделуі мүмкін. Қазіргі уақытта NAVSTAR сигналдарын қолданатын GSP қабылдағыштары жақсырақ, өйткені олар салыстырмалы түрде арзан, нарықта кең ассортиментте және кез - келген мақсаттағы жабдыққа оңай енеді. 1 ... 5 м дәлдікке қолайлы болу үшін қосымша түзету ақпараты қажет.

Еуропада соңғы уақытқа дейін дифференциалды позициялау жүйесі (DGSP) қолданылды. Бақылауға жататын аумақта мобильді қондырғыдан басқа геодезиялық (сантиметрлік) дәлдікпен өлшенген координаттары бар стационарлық (стационарлық) объект бөлінеді, онда GSP-қабылдағыш орналасқан - қозғалатын объект сияқты, бірақ, әдетте, жоғары класс - және қуатты компьютер негізіндегі жабдық (сурет).1.3). Спутниктерден сигналдар түскен кезде мобильді объектінің координаттары өте жоғары қателікпен (100 м дейін) тіркелгендіктен, бұл мәліметтер стационарлық позицияның координаттарын қолдана отырып түзетуді қажет етеді. Бақылау нүктесінің анықталған координаттарын олардың априорлық мәндерімен салыстыру арқылы жүйелі қателік есептеледі, оны жылжымалы ауылшаруашылық техникасына жатқызуға болады. Басқару нүктесінде орналасқан құрылғылар кешені дифференциалды станция деп аталады, бұл стандартты қателігі 3 м-ден аспайтын, әдетте 50 км радиуста қозғалатын объектілердің шексіз санының орналасуын анықтау үшін түзету ақпаратын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Сурет 4.29. Ауыл шаруашылығы техникасының ПЭВМ-мен байланысының түрі

Ауылшаруашылық навигациялық жүйелері кейіннен өңделуі қажет деректерді, соның ішінде нақты уақыт ауқымында бере алады. Мобильді қондырғыға арналған жабдық навигациялық анықтамаларды есептеуіші бар GPS қабылдағышы және ұшпайтын жадтың шағын блогы бар мәліметтер жинағы түрінде жасалады. Содан кейін бұл диск дифференциалды станцияға жеткізіледі, онда деректер сақталған есептелген навигациялық түзету мәндері бар компьютерге енгізіледі. Осы түзету ақпаратын ескере отырып, оның координаттары мен жылдамдығының Агрегатта бұрын анықталған мәндері уақыттың әр сәтінде нақтыланады. Әрі қарай, ГАЖ пакеттерін қолдана отырып жасалған бағдарламаларды қолдана отырып, технологиялық параметрлердің мәндерін өріс координаттарына байланыстыру жүзеге асырылады.

GSP коммерциялық жүйелерінің бірнеше нұсқалары бар. Әр түрлі жүйелердің сипаттамалары бір - бірінен тартылған арналардың саны, өлшеу дәлдігі және жабдықтың құны бойынша ерекшеленеді.

Біздің елде келесі сипаттамаларға ие GSP бар: ГЛОНАСС - тің диффузиялық емес ресейлік спутниктік жүйесі 50 ... 100 м дәлдікпен жұмыс істеуді қамтамасыз етеді; ГЛОНАСС пен GSP - ді бөлісу кезінде дәлдік 20 м - ге

дейін артады. позициялау жүйесін қолданудың басты артықшылығынавигациялық жүйелер осындай жабдықтармен жабдықталған ауылшаруашылық техникасына үлкен аумақтарды өңдеуге көмектеседі. әр сайттың ерекшеліктері. Бұл жаңалықты отандық топыраққа ауыстырған кезде, өкінішке орай, Ресейде технологиялық параметрлер мәндерін бақылаудың автоматты жүйелерімен жабдықталған және жабдықталған ауылшаруашылық техникаларын өндіру ауқымында тиісті ақпараттық үйлесімді жоқ деп айтуға тура келеді автоматты басқару жүйелері. Қазіргі уақытта Ресейде ауылшаруашылық техникасын машина жүйесі ретінде дамыту тұжырымдамасынан автоматтандырылған өндірістік процестер жүйесінің тұжырымдамасына көшу қиын.

Қазіргі ғылыми зерттеулердің маңызды бағыттарының бірі-жаңа технологияның жұмысын қамтамасыз ететін интерактивті бағдарламалық құралдарды әзірлеу. Ғалымдардың күш - жігері осы мәселенің әртүрлі аспектілеріне, соның ішінде мобильді ауылшаруашылық техникасымен байланыс құралдарын жасау мен жетілдіруге, шешім қабылдау жүйелері мен мобильді қондырғыларды басқару арасында интерфейс құруға бағытталуы керек. Бұл интерактивті құралдар ферма компьютері мен ферма менеджері арасындағы ақпараттық ағындарды қолдайды.

Ғаламдық позициялау жүйелерін қолданудың тиімділігін арттыру үшін ғалымдар координаталарды анықтау дәлдігін, сенімділігін және қолдану аясын кеңейту бағытында зерттеулер жүргізуде. Тыңайтқыштарды енгізу және қорғаныс құралдарын белгіленген курс бойынша қолдану үшін агрегаттарды жүргізу үшін GPS қабылдағыштарын пайдалану бойынша зерттеулер жүргізілуде. Машиналарды жүргізудің жаңа әдісінің көптеген басқа артықшылықтары бар (түнде жұмыс істеу қабілеті, центрифугалық дискілері бар тыңайтқыш машиналарды жүргізу, дақылдарды тамақтандыру).

Өнімділік туралы мәліметтерге сүйене отырып, өндіруші осы дақыл өсірудің нақты технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалай алады. Бір өрістегі (қарапайым учаскелерде) өнімділіктің өзгергіштігін зерттей отырып, өндіруші мұның себептерін анықтап, оларды жоя алады. Өнімділікке әсер ететін көптеген факторлар өзара тәуелді. Карталарды түсіндірудің кілті - егіннің өзгеру себептерін тереңірек түсіну және тиісті ауылшаруашылық дақылдарын өсіру кезінде өндірушінің өзі жасаған әрекеттерден туындайтындарды анықтау. Өнімділік карталарын жасау бұл ақпарат неғұрлым негізделген шешім қабылдау үшін пайдаланылған жағдайда ғана тиімді болады.

Осылайша, 	өсімдік 	шаруашылығы 	өнімін 	өндіруді 	басқарудың тиімділігін арттыруға ауыл шаруашылығы мақсатындағы объектілердің жайкүйі туралы кеңістікте бөлінген ақпаратты жинаудың, өңдеудің, берудің, көрсетудің және Құжаттаудың негізгі құралдарының бірі ретінде геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) енгізу есебінен қол жеткізуге болады. ГАЖ - ны зерттелетін аумақ туралы кеңістікте бөлінген ақпаратты енгізуге, сақтауға, визуализациялауға, талдауға және өңдеуге (модельдеуге) мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдар жиынтығы ретінде қарастыруға болады.

Басқару жүйесіндегі орталық буын ретінде оның интеллектуалды өзегі динамикалық модельдік процесс болып табылады. Динамикалық модельдер шешім қабылдаудың барлық үш деңгейінде қолданылады - стратегиялық, тактикалық және жедел. Барлық қолданыстағы динамикалық модельдер тарихи түрде өрістегі орташа түсімді және ауа-райының өзгеруіне байланысты оның өзгергіштігін болжауға арналған. Сондықтан, зерттеушіден оның топырақ пен ландшафт параметрлерінің өзгеруіне сезімталдығын талдау және модельдің осы өзгергіштікке жауап беру заңдылықтарын анықтау үшін модельді өзгерту қажет. Топырақтың қасиеттері нүктеден нүктеге кездейсоқ өзгереді. Нәтижесінде, белгілі бір технологиялық операцияларды жүргізу кезінде осы өзгергіштікті ескеру нақты егіншіліктің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Басқару бірліктерін бөлу үшін динамикалық модельдерді қолдану ұсынылады, мысалы, топырақтың гидрофизикалық және басқа да сипаттамалары өзгерген кезде бірнеше жылдардағы кірістілік мөлшерін есептеп, содан кейін нүктелік деректердің нұсқаларын біртекті массивтерге біріктіру ұсынылады.

Нақты егіншіліктегі ақпараттық технологиялардың сараптамалық жүйелері кеңестер береді, талдау жүргізеді, кеңестер береді, диагноз қояды. Оларды ауылшаруашылық өндірісін жоспарлау кезінде және нақты ауылшаруашылық жүйелерін басқару үшін пайдалануға болады. Сараптамалық жүйенің құрылымы мәліметтер базасынан, білім базасынан, шығару ішкі жүйесінен (мәселені шешуге арналған көптеген ережелер), білім алудың ішкі жүйесінен және диалог процессорынан тұрады.

Деректер базасында барлық қажетті сандық және әріптік ақпарат бар, оның негізінде сараптамалық жүйе өз тұжырымдарын жасайды.

Білім базасы, оның "зияткерлік қабілеттері"негізделген сараптамалық жүйенің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Барлық басқа компоненттерден айырмашылығы, білім базасы - бұл сарапшылар толықтыра алатын және өзгерте алатын жүйенің ауыспалы бөлігі, сонымен қатар кеңес беру арасындағы сараптамалық жүйені қолдану тәжірибесінің нәтижесінде (және кейбір жүйелер кеңес беру процесінде). Мұндай жағдайларда білімді ұсынудың бірнеше әдісі бар, бірақ олар үшін ортақ нәрсе - білім символдық түрде ұсынылады (мәтіндер, тізімдер және басқа да символдық құрылымдар білімді ұсынудың негізгі компоненттері болып табылады).

Сараптамалық жүйелердің басты артықшылығы - білім жинау және оларды ұзақ уақыт сақтау мүмкіндігі. Адамнан айырмашылығы, сараптамалық жүйелер кез - келген ақпаратқа объективті түрде сәйкес келеді, бұл сараптаманың сапасын жақсартады, ал үлкен көлемде білімді өңдеуді қажет ететін мәселелерді шешу кезінде қателіктің пайда болу мүмкіндігі өте аз. Сараптамалық жүйелер мен басқа бағдарламалық өнімдердің негізгі айырмашылықтары тек деректерді ғана емес, сонымен бірге білімді де, қол жетімді шешімдер мен жаңа білімдерді шығарудың арнайы механизмін қолдану болып табылады. Сараптама жүйесіндегі білім компьютерде оңай өңделетін нысанда ұсынылады. Сараптамалық компьютерлік жүйелер жасанды интеллект саласындағы практикалық жетістіктердің алғашқы маңызды қадамы болып табылады. Нақты ауылшаруашылық модельдеріне арналған сараптамалық жүйелерді жобалаудың сәттілігі білімді сыртқы ұсыну бойынша мамандандырылған құралдардың тиімділігімен, оларды нақты мәселелерді шешуде сақтау және алу үшін компьютерде одан әрі өңдеумен байланысты. Алынған мәліметтерді өңдеу нәтижесінде басқарушы персоналға (бас агрономға, жетекші инженерге және т.б.) немесе тікелей агрегат жүргізушісіне шешім қабылдау үшін және тіпті операцияны орындау үшін сигналдар берілуі мүмкін.

Сурет 4.30. Құрылғы жүргізушісіне арналған жабдық

Дәл егіншілік технологиялары әрбір ауыл шаруашылығы алқабын бедері, топырақ жамылғысы, агрохимиялық құрамы бойынша біртекті емес деп қарайды және егістіктің әрбір учаскесінде тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарының әртүрлі дозаларын сараланған қолдануды білдіреді. Нақты егіншілік құрылымының схемасы 4.31 - суретте көрсетілген.

Сурет 4.31. Дәл егіншілік байланысының құрылымы

Агротехнологиялық шешімдерді қолдаудың компьютерлік жүйелерін енгізу агрофизикалық ҒЗИ - да бұрыннан және байыпты түрде айналысады, онда агрономия саласындағы біртұтас компьютерленген технологиялық кеңістікті құрудың теориялық және әдіснамалық негіздері жасалынған, технологиялық операциялар мен агротехнологияларды компьютерлік сипаттаудың тұжырымдамалық аппараты ұсынылған. Шешімді қолдау жүйелері - SPPR немесе DSS (Decision Support System) - басқарушылық ақпараттық жүйелер мен дерекқорды басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) табиғи дамуы және жалпылануы ретінде пайда болды, олардың күнделікті басқару міндеттеріне жарамдылығы мен жарамдылығы. Сарапшылардың формальды білімін, экономиканың деректер базасын, экономиканы дамыту стратегиясын және диалогтық режимдегі интеграцияланған модельдерді қолдана отырып, SPPR интеллектуалды өзегі болып табылатын сараптамалық жүйе пайдаланушыға өз экономикасы үшін оңтайлы агротехнологияларды синтездеуге мүмкіндік береді. Оңтайлы агротехнологияның синтезі негізгі технологияны экономикадағы ресурстарға және экономиканы дамытудың таңдалған стратегиясына бейімдеу арқылы жүзеге асырылады.

Деректер базасында SPPR жұмысында барлық кезеңдерде қолданылатын барлық атрибутивті ақпарат болуы керек, яғни негізгі агротехнологияны сипаттау, адаптивті агротехнологияны құру және кейіннен жасалған технологияны талдау кезеңінде. Сондай-ақ, мәліметтер базасында агротехнологияның нәтижелері сақталады, олар белгілі бір өріс үшін кейінгі агротехнологияларды құру кезінде кіріс бола алады. SPPR пайдаланушысына ауылшаруашылық кәсіпорнын басқарудың оңтайлы шешімдерін жасау үшін көптеген мүмкіндіктер берілуі керек. Бейімделгіш (белгілі бір экономикада қолданылатын) агротехнологияны синтездей отырып, пайдаланушы оны экономикалық және экологиялық критерийлер бойынша және кәсіпорынның даму стратегиясына байланысты бағалай алуы керек. Агротехнологияға енгізілген агротехникалық операцияларды нақты егіншілік режимінде (сараланған түрде) ауылшаруашылық талаптары карталары мен кестелерін құрудың жүзеге асырылған тетіктері арқылы жүргізуге болатындығы маңызды.

Білім базасы, оның ішінде Интернет арқылы толған сайын, жүйе кез - келген ауылшаруашылық кәсіпорны үшін пайдалы болады және агрономдар мен менеджерлер үшін тұрақты кеңесші болуы керек.