Практическая работа 1

Определение площади поперечного сечения откаточной выработки

Пример решения

Площадь поперечного сечения откаточной выработки определяется, исходя из габаритных размеров сосудов, обеспечивающих производственную мощность в единицу времени. Затем, найденная таким образом площадь сечения выработки проверяется по фактору вентиляции.

Для выбора типа откаточных сосудов производятся следующие расчеты.

Сменная производительность участка:

,

где Аг – годовая производительность рудника, т/год; nр – число рабочих дней в году; ncм – количество смен в сутки; nу – количество участков в работе.

Продолжительность движения электровозного состава в двух направлениях:

где L – длина откатки; Vср – средняя скорость движения электровозного состава.

Продолжительность движения одного рейса электровозного состава складывается из продолжительности его движения (Тдв), времени, затрачиваемого в пунктах погрузки (tп) и разгрузки (tр), а также на маневры ():

,мин

Число рейсов электровозного состава в смену:

nр = Тсм/Тр, рейсов/см

nр = 305/45= 7 рейсов

Полезный вес груженого состава будет равен:

Qp = Ауч/ nр, т/рейс

Qp = 655,7/ 7 = 93,6 т/рейс

Требуемое количество вагонов в составе:

где Vв – вместимость вагона, м3;  - плотность отбитой рудной массы; К -коэффициент заполнения вагона.

В соответствии с расчетами принимаются вагоны ВГ-2,2, вместимостью 2,2 м3 и электровоз К-10

Габаритные размеры вагона ВГ-2,2:

- ширина – 1200 мм;

- длина – 2950 мм;

- высота -  1300 мм.

Габаритные размеры электровоза К-10:

- ширина по выступающим частям – 1348 мм;

- высота по кабине – 1500 мм

Таким образом, площадь поперечного сечения откаточной выработки будет определена по следующим формулам.

Ширина выработки в свету:

В = m + A + n, мм,

где m – расстояние от вагона до стенки выработки по непроходной стороне; А – ширина вагона; n – расстояние от стенки выработки до выступающей части состава со стороны прохода для людей

В = 400 + 1200 + 700 =2300 мм

Проектная ширина выработки при набрызгбетонной крепи:

В1 = В + 100 + 2Т, мм,

где Т – толщина набрызгбетона

В1 = 2300 + 100 + 2.50 = 2650 мм

Радиусы сводчатого перекрытия определены по формулам:

-радиус осевой дуги:

R=0.692B, мм

R=0.692*2300 =1592, мм

-радиус боковой дуги:

r=0.262B, мм

r=0.262*2300=603,мм

Проектная высота выработки в проходке при набрызгбетонной крепи будет равна:

Н = h3 + h0 + 50, мм,

где h3 = h1 +  hв – высота стенки выработки от почвы в проходке, мм,

где h1 – высота вертикальной стенки выработки от головки рельсов, мм;

hв – высота от почвы выработки вчерне до головки рельса, мм;

h0 = В/4 -  высота коробового свода при набрызгбетонной крепи, мм.

h0 = 2300/4 = 575 мм;

h3 = 2000 + 376 = 2376 мм;

Н = 2376 + 575 + 50 = 3001 мм.

Набрызгбетонная крепь принимается с учетом того, что крепость пород    f = 16, породы устойчивые, толщина слоя принимается равной 50 мм.

Сечение выработки в свету (Sсв) при арочном своде определяется по формуле:

Sсв = В(h2 + 0,39 .В), м2,

где h2 = h3 - hб – высота стенки выработки от балластного слоя до свода.

Sсв = 2,3(2,135 + 0,39 .2,3) = 7 м2

Рисунок 1 – Поперечное сечение выработки в эксплуатации

После определения поперечного сечения выработки по габаритным размерам применяемого оборудования, проверяется допустимость их по фактору вентиляции.

Приблизительное количество воздуха, подаваемое к горным выработкам при производительности 1200000 т составит 120 м3/с. На каждый вентиляционный квершлаг приходится примерно по Q = 60 м3/с. Таким образом, при принятой площади поперечного сечения, скорость движения воздуха в откаточной выработке составит:

Полученная величина соответствует допустимой норме скорости движения воздуха равной 8 м/с, предусмотренной правилами техники безопасности.

Данные к решению задачи

| № варианта | Годовая производительность рудника тыс. т | f – к-т крепости | Параметры откатки | Удельный вес руды | Погрузка породы ППН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 8 | Одно путевая ж/д | 4.6 |  |
| 2 | 900 | 9 | Двух путевая ж/д | 4.6 |  |
| 3 | 1000 | 10 | Одно путевая ж/д | 4.6 |  |
| 4 | 1100 | 12 | Двух путевая ж/д | 4.6 |  |
| 5 | 1200 | 13 | Одно путевая ж/д | 4.6 |  |
| 6 | 1300 | 14 | Двух путевая ж/д | 4.6 |  |
| 7 | 1400 | 16 | Одно путевая ж/д | 4.6 |  |
| 8 | 1500 | 17 | Двух путевая ж/д | 4.6 |  |
| 9 | 1600 | 18 | Одно путевая ж/д | 4.6 |  |
| 10 | 1700 | 20 | Двух путевая ж/д | 4.6 |  |

Остальные данные студент берет из примера решений

Данные ко всем практическим работам