Вариант № 1

1. Выполнение сложного разреза.

2. Внимательно изучить исходный чертеж. Уяснить количество и положение секущих плоскостей, представить в общих чертах конфигурацию (фигуру) сечения от обозначенных на одной из проекций секущих плоскостей и видимые линии за плоскостью.

3. Выбрать масштаб изображений, руководствуясь вышеприведенными положениями. Начертить без изменений вид, на котором обозначены секущие плоскости и приступить к изображению фигуры разреза и третьего вида. Следует помнить, что при изображении сложного разреза отдельные составляющие его участки от каждой плоскости совмещаются: в ступенчатых разрезах по направлению взгляда, в ломанных разрезах путем вращения до получения натуральной величины фигуры сечения. Расчлененные плоскостями участки заштриховать.

4. Выполнить тщательно окончательную обводку, нанести размеры с учетом появления разреза и третьего вида, снабдить чертеж соответствующими надписями, заполнить основную надпись.