Вариант № 1

1. По аксонометрическому изображению детали построить три её проекции с необходимым разрезом.

2. Выбрав масштаб нанести в виде прямоугольников габаритные очертания будущих проекций детали, разместив их с интервалами для размещения выносных и размерных линий. В двух из этих рамках разместить исходные проекции детали. На месте предполагаемого разреза линии контура детали выполняют тонкими.

3. Определить наиболее целесообразное расположение секущей плоскости (горизонтальное или вертикальное) и вид разреза (полный или частичный, например четвертной). В некоторых вариантах основной разрез рационально дополнить местным разрезом.

4. Нанести выносные и размерные линии на тех изображениях (2 вида и разрез), на которых размеры детали выявляются более четко. Проставить эти размеры по ГОСТ 2.307-68, нанести размерные числа.

5. Проверить основательно правильность выполненных изображений, и нанесенных размеров, выполнить штриховку в местах контакта детали с секущей плоскостью, обвести окончательно чертеж, заполнить основную надпись.