Задание 2. Соединение шпилькой

Соединение шпилькой состоит из шпильки, гайки, шайбы и соединяемых деталей.

Соединение деталей шпилькой применяют тогда, когда в одной из соединяемых деталей в связи с её конструктивными особенностями нельзя или нецелесообразно сверлить сквозное отверстие. Определяющим параметром является номинальный (внешний) диаметр резьбы шпильки d. Размеры крепёжных деталей определяются по условным соотношениям так же как и по условным соотношениям соединений

В детали просверливают отверстие диаметром 0,85d и глубиной +0,5d. Этот запас глубины в 0,5d объясняется тем, что резьба у дна гнезда имеет так называемый недорез резьбы.

После нарезания резьбы в гнездо ввинчивают до отказа посадочным концом шпильку. В присоединяемой детали просверливают отверстие диаметром d0=1,1d и надевают её на шпильку. Затем надевают шайбу и навинчивают гайку.

Исходные данные для выполнения соединения шпилькой приведены в таблице.

Особенности выполнения соединения шпилькой

Гайку на главном виде принято показывать тремя гранями; крепёжные детали изображают нерассечёнными.

Смежные детали в разрезе штрихуют с наклоном в разные стороны, штриховку доводят до сплошной линии резьбы на шпильке и в гнезде.

Расчётные формулы:

К = 0,3d

H = 0,8d

Sш = 0,15d

D = 2d

Dш = 2,2d

d1 = 0,85d

Наименование параметров:

d – наружный диаметр резьбы (задаётся);

d1 – внутренний диаметр резьбы шпилки;

D – диаметр описанной окружности вокруг гайки;

Sш – толщина шайбы;

H – высота гайки;

а – выход конца шпильки из гайки;

Dш - диаметр шайбы

Гайка ГОСТ 5915-70

Шайба ГОСТ 11371-78

Задание на соединение шпилькой

| № | Номинальный диаметр резьбы d | Рабочая длина шпильки | Длина ввинчиваемого резьбового конца | ГОСТ | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Шпильки нормальной точности | Гайка | Шайба |
| 1 | 20 | 110 | d | 22032 – 76 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | 70 | 2d | 22038 – 76 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 50 | 2d | 22038 – 76 | 2 | 2 |
| 4 | 16 | 90 | 1,6d | 22036 – 76 | 1 | 1 |
| 5 | 24 | 110 | 1,6d | 22036 – 76 | 2 | 1 |
| 6 | 24 | 110 | 1,25d | 22034 – 76 | 1 | 1 |
| 7 | 20 | 80 | 1,6d | 22036 – 76 | 2 | 2 |
| 8 | 20 | 100 | 1,25d | 22034 – 76 | 2 | 1 |
| 9 | 16 | 100 | 2d | 22038 – 76 | 1 | 2 |
| 10 | 20 | 90 | 2,5d | 22040 – 76 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 70 | 2,5d | 22040 – 76 | 2 | 2 |
| 12 | 16 | 90 | 2d | 22038 – 76 | 2 | 2 |
| 13 | 6 | 60 | 2,5d | 22040 – 76 | 2 | 1 |
| 14 | 10 | 75 | 2d | 22038 – 76 | 1 | 2 |
| 15 | 6 | 56 | 2d | 22038 – 76 | 2 | 1 |
| 16 | 20 | 80 | 2d | 22038 – 76 | 2 | 2 |
| 17 | 36 | 120 | 1,6d | 22036 – 76 | 1 | 2 |
| 18 | 24 | 100 | 2,5d | 22040 – 76 | 2 | 1 |
| 19 | 30 | 120 | 1,6d | 22036 – 76 | 2 | 1 |
| 20 | 12 | 90 | 2,5d | 22040 – 76 | 1 | 1 |
| 21 | 16 | 80 | 2,5d | 22040 – 76 | 2 | 1 |
| 22 | 12 | 90 | 2,5d | 22040 – 76 | 1 | 1 |
| 23 | 30 | 100 | 1,6d | 22036 – 76 | 2 | 1 |
| 24 | 10 | 45 | 2d | 22038 – 76 | 1 | 2 |
| 25 | 16 | 60 | 2d | 22038 – 76 | 2 | 2 |
| 26 | 24 | 95 | 1,6d | 22036 – 76 | 1 | 2 |
| 27 | 36 | 90 | 1,25d | 22034 – 76 | 1 | 1 |
| 28 | 36 | 90 | 1,25d | 22034 – 76 | 1 | 2 |
| 29 | 12 | 55 | 2,5d | 22040 – 76 | 1 | 1 |
| 30 | 12 | 70 | 2,5d | 22040 – 76 | 1 | 2 |