Экзаменационный тест

1. Наименьшее расстояние по вертикали от земли до провода:

А) Стрела провеса                                     В) Длина пролета

С) Высота опоры                                       D) Габарит линии

Е) Длина пути тока утечки

2. ВЛ длиной 10 км  выполнена проводом АС – 150 , r0 = 0.27 Ом/км   x0 = 0,358 Ом/км.

Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

А)  27 Ом и 35,8 Ом                                      В) 2,7 Ом и 3,58 Ом

С)  0,27 Ом и 0,358 Ом                                 D) 270 Ом и 358 Ом

Е) 37 Ом и 28 Ом

3. Электрическая сеть, обслуживающая небольшие районы с относительно малой плотностью        нагрузки и радиусом действия 15-30 км., напряжением до 35 кВ включительно:

А) Районные сети                              В) Местные сети

С) Глубокий ввод                             D) Межсистемные связи

Е) Проводка

4.  Энергосистема это-

А) Отдельные районы, соединенные между собой ЛЭП высокого напряжения.

В) Объединение эл.станций, ЛЭП, подстанций и тепловых сетей, связанных общностью

режима производства и распределения энергии

С) Совокупность ВЛ и КЛ, подстанций, работающих на отдельной территории.

D) Эл.установка, предназначенная для передачи эл.энергии

Е) Совокупность генераторов, распределительных устройств, подстанций, ЛЭП различного

напряжения и электроприемников.

5. Последовательное изменение расположения фазных проводов на участках ВЛ:

А) Резонанс           В) Вибрация         С) Транспозиция           D) Пересечение

Е) «Пляска» проводов

6. Для защиты сетей до 1 кВ применяют:

А) Вакуумные выключатели                    В) Масляные выключатели

С) Отделители                  D) Предохранители          Е) Релейную защиту

7. Марка провода АСК:

А) Сталеалюминевый с заполнением всего провода антикоррозийной смазкой.

В) Сталеалюминевый с заполнением антикоррозийной смазкой стального сердечника

С) Алюминиевый, с антикоррозийной смазкой, полый.

D) Сталеалюминевый, у которого стальной сердечник покрыт двумя лентами изолированной

пленки.

Е) Алюминиевый, выполненный из круглой проволоки.

8. Формула поперечной составляющей падения напряжения сети:

А)         В)        С)      D)     E)

9. Полная мощность, требуемая нагрузкой 8,6+j5,6 (МВА). Линия, передающая эту мощность

U= 35 кВ, выполнена проводом длиной 8 км, сопротивления которого    r0=0.27 Ом/км

X0= 0.405 Ом/км.  Чему равна потеря напряжения в этой линии?

А) 1,15 кВ            В) 1,25 кВ             С) 0,85 кВ             D) 1,05 кВ             Е) 0,75 кВ

10. На подстанции установлены два трансформатора ТРДН – 25000/110 кВ.  Его параметры

UВН=115 кВ,  RТ=2,54 Ом,  XТ=55,9 Ом,  ∆РХХ=27 кВт,  ∆QХХ=175квар.

Нагрузка подстанции Р=22 кВт,  cosφ=0,8. Определить приведенную мощность подстанции.

А)  22.5+j18.3                                      В) 22,8+j17,3                               С) 22,12+j16,95

D) 42,9+j26,7                                       Е) 49,2+j28,1

11. Подвеска проводов горизонтальная, расстояние между проводами 4 метра. Определить

среднее геометрическое расстояние между проводами.

А) 2 м                В) 400 см            С) 504 см            D) 11,3 м             Е) 13,3 м

12.

А) Удельная механическая нагрузка от собственного веса провода

В) Удельная механическая нагрузка от веса гололеда

С) Удельная механическая нагрузка от собственного веса и веса гололеда

D) Удельная механическая нагрузка от веса изоляторов и линейной арматуры

Е) Удельная механическая нагрузка от действия ветра

13. При изображении мощности в комплексном виде S=P-jQ , минус у мнимой части

характеризует:

А) Потребление емкостной реактивной мощности электроприемником

В) Генерацию реактивной индуктивной мощности электроприемником

С) Потребление активной мощности электроприемником

D) Потребление реактивной индуктивной мощности электроприемником

Е) Генерацию активной мощности электроприемником

14. Тип опор, предназначенные для поддержки проводов на прямых участках линии в анкерном

пролете:

А) Угловые                                           В) Концевые

С) Анкерные                                         D)Промежуточные

Е) Транспозиционные

15. Эл.сеть, в которой потребитель может получать питание с одной стороны, называется:

А) Разомкнутой сетью                                                В) Замкнутой сетью

С) Магистральной сетью                                           D) Кольцевой

Е) Сложной сетью

16. Габаритный пролет – это

А) Длина пролета, определяемая вертикальным расстоянием от провода до земли

В) Длина пролета между промежуточными опорами

С) Длина пролета между анкерными опорами

D) Длина пролета между концевыми опорами

Е) Длина пролета, вес проводов и тросов которого воспринимается опорой

17. С увеличением числа проводов в фазе и шага расщепления:

А) Индуктивное сопротивление и емкостная проводимость линии уменьшаются

В) Индуктивное сопротивление линии уменьшается, а емкостная проводимость увеличивается

С) Индуктивное сопротивление и емкостная проводимость линии увеличиваются

D) Индуктивное сопротивление линии увеличивается, а емкостная проводимость уменьшается

Е) Индуктивное сопротивление и емкостная проводимость линии уменьшается во столько раз

на какое количество проводников расщеплен провод.

18. Подстанция, преобразующая переменный ток в постоянный:

А) Инверторная            В) Понижающая               С) Выпрямительная

D) Питающая                Е) Приемная

19.  Алгебраическая разность напряжений в узловых точках сети-

А) Колебание напряжения        В) Падение напряжения       С) Потеря напряжения

D) Отключение напряжения     Е) Скачок напряжения

- Какой параметр не влияет на величину зарядной мощности ВЛ:

А) Напряжение сети        В) Радиус провода        С) Длина линии

D) Расстояние между фазными проводами          Е) Сила тока