ТЕСТ № 1

- Электроустановка любого напряжения, предназначенная для передачи      электроэнергии:

А) Эл. станция

В) Эл. подстанция

С) Линия эл. передачи

D) Трансформатор

Е) Эл. двигатель

- К главному конструктивному элементу воздушной линии относится:

А) Опора            В) Земля             С) Воздух           D) Конденсатор          Е) Сопротивление

- Наименьшее расстояние по вертикали от земли до провода:

А) Стрела провеса                                     В) Длина пролета

С) Высота опоры                                       D) Габарит линии

Е) Длина пути тока утечки

- Как правило, транспозиция проводов применяется на ВЛ:

А) Напряжением до 110 кВ, протяженностью более 100 км

В) Напряжением более 110 кВ, протяженностью до 100 км

С) Напряжением  220 кВ, протяженностью 200 км и более

D) Напряжением  220 кВ и более, протяженностью до 200 км

Е) Напряжением  110 кВ и более, протяженностью более 100 км

- Типы изоляторов, применяемые на ВЛ, напряжением до 1 кВ:

А) Штыревые                                             В) Подвесные

С) Натяжные                                              D) Поддерживающие

Е) Пальчиковые

- Какого элемента нет в конструкции силового кабеля напряжением 35 кВ?

А) Токоведущая жила                   В) Защитная оболочка

С) Экран                                      D) Фазная изоляция

Е) Маслопроводящий канал

- Мероприятия для уменьшения индуктивного сопротивления ВЛ:

А) Уменьшить расстояние между проводами

В) Увеличить магнитную проницаемость материала

С) Уменьшить переходное сопротивление проводов

D) Увеличить расстояние между проводами

Е) Увеличить угловую частоту переменного тока

- Подвеска проводов по вершинам равностороннего треугольника, расстояние между  проводами 4 метра. Определить среднее геометрическое расстояние между проводами.

А) 2 м                В) 400 см            С) 504 см            D) 11,3 м             Е) 13,3 м

9. ВЛ длиной 20 км  выполнена проводом АС – 240/32 , r0 = 0.121 Ом/км   x0 = 0,405 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

А)  2,42 Ом  и  8,1 Ом                         В) 0,242 Ом  и  0,81 Ом

С)  24,2 Ом  и  81 Ом                          D) 1,21 Ом  и  4,05 Ом

Е) 12,1 Ом  и  40,5 Ом

10. Полная мощность, требуемая нагрузкой 8,4+j6.4 (МВА). Линия, передающая эту мощность

U= 35 кВ, выполнена проводом длиной 8 км, сопротивления которого    r0=0.27 Ом/км

X0= 0.405 Ом/км.  Чему равна потеря напряжения в этой линии?

А) 1,83 кВ            В) 1,11 кВ             С) 0,98 кВ             D) 1,5 кВ             Е) 0,5 кВ

11. Определить S1-2 ( без учета потерь мощности):

А) 36,18+j18     В) 39,2+j32,89     С) 75,38+j62,06      D) 44,67+j36,64       Е) 41,2+j32,15

12. Определить параметры схемы замещения двух параллельно включенных трансформаторов

ТДН- 10000-115/11   ∆РК= 60кВт      UК= 10,5%:

А) RТ=7,94 Ом   XТ=130,8 Ом                      В) RТ=3,97 Ом   XТ= 69,4 Ом

С) RТ=4,5   Ом   XТ=145 Ом                         D) RТ=2,35 Ом   XТ=58,2 Ом

Е) RТ=0,5 Ом   XТ=11,5 Ом

13. Энергосистема это-

А) Отдельные районы, соединенные между собой ЛЭП высокого напряжения.

В) Объединение эл.станций, ЛЭП, подстанций и тепловых сетей, связанных общностью  режима производства и распределения энергии

С) Совокупность ВЛ и КЛ, подстанций, работающих на отдельной территории.

D) Эл.установка, предназначенная для передачи эл.энергии

Е) Совокупность генераторов, распределительных устройств, подстанций, ЛЭП различного напряжения и электроприемников.

14. Формула среднего геометрического расстояния между фазными проводами:

А)           В) 	С)

D)          Е)

15. На какие категории разделяются все электроустановки согласно ПУЭ?

- Постоянного и переменного тока

- Потребители и производители электроэнергии

- I, II, III категории

- до и выше 1000 В

- Категория «А» и «Б»

16. Как классифицируются электрические сети по схеме соединения?

- Местные

- Разомкнутые

- Районные

- Распределительные

- Сети с глухозаземленной нейтралью

17.  При изображении мощности потребителя в комплексном виде S=P+jQ ,  плюс у мнимой части характеризует:

- потребление емкостной реактивной мощности электроприемником;

- генерацию реактивной индуктивной мощности электроприемником;

- потребление активной мощности электроприемником;

- потребление реактивной индуктивной мощности электроприемником;

- генерацию активной мощности электроприемником.

18. Что означает отношение цифр в обозначении марки проводов воздушной линии, например АС 120/39?:

- отношение сечения алюминия к стали;

- отношение сечения стали к алюминию;

- отношение веса стали к весу алюминия;

- отношение веса алюминия в весу стали;

- отношение длины алюминиевой части к длине стальной части провода

19. Как зависят потери энергии от величины напряжения в сети?

- уменьшаются с увеличением напряжения;

- растут с увеличением напряжения;

- уменьшаются с уменьшением напряжения;

- растут с уменьшением реактивной мощности;

- не зависят от напряжения.

20. Определите сечение алюминиевого провода  участка А-1 разомкнутой неоднородной ВЛ напряжением 35 кВ по экономической плотности тока, если jэк=1А/мм2. Нагрузка потребителей задана в МВА.

- F=75 мм2

- F=50 мм2

- F=35 мм2

- F=16 мм2

- F=90 мм2