ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС №4

БЕЛГІЛІ БІР ЖОЛ ҚИЫЛЫСЫНЫҢ СИПАТЫН ОҚУ ЖӘНЕ БАҒДАРШАММЕН  РЕТТЕУДІ ЕНГІЗУДІ АНЫҚТАУ

4.1 Жұмыстың мақсаты

Жұмыстың мақсаты көлік және жаяу жүргіншілер ағынының қарқындылығын табиғи анықтау; арнайы нормативті жағдай негізінде бағдаршаммен реттеуді енгізуді іздеу болып табылады. Бақылау пунктерінде постың саны мен орналасуын анықтау үшін реттелген қиылыста электрондық стендті қолдану болып табылады.

4.2 Қысқаша теориялық мағлұматтар

Бағдаршаммен реттеуді енгізу көптеген қауіпті даулы нүктелерді жоғалтып қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылатады. Қиылыста бағдаршамның пайда болуы тікті негізгі жолда көлік кідірісіне әкеледі, бірақ өте маңыздысы осы жолдар үшін жоғарғы қозғалыс қарқындылығында және қатаң бағдарламалық басқарудың қазіргі уақытты болуы. Сөйтіп, бағдаршаммен реттеуді енгізу әрқашан шешімді бола бермейді және де ол біріншіден даулы нүктелердің қарқындылығы мен ЖКО ауыртпалығы мен санына байланысты келеді.

Қиылыста бағдаршамдық сигнал беруді енгізу қозғалыстың нормативті жағдайын бұзғандағы келесі белгілердің болуы кезінде қарастырылады:

1) Жол қиылысы арқылы көлік құрамының қозғалыс жылдамдығы жылдам түсуінен бөгелудің тууы;

2) Негізгі жол бойынша тоқтаусыз ағынды шектеулі мүмкіндікте қиып өту және оған енудің әсерінен қосалқы жолда 2 минуттан көп уақытта көлік құралдарының кідірісі, кезектің болуына әкелуі;

3) Көлік құралының қозғалыс қарқындылығымен шектеулі мүмкіндіктің әсерінен көшені өтуге жаяу жүргіншілердің ұзақ кідірісі және жиналып қалуы;

4) Жаяу жүргіншілерді басып кету жағдайлары, көлік құралдарының соғылуы және ЖКО басқа да түрлерінің қайталануы.

ҚР СТ 1412-2005 «Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Қолдану ережелеріне» сәйкес көлік бағдаршамының 1 және 2-ші түрі, сонымен қатар жаяу жүргіншілер бағдаршамын келесі шарттардың біреуі болсын орындалған кезде жол қиылысымен жаяу жүргінші өтпелінде орнатады.

1-ші шарт негізгі және қосалқы жолдарда қозғалыстың қатерлі қарқындылығы түрінде берілген (кесте 3.1). Бағдаршаммен реттеуді енгізу шешімді болып саналады, егер қалыпты жұмыс күндерінің әр 8 сағаты ішінде бақыланатын жол қиылысында даулы көлік ағыны қарқындылығы берілгеннен аз болмау керек;

2-ші шарт көлік және жаяу жүргінші ағынының қатерлі даулы қарқындылығы түрінде беріледі. Бағдаршаммен реттеуді енгізу шешімді болып саналады, егер қалыпты жұмыс күндерінің кез-келген 8 сағат ішінде жолдың екі бағытында көлік құралы 600 бірл/сағ қозғалысынан аз болмаса, бөліп тұратын жолақты жол үшін 1000 бірл/сағ және осы уақытта осы жолды бір бағытта және жүктеулі бағытта 150 ад/сағ өту керек.

10 мың адамы бар елді мекен үшін айтылған 1 және 2 шарттарымен қозғалыстың күрделі қарқындылық мәні 30 % төмендейді.

3-ші шарт бағдаршаммен ретеуді енгізу  1 және 2 шарттар толық орындалмайды, бірақ екеуі 80 % аз орындалмауы керек.

4-ші  ЖКО анықталған санымен берілген. Бағдаршаммен реттеуді енгізу шешімді деп саналады, егер қиылыста соңғы 12 ай ішінде 3 ЖКО көп болмауы керек және 1 мен 2 шарттың біреуі болсын 80 % аз орындалмауы керек.

Бұл үшін белгілі жол қиылысында қозғалыстың әр бағыты үшін көлік және жаяу жүргінші ағыны саналуы керек. Көлік құралының қарқындылығы арнайы келтіру еселігімен келтіру бірліктері шығады.

Қозғалыстың белгілі бағыты үшін қосынды келтірілген қарқындылық мына формуламен есептелінеді:

Nкелті i=N1K1+N2K2+…+NIKI;                                                       (1)

мұнда, Nкелті i  -  i- бағыты үшін келтірілген қарқындылық, бірл/сағ.

N1, N2... NI - i- бағыты үшін көлік құралының сәйкес түрінің нақты қарқындылығы, авт/сағ.

K1, K2... KI – келтіру еселігі.

Көлік құралының қозғалыс қарқындылығы мен жаяу жүргіншілерді санау алдында мұғалім күрделі жол қиылысының қабырғасында келесі шарттарға байланысты тексеру пунктінде санау посты саны мен студенттердің орналасуын анықтайды.

Сурет 4 – Жол қиылысында көлік және жаяу жүргіншілер

ағынының қарқындылығын санау постын орналастыруды ұйымдастыру сұлбасы

а) постың орналасуы жол қиылысының алдында 20 м аумақта қалыпты көруді қамтамасыз ету керек және жол қиылысы расында көлік ағынының бөлу аумағын қамтамасыз ету керек; жаяу жүргінші өткелі енін барлау оған қоса одан әр жаққа 10 м аумақ.

б) жаяу жүргішілерді санау бір көшеден өткен және қарама-қарсы бағытта, бір уақытта, әр түрлі санаушылармен жүргізіледі. Бір санаушы бір бағытта қозғалған жаяу жүргіншілерді санайды.

3-ші суретте бір санаушымен біруақытта тіркелген қозғалыс ағыны бағытының сұлба мысалы көрсетілген.

Сурет 5 – Көлік және жаяу жүргіншілер ағынының қозғалыс қарқындылық картограммасы

Барлау нәтижесі көлік және жаяу жүргінші ағынының қарқындылығын санау бланкісіне енгізіледі. (қосымша 1,2)

Көлік ағынының қозғалысы келтірілген қарқындылығы берілгендер бойынша барлық бағыт бойынша қозғалыс қарқындылығына сәйкес масштабта картограмма (сурет 4) құрылады.

Нақты объект үшін қарастырылған жол қиылысы орынында бірнеше жылдар бойы болған ЖКО бойынша мәліметтерді Жол полициясынан алады.

4.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік көрсеткіштер және реті

4.3.1Жұмысқа дайындалу кезінде орындалады

а) жол қиылысы сұлбасын және көлік пен жаяу жүргінші ағынының қарқындылығын есептеуге постты орналастырудың сұлбасын сызу.

ә) көлік пен жаяу жүргінші ағынының қозғалыс қарқындылығын есептеу бланкысін дайындау.

4.3.2 Көше-жол торабының белгілі жол қиылысында орындалады.

а) жол қиылысында көлік пен жаяу жүргінші ағынының рұқсат етілген бағыттағы қозғалысы анықталынады.

ә) сану постының орналасуына сұлбаға сәйкес, рұқсат етілген бағыттағы қозғалысы бойынша көлік құралы мен жаяу жүргіншілердің қозғалыс қарқындылығы есептелінеді.

б) жол қиылысында бағдаршамның сигнал беруінің негізгі және аралық тактілерінің ұзақтылығы өлшенеді және жазылады, сурет 3 бағдаршамның орналасу орыны көрсетіледі.

4.3.3 Қорытындыны дайындау кезінде орындалады

а) көлік пен жаяу жүргінші ағынының қозғалыс қарқындылығын есептеудің бланкасы толтырылады.

ә) көлік және жаяу жүргінші ағынының рұқсат етілген бағыттағы қозғалысындағы жол қиылысының сұлбасын сызу.

б) көлік және жаяу жүргінші ағынының қозғалыс қарқындылығына  кез келген масштабта картограмма құру.

в) нормативті жағдайдағы есеппен бағдаршаммен реттеуді енгізуге тексеру жүргізу. Бағдаршаммен реттеуді енгізу туралы қорытынды шығару және жазу.

4.4 Бақылау сұрақтары

4.4.1 Қозғалыс қарқындылығы дегеніміз не?

4.4.2 Қозғалыстың нормативті жағдайын бұзудың белгілері қандай?

4.4.3 Бағдаршаммен реттеуді енгізу үшін қандай жағдайлар орындалу керек?

4.4.4 Қосынды келтірілген қарқындылық қалай анықталынады?

4.4.5 Санау постының саны мен орналасуы не себептен анықталынады?

4.4.6 жол қиылысы арқылы және көлік құралының мүмкіндік реті бойынша көліктің қозғалыс қарқындылығының картограммасы қалай құрылады?

4.4.7 Бағдаршаммен реттеуді енгізу даулы нүктелер санына қалай әсер етеді?