ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Құрметті студент осы екі билеттің біреуіне жауап бер

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по дисциплине «Основы проектирования транспортных устройств и сооружений»

Образовательные программы :6B07115

- Продольный профиль автомобильной  дороги. Кривая проектируемая на продольном профиле.

- Расчетная интенсивность движения в транспортных единицах на автомобильных дорогах республиканского  или местного значения  (не отнесенные к І-б и II) категории IIІ.

- Определить начало кривой НК и конец вертикальной кривой КК, если отметка вершины 100,00 м. i1 = 10 ‰, i2 = 15 ‰, R = 15000 м.

Составитель                         Раимбекова А.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по дисциплине «Основы проектирования транспортных устройств и сооружений»

Образовательные программы :6B07115

- Рассчёт величины продольного уклона, показать на примере.

- Количество полос движения на автомобильной дороге технической категории ІII.

- Определите отметки бровки земляного полотна в конце участка длиной 160 м.

| Уклон, % Расстояние, м | 20 160 |
| --- | --- |
| Отметки бровки земляного полотна, м | 164,26 ? |

Составитель                         Раимбекова А.