Задание 1.2

Расчет естественного освещения

Требуется рассчитать естественное освещение производственного помещения. Схемы производственных помещений с условными обозначениями приведены на рисунке 1. Выбор варианта исходных данных производится по таблице 1,  значения исходных данных по таблице 2.

Таблица 1 – Варианты исходных данных

| Номер варианта | Номера исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 39 | 41 |
| 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 34 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 |
| 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 43 |
| 5 | 1 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 37 | 38 | 42 |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 |
| 7 | 3 | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 35 | 30 | 33 | 37 | 38 | 40 |
| 8 | 1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 |
| 9 | 1 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 |
| 10 | 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 37 | 39 | 42 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 38 | 43 |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 34 | 30 | 32 | 37 | 39 | 43 |
| 13 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 40 |
| 14 | 1 | 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 41 |
| 15 | 1 | 4 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 42 |
| 16 | 1 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 43 |
| 17 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 41 |
| 18 | 3 | 7 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 35 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 19 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 38 | 43 |
| 20 | 1 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |

Таблица 2 – Исходные данные для расчета

| Номера исходных данных | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Система освещения: |
| 1 | - боковое односторонее |
| 2 | - боковое двухстороннее |
| 3 | - верхнее с двухсторонним остеклением |
|  | Местонахождение авиапредприятия: |
| 4 | - Москва |
| 5 | - Мурманск |
| 6 | - Воронеж |
| 7 | - Новгород |
| 8 | - Ростов-на-Дону |
|  | Наименьший размер объекта различия: |
| 9 | - 0,2 мм |
| 10 | - 0,4 мм |
| 11 | - 0,9 мм |
| 12 | - 4 мм |
|  | Характеристика помещения по степени загрязнения воздушной среды: |
| 13 | - гальванический участок |
| 14 | - планово-экономический отдел |
| 15 | - механо-сборочный цех |
|  | Светопропускающий материал: |
| 16 | - стекло оконное одинарное |
| 17 | - стекло оконное двойное |
|  | Конструкция переплетов: |
| 18 | - переплеты деревянные спаренные вертикально расположенные |
| 19 | - переплеты стальные одинарные наклонно расположенные |
|  | Геометрические размеры помещения |
|  | Длина помещения L: |
| 20 | - 40 м |
| 21 | - 20 м |
| 22 | - 10 м |
|  | Глубина помещения В: |
| 23 | - 6 м |
| 24 | - 12 м |
| 25 | - 18 м |
|  | Высота от рабочей поверхности до верха окна h1: |
| 26 | - 3 м |
| 27 | - 4 м |
|  | Расстояние от наружной стены до расчетной точки А, Lp: |
| 28 | - 5 м |
| 29 | - 6 м |
| 30 | - 9 м |
|  | Высота помещения H: |
| 31 | - 5 м |
| 32 | - 8 м |
| 33 | - 12 м |
|  | Высота от рабочей поверхности до нижней грани остекления Hф: |
| 34 | - 9 м |
| 35 | - 11 м |
|  | Коэффициенты отражения потолка стен и пола ρ1, ρ2, ρ3, : |
| 36 | - 50%, 30%, 10% |
| 37 | - 70%, 50%, 30% |
|  | Размеры противостоящего здания Lзд, Нзд: |
| 38 | - 50 м; 10 м |
| 39 | - 30 м; 30 м |
|  | Ориентация световых проемов: |
| 40 | - С |
| 41 | - З |
| 42 | - Ю |
| 43 | - В |

а) при боковом освещении

- Условная рабочая поверхность

- Противостоящее здание

б) при верхнем освещении

Рисунок 1

Краткая теоретическая часть

Метод расчета площади световых проемов состоит в определении площади световых проемов, при которой обеспечивается  нормированное значение КЕО. Расчет производится по формулам:

- при боковом освещении помещения:

- при верхнем освещении помещения:

где - площадь световых проемов при боковом освещении;

- площадь достаточного естественного света;

- коэффициент запаса (Приложение 4);

- нормированное значение КЕО для зданий расположенных в различных районах;

- световая характеристика окон (Приложение 5);

- коэффициент, учитывающий наличие противостоящих зданий (Приложение 6);

τ0  - общий коэффициент светопропускания окон;

r1 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения (Приложение 9);

- площадь световых проемов при верхнем освещении;

- световая характеристика фонаря (Приложение 10);

- коэффициент учитывающий тип фонаря (Приложение 11);

r2 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения (Приложение 12 )

Пример расчета

Рассчитать естественную освещенность производственного помещения. Определить необходимую площадь световых проемов (остекления).

Исходные данные:

- Система освещения: боковое одностороннее;

- Место нахождения авиапредприятия: г. Якутск;

- Наименьший размер объекта различия – 4 мм;

- Характеристика помещения по степени загрязнения воздушной среды:

планово-экономический отдел;

- Светопропускающий материал: стекло оконное двойное;

- Конструкция переплетов: переплеты деревянные спаренные, вертикально

расположенные

- Ориентация световых проемов – С.

Геометрические размеры помещения:

- Длина помещения: Lп=10 м;

- Глубина помещения: В=12 м;

- Высота помещения: Н=5 м;

- Высота от рабочей поверхности до верха окна: h1= 4 м;

- Расстояние от наружной стены до расчетной точки А: Lр = 6 м;

- Коэффициенты отражения потолка стен и пола: 50 %, 30%, 10%;

- Противостоящее здание находится на расстоянии: Lзд = 30 м;

- Высота для противостоящего здания Нзд = 30 м.

Решение:

Площадь световых проемов, при котором обеспечивается нормированное значение КЕО при боковом освещении помещения определяем по формуле:

- - площадь достаточного естественного света:

При одностороннем боковом освещении , м2, в зависимости от разряда выполняемой работы принимается:

- для I – IV разряда

- для V – VII разряда

- для VIII разряда

В нашем случае разряд зрительной работы V (с учетом наименьшего размера объекта различия – 4 мм, по приложению 1):

= Lп·2Н=10·2·5=100 м2

- - коэффициент запаса, зависящий от состояния воздушной среды производственных помещений (количества пыли, дыма, концентрации паров и т.п.) ( Приложение 4)

= 1,2

- Нормированное значение КЕО при боковом освещении

,

где еH — значение КЕО (Приложение 1)

еH=1,0 (разряд зрительной работы – V, боковое освещение);

mN — коэффициент светового климата (Приложение 2)

mN=1 (ориентация световых проемов – С) с учетом Приложения 3

.

- - световая характеристика окон при боковом освещении (Прилож. 5):

-  длина помещения  к его глубине , то есть ;

- глубина помещения  к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха оконного проема , то есть ;

При полученных отношениях по таблице 0 =18.

- - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составляющей К.Е.О. в помещении при наличии противостоящих зданий (Приложение 6)

, следовательно  =1,4

- Общий коэффициент светопропускания окон

При проектировании только бокового освещения, при определении  учитываются только значения ,  и :

где  - коэффициент светопропускания материала - стекло оконное двойное  (Приложение 7);

- коэффициент, учитывающий потери света в переплётах - переплеты деревянные спаренные, вертикально расположенные  (Приложение 7);

- коэффициент, учитывающий световые потери в солнцезащитных устройствах (Приложение 8) убирающиеся регулируемые жалюзи

- значение коэффициента r1 на уровне условной рабочей поверхности при открытом горизонте находим по приложению (9).

;     ;

где площади  потолка  и пола:

,

площади боковых стен

Площадь стены с боковыми световыми проемами в данном случае не учитывается.

По таблице величина  r1 = 1,15

- Необходимая площадь окон составляет: