ЗАДАНИЕ 4

Построить расчетную частотную характеристику изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки, состоящей из одного тонкого листа по каркасу из тонкостенного металлического профиля.

| Вариант | Вид материала | Толщина h, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стекло силикатное | 8 |
| 2 | Стекло органическое | 4 |
| 3 | Асбоцементные листы (плотность γ=1800 кг/м3) | 12 |
| 4 | Асбоцементные листы (плотность γ=1600 кг/м3) | 18 |
| 5 | Гипсокартонные листы (плотность γ=1100 кг/м3) | 10 |
| 6 | Гипсокартонные листы (плотность γ=850 кг/м3) | 14 |
| 7 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=850 кг/м3) | 16 |
| 8 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=650 кг/м3) | 20 |
| 9 | Твердая древесно-волокнистая плита ДВП | 13 |
| 10 | Асбоцементные листы (плотность γ=2100 кг/м3) | 15 |
| 11 | Алюминиевые сплавы | 9 |
| 12 | Сталь | 8 |
| 13 | Стекло силикатное | 6 |
| 14 | Стекло органическое | 10 |
| 15 | Асбоцементные листы (плотность γ=1800 кг/м3) | 6 |
| 16 | Асбоцементные листы (плотность γ=1600 кг/м3) | 8 |
| 17 | Гипсокартонные листы (плотность γ=1100 кг/м3) | 4 |
| 18 | Гипсокартонные листы (плотность γ=850 кг/м3) | 12 |
| 19 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=850 кг/м3) | 10 |
| 20 | Древесно-стружечная плита ДСП (плотность γ=650 кг/м3) | 24 |
| 21 | Твердая древесно-волокнистая плита ДВП | 18 |
| 22 | Асбоцементные листы (плотность γ=2100 кг/м3) | 12 |
| 23 | Алюминиевые сплавы | 4 |
| 24 | Сталь | 6 |
| 25 | Стекло силикатное | 2 |
| 26 | Стекло органическое | 10 |

Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской тонкой ограждающей конструкцией из металла, стекла, асбоцементного листа, гипсокартонных листов (сухой гипсовой штукатурки) и тому подобных материалов следует определять графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD на рисунке 1.

Рисунок 1 – Частотная характеристика изоляции воздушного шума однослойным плоским тонким ограждением

Пример:

Требуется определить частотную характеристику изоляции воздушного шума глухим металлическим витражом, остекленным одним силикатным стеклом толщиной  6 мм.

Решение.

Находим по таблице 2 координаты точек  В  и С:

fB = 6000/6 = 1000 Гц;    RB = 35 дБ.

fС = 12000/6 = 2000 Гц;   RС = 29 дБ.

(Значения fB   и  fС  округляются до ближайшей среднегеометрической частоты 1/3 октавной полосы, по таблице 3).

Таблица 2

Таблица 3

| Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы | Границы 1/3-октавной полосы |
| --- | --- |
| 50 | 45-56 |
| 63 | 57-70 |
| 80 | 71-88 |
| 100 | 89-111 |
| 125 | 112-140 |
| 160 | 141-176 |
| 200 | 177-222 |
| 250 | 223-280 |
| 315 | 281-353 |
| 400 | 354-445 |
| 500 | 446-561 |
| 630 | 562-707 |
| 800 | 708-890 |
| 1000 | 891-1122 |
| 1250 | 1123-1414 |
| 1600 | 1415-1782 |
| 2000 | 1783-2244 |
| 2500 | 2245-2828 |
| 3150 | 2829-3563 |
| 4000 | 3564-4489 |
| 5000 | 4490-5657 |

Строим частотную характеристику, соответственно рисунку 1. По найденным координатам точек В и С выставляем на графике эти точки. Далее, из точки В проводим влево отрезок ВА с наклоном 4,5 дБ на октаву, а из точки С вправо отрезок CD с наклоном 7,5 дБ на октаву (см. рис. 3).

Рис.3.  Расчетная частотная характеристика

Вывод: В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума витражом составляет:

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 | 3,05 | 32 | 33,5 | 35 | 33 | 31 | 29 | 31,5 | 34 |