ЗАДАНИЕ 5

Построить расчетную частотную характеристику изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки, состоящей из двух тонких листов по каркасу из тонкостенного металлического профиля, при одинаковой толщине листов. Данные в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Конструкция перегородки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обшивка перегородки из : | Плотность, γ, кг/м3 | Толщина листа h, мм | Толщина воздушного промежутка d, мм |
| 1 | гипсокартонных плит | 1100 | 10 | 50 |
| 2 | гипсокартонных плит | 1100 | 12 | 100 |
| 3 | гипсокартонных плит | 1100 | 8 | 150 |
| 4 | гипсокартонных плит | 1100 | 14 | 200 |
| 5 | гипсокартонных плит | 850 | 20 | 50 |
| 6 | гипсокартонных плит | 850 | 6 | 100 |
| 7 | гипсокартонных плит | 850 | 22 | 150 |
| 8 | гипсокартонных плит | 850 | 8 | 200 |
| 9 | асбестоцементных плит | 2100 | 4 | 50 |
| 10 | асбестоцементных плит | 1800 | 16 | 100 |
| 11 | асбестоцементных плит | 1600 | 18 | 150 |
| 12 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 20 | 50 |
| 13 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 24 | 100 |
| 14 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 10 | 150 |
| 15 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 850 | 6 | 200 |
| 16 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 4 | 50 |
| 17 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 8 | 100 |
| 18 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 12 | 150 |
| 19 | древесно-стружечных плит (ДСП) | 650 | 16 | 200 |
| 20 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 20 | 50 |
| 21 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 18 | 100 |
| 22 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 14 | 150 |
| 23 | твердых древесно-волокнистых плит (ДВП) | 1100 | 8 | 200 |
| 24 | стекло органическое | 1200 | 12 | 50 |
| 25 | стекло органическое | 1200 | 22 | 100 |
| 26 | стекло органическое | 1200 | 8 | 150 |
| 27 | стекло органическое | 1200 | 6 | 200 |
| 28 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2500 | 14 | 50 |
| 29 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2600 | 12 | 100 |
| 30 | гофрированных листов из алюминиевых сплавов | 2700 | 10 | 150 |

Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией, состоящей из двух тонких листов с воздушным промежутком между ними (двойные глухие остекления, перегородки в виде двух обшивок из одинарных листов сухой гипсовой штукатурки, металла и т.п. по каркасу из тонкостенного металлического или асбоцементного профиля, деревянных брусков), при одинаковой толщине листов следует определять графическим способом, в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструкцией, состоящей из двух листов с воздушным промежутком при одинаковой толщине листов

Пример.

Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой, выполненной из двух гипсокартонных листов толщиной 14 мм, γ = 850 кг/м3 каждый по деревянному каркасу. Воздушный промежуток составляет 100 мм.

Решение. Строим частотную характеристику звукоизоляции  для одного гипсокартонного листа. Координаты точек  В  и С определяем по таблице 2.

Таблица 2

fB = 19000/14 = 1337 Гц;   RB = 34 дБ.

fС = 38000/14 = 2714 Гц;   RС = 28 дБ.

Округляем частоты fB и fС до стандартных,  в соответствии с таблицей 3

Таблица 3

| Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы | Границы 1/3-октавной полосы |
| --- | --- |
| 50 | 45-56 |
| 63 | 57-70 |
| 80 | 71-88 |
| 100 | 89-111 |
| 125 | 112-140 |
| 160 | 141-176 |
| 200 | 177-222 |
| 250 | 223-280 |
| 315 | 281-353 |
| 400 | 354-445 |
| 500 | 446-561 |
| 630 | 562-707 |
| 800 | 708-890 |
| 1000 | 891-1122 |
| 1250 | 1123-1414 |
| 1600 | 1415-1782 |
| 2000 | 1783-2244 |
| 2500 | 2245-2828 |
| 3150 | 2829-3563 |
| 4000 | 3564-4489 |
| 5000 | 4490-5657 |

fB = 1250 Гц;      fС = 2500 Гц.

Строим  вспомогательную линию ABCD по найденным координатам точек В и С, в соответствии с рисунком 1.

Устанавливаем по таблице 4  поправку R1 в зависимости от величины отношения:

mобщ/m1 = 2·850·0,014/850·0,014 = 2.

Следовательно, поправка R1 = 4,5 дБ.

Таблица 4

| mобщ/m1 | R1, дБ | mобщ/m1 | R1, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,4 | 2 | 2,7 | 6,5 |
| 1,5 | 2,5 | 2,9 | 7 |
| 1,6 | 3 | 3,1 | 7,5 |
| 1,7 | 3,5 | 3,4 | 8 |
| 1,8 | 4 | 3,7 | 8,5 |
| 2,0 | 4,5 | 4,0 | 9 |
| 2,2 | 5 | 4,3 | 9,5 |
| 2,3 | 5,5 | 4,6 | 10 |
| 2,5 | 6 | 5,0 | 10,5 |

С учетом поправки R1 = 4,5 дБ строим линию A1B1C1D1, которая на 4,5 дБ выше линии ABCD (см. рис. 2).

Определяем частоту резонанса fр с учетом поверхностной плотности гипсокартонного листа:

m1 =m2 = γ·h= 850·0,014 = 11,9 кг/м2;

fр =60= 60= 77,8  80 Гц.

На частоте fр = 80 Гц находим точку F с ординатой на 4 дБ ниже соответствующей ординаты линии A1B1C1D1, т.е. RF = 16,5 дБ.

На частоте 8fр (630 Гц) устанавливаем точку K с ординатой

RK = RF + H = 16,5 + 26 = 42,5 дБ.

Значение H  находим  по таблице 5 в  зависимости от  толщины  воздушного зазора:

Таблица 5

| Толщина воздушного промежутка d, мм | Величина Н, дБ |
| --- | --- |
| 15-25 | 22 |
| 50 | 24 |
| 100 | 26 |
| 150 | 27 |
| 200 | 28 |

При d= 100 мм; H=26 дБ.

От точки K вправо проводим отрезок KL до частоты fB = 1250 Гц с наклоном 4,5 дБ на октаву. Ордината точки L составляет:

RL = RK + 4,5 = 47 дБ.

Из точки L до частоты 1,25 fB (до следующей 1/3-октавной полосы – 1600 Гц) проводим вправо горизонтальный отрезок LM.

На частоте fС = 2500 Гц строим точку N с ординатой RN

RN = RC1 + R2 =  32,5 + 8,5 = 41 дБ.

От точки N проводим отрезок NР с наклоном 7,5 дБ на октаву.

Полученная ломаная линия FKLMNP (см. рис. 4) представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума гипсокартонной перегородки.

Рис.2 -  Расчетная частотная характеристика

Вывод. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция воздушного шума перегородкой составляет:

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 19,5 | 22,5 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 47 | 44 | 41 | 43,5 |