Задача 3

Рассчитать двумя методами индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ многопустотной плиты перекрытия из тяжелого бетона.

Таблица 1

| № варианта | Плотность материала γ, кг/м3 | Толщина плиты h, мм | Приведенная толщина, hпр, мм | Ширина плиты b, м | Диаметр круглых пустот d, мм | Кол-во круглых пустот, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800 | 120 | 140 | 1,5 | 0,14 | 6 |
| 2 | 1900 | 100 | 120 | 1,2 | 0,15 | 4 |
| 3 | 1850 | 110 | 95 | 1,1 | 0,16 | 8 |
| 4 | 1950 | 180 | 80 | 1,7 | 0,17 | 6 |
| 5 | 2000 | 115 | 105 | 2,4 | 0,12 | 4 |
| 6 | 2050 | 190 | 170 | 2,1 | 0,11 | 8 |
| 7 | 2100 | 135 | 180 | 1,3 | 0,2 | 6 |
| 8 | 2150 | 130 | 140 | 1,4 | 0,09 | 4 |
| 9 | 2200 | 210 | 125 | 1,6 | 0,08 | 8 |
| 10 | 2250 | 105 | 150 | 1,8 | 0,1 | 10 |
| 11 | 1800 | 105 | 120 | 1,8 | 0,16 | 6 |
| 12 | 1900 | 210 | 140 | 1,6 | 0,15 | 4 |
| 13 | 1850 | 130 | 80 | 1,4 | 0,14 | 6 |
| 14 | 1950 | 135 | 95 | 1,3 | 0,11 | 8 |
| 15 | 2000 | 190 | 170 | 2,1 | 0,12 | 4 |
| 16 | 2050 | 115 | 105 | 2,4 | 0,17 | 4 |
| 17 | 2100 | 180 | 140 | 1,7 | 0,09 | 6 |
| 18 | 2150 | 110 | 180 | 1,1 | 0,08 | 8 |
| 19 | 2200 | 100 | 125 | 1,2 | 0,07 | 10 |
| 20 | 2250 | 120 | 150 | 1,0 | 0,05 | 12 |

Пример

Рассчитать индекс изоляции воздушного шума многопустотной плиты перекрытия из тяжелого бетона плотностью γ=2500 кг/м3, толщиной h=220 мм и приведенной толщиной hпр=120 мм. Ширина плиты b=1,2 м  имеет 6 круглых пустот диаметром d=0,16 м, расположенных посередине сечения.

Решение:

1 метод.

Индекс изоляции воздушного шума определяется по формуле:

Rw=37∙lgm+55∙lgK-43

Определяем поверхностную плотность плиты m:

m=γ∙h

m=2500∙0,12=300 кг/м

Для ограждений из бетона плотностью 1800 кг/м3 и более с круглыми пустотами коэффициент K определяется по формуле:

K=1,5∙4jbhпр3

где j - момент инерции сечения, м4;

b - ширина сечения, м;
hпр - приведенная толщина сечения, м.

Момент инерции J находим как разность моментов инерции прямоугольного сечения:

j=bh312

и шести круглых cечений:

j=πd464

j=bh312-6∙πd464=1,2∙0,22312-6∙3,14∙0,16464=10,6∙10-4-1,93∙10-4=

=8,67∙10-4 м4

Определяем коэффициент K по формуле
K=1,5∙48,67∙10-41,2∙0,123=1,5∙48,67∙10-420,74∙10-4=1,5∙40,42=1,2

Тогда

Rw=37∙lg300+55∙lg1,2-43=91,65+4,35-43=53 дБ

2 метод.

Индекс изоляции воздушного шума определяется путем построения частотной характеристики. Расчет производится по примеру решения задания 1.