4.3 Тахеометриялық түсiрiстiң материалдарын өңдеу

3-тапсырма

Жұмысты орындау нәтижесiнде журналдағы өлшеулерден алынған мәлiметтердi өңдеп, тахеометриялық түсiрудiң планын құру. Тахеометриялық түсiруде рейкалық пикеттер полярлық тәсiлмен түсiрiлiп, ал өсiмше биiктiгi тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.

13-сурет - Ситуацияны салу тәсілдері

14-сурет

Тахеометриялық түсiрiстiң журналын өңдеу (4-кесте).

Қыл жiптi қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген 65 рейкалық пикеттiң ара қашықтық мәнi (Д), теодолиттiң тiк және жазық дөңгелектерiнен алынған мәлiметтерi бар тахеометриялық түсiрулер журналының үлгісі 4–кестеде берілген. Осы тапсырмада көлбеу бұрыштың шамасын (ν), ара қашықтықтың жазық проекциясы (d), өсiмше биiктiгiн (h) және нүктелердiң биiктiктерiн (Н) есептеп шығуы керек.

Жоғарыда аталған жұмыстар мынадай тәртiппен орындалады:

4.3.1 Көлбеу бұрыштың шамасын есептеу

=МО-СД                                                         (14)

мұндағы МО-тiк дөңгелектiң нольдiк орны, СД - сол дөңгелек жағдайындағы вертикаль шеңбер бойынша алынған шама. Егер МО шамасы СД шамасынан аз болса, онда МО-ға 360 градус қосады.

4.3.2 Жазық проекциялық ара қашықтық (d) және биiктiк өсiмшесiн (һ) анықтау.

Жазық проекциялық ара қашықтық пен нүктелердiң биiктiк өсiмшелерiн арнайы тахеометриялық кестелер арқылы анықтайды:

(15)

немесе ,

мұндағы D - станциядан рейкалық нүктелерге дейiнгi қыл жіпті қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген ара қашықтық;

i - аспап биiктiгi;

- көздеу биiктiгi.

4.3.3 Рейкалық пикеттердiң биiктiгiн Нi түсiру басталған станция биiктiгi Нст  өзiне сәйкес пикеттiң биiктiк өсiмшесiн (һ) қосқанға тең болады:

Нi= Нст+(һi)                                               (16)

Есептелген көлбеу бұрыштың шамасы жазық проекциялық ара қашықтық, өсiмше биiктiктерi және пикеттердiң биiктiктерi тахеометриялық түсiру журналының сәйкес түрдегi графаларына жазылады (4-кесте).

Приложение В

Тахеометриялық түсіріс журналы

|  | Дата________________________Станция________ББТ-1__________Н = 299,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пикет номері | Пикет сипаттамасы | Көолбеу ара-қашықтық (рейка бойынша) D | Горизонталь шеңбер бойынша шама |  | Вертикаль шеңбер бойынша шама (сол дөңгелек арқылы) СД |  | Вертикаль бұрыш ν |  |  | Көлденең қашықтық d |  | Биіктік өсімшесі h |  | Биіктік Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| МО_________00 05/__ Наведение__ст. 2_____ Круг КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рельеф | 46,5 | 900 05/ |  | 00 14/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | " | 27,5 | 1000 50/ |  | 00 19/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | " | 57,0 | 610 32/ |  | 3590 42/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | " | 31,5 | 560 56/ |  | 3590 48/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | " | 25,0 | 180 00/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | угол забора | 11,0 | 2590 55/ |  | 3590 54/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | рельеф | 48,0 | 2750 48/ |  | 3590 46/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | колодец | 41,5 | 3110 51/ |  | 3590 25/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | забор | 73,0 | 3120 30/ |  | 3590 28/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | " | 59,0 | 3280 00/ |  | 3590 17/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | " | 51,0 | 3490 15/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | рельеф | 51,0 | 170 28/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ось дороги (ширина 3 м) | 63,0 | 350 00/ |  | 3590 25/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | " | 69,0 | 00 03/ |  | 3590 10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | " | 84,5 | 3430 05/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | рельеф. | 87,5 | 3290 00/ |  | 3590 20/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ось дороги | 109,5 | 3310 07/ |  | 3590 22/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | рельеф | 108,5 | 3400 31/ |  | 3590 15/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | " | 92,0 | 3570 52/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | " | 80,0 | 120 04/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | " | 78,5 | 350 05/ |  | 3590 20/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | " | 97,5 | 240 29/ |  | 3590 12/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | " | 104,0 | 60 01/ |  | 3590 10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | " | 113,0 | 3520 02/ |  | 3590 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | " | 133,5 | 3400 32/ |  | 3590 18/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | " | 138,5 | 3480 00/ |  | 3590 13/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | " | 129,5 | 3580 55/ |  | 3590 09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | " | 119,0 | 130 31/ |  | 3590 08/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | " | 130,0 | 240 55/ |  | 3590 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | " | 150,0 | 140 29/ |  | 3590 07/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения В

Дата________________________Станция___________ББТ-3________Н = 304,31

МО____00 05/__________   Наведение__ББТ-2                   Круг            _____СД______

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | " | 137,0 | 70 50/ | 3590 05/ |  |  |  |  |
| 32 | рельеф | 159,5 | 70 08/ | 00 52/ |  |  |  |  |
| 33 | " | 175,5 | 150 08/ | 00 50/ |  |  |  |  |
| 34 | граница луга и степи | 152,5 | 80 31/ | 00 48/ |  |  |  |  |
| 35 | " | 133,5 | 150 37/ | 00 53/ |  |  |  |  |
| 36 | " | 129,5 | 3580 00/ | 00 55/ |  |  |  |  |
| 37 | " | 112,5 | 3500 11/ | 00 58/ |  |  |  |  |
| 38 | " | 119,5 | 3370 50/ | 00 02/ |  |  |  |  |
| 39 | рельеф | 88,0 | 3450 32/ | 10 00/ |  |  |  |  |
| 40 | " | 89,5 | 00 00/ | 00 52/ |  |  |  |  |
| 41 | " | 109,5 | 80 13/ | 00 51/ |  |  |  |  |
| 42 | " | 138,0 | 230 20/ | 00 47/ |  |  |  |  |
| 43 | "" | 113,0 | 200 48/ | 00 48/ |  |  |  |  |
| 44 | " | 101,0 | 290 42/ | 00 37/ |  |  |  |  |
| 45 | " | 87,0 | 350 22/ | 00 20/ |  |  |  |  |
| 46 | " | 72,5 | 450 04/ | 3590 15/ |  |  |  |  |
| 47 | (вершина) | 63,0 | 560 53/ | 3570 50/ |  |  |  |  |
| 48 | " | 52,0 | 520 50/ | 3570 24/ |  |  |  |  |
| 49 | рельеф | 58,0 | 360 57/ | 3590 13/ |  |  |  |  |
| 50 | " | 70,5 | 230 46/ | 00 19/ |  |  |  |  |
| 51 | " | 83,5 | 150 55/ | 00 43/ |  |  |  |  |
| 52 | " | 62,5 | 3520 45/ | 00 50/ |  |  |  |  |
| 53 | " | 48,8 | 80 07/ | 00 08/ |  |  |  |  |
| 54 | " | 43,7 | 300 00/ | 3580 48/ |  |  |  |  |
| 55 | " | 33,0 | 110 10/ | 3590 30/ |  |  |  |  |
| 56 | " | 35,5 | 3390 52/ | 00 38/ |  |  |  |  |
| 57 | " | 63,5 | 3350 03/ | 10 00/ |  |  |  |  |
| 58 | " | 84,3 | 3260 01/ | 10 13/ |  |  |  |  |
| 59 | " | 66,0 | 3150 11/ | 10 10/ |  |  |  |  |
| 60 | " | 47,5 | 3230 45/ | 10 02/ |  |  |  |  |
| 61 | " | 51,5 | 2940 41/ | 10 22/ |  |  |  |  |
| 62 | " | 58,5 | 2380 15/ | 10 48/ |  |  |  |  |
| 63 | " | 51,0 | 2600 45/ | 10 43/ |  |  |  |  |
| 64 | " | 35,2 | 2650 15/ | 10 36/ |  |  |  |  |
| 65 | " | 18,0 | 2940 40/ | 10 16/ |  |  |  |  |

Продолжение приложения В

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | " | 15,5 | 110 00/ | 3590 06/ |  |  |  |  |
| 67 | " | 33,6 | 450 06/ | 3570 52/ |  |  |  |  |
| 68 | " | 61,0 | 740 10/ | 3590 45/ |  |  |  |  |
| 69 | " | 71,5 | 850 15/ | 00 09/ |  |  |  |  |
| 70 | берег реки | 84,5 | 940 30/ | 00 39/ |  |  |  |  |
| 71 | " | 64,5 | 1000 09/ | 00 47/ |  |  |  |  |
| 72 | рельеф | 58,5 | 870 45/ | 00 10/ |  |  |  |  |
| 73 | " | 44,0 | 720 47/ | 3580 54/ |  |  |  |  |
| 74 | " | 44,5 | 940 10/ | 00 14/ |  |  |  |  |
| 75 | берег реки | 51,5 | 1110 40/ | 00 58/ |  |  |  |  |
| 76 | " | 48,2 | 1280 45/ | 10 30/ |  |  |  |  |
| 77 | рельеф | 32,5 | 720 15/ | 00 47/ |  |  |  |  |
| 78 | " | 18,0 | 1160 00/ | 3580 36/ |  |  |  |  |
| 79 | " | 20,7 | 1490 10/ | 10 04/ |  |  |  |  |
| 80 | берег реки | 54,0 | 1500 30/ | 10 47/ |  |  |  |  |
| 81 | " | 60,5 | 1740 22/ | 10 39/ |  |  |  |  |
| 82 | " | 67,5 | 1900 30/ | 10 33/ |  |  |  |  |
| 83 | рельеф | 37,0 | 1710 50/ | 10 26/ |  |  |  |  |
| 84 | " | 51,5 | 1910 40/ | 10 33/ |  |  |  |  |
| 85 | " | 60,0 | 2170 15/ | 10 44/ |  |  |  |  |
| 86 | " | 37,0 | 2140 00/ | 10 38/ |  |  |  |  |
| 87 | " | 16,5 | 2140 45/ | 10 53/ |  |  |  |  |

Дата________________________Станция___________ББТ_-4_______Н = 304,32

МО______00 05/_   Наведение     __на ст. ББТ-5_____             Круг            _____КЛ______

| 88 | рельеф | 77,5 | 540 05/ | 3590 22/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | « | 69,0 | 380 00/ | 3590 05/ |  |  |  |  |
| 90 | « | 68,0 | 190 10/ | 3580 30/ |  |  |  |  |
| 91 | " | 60,5 | 3560 35/ | 3580 58/ |  |  |  |  |
| 92 | " | 60,0 | 3390 57/ | 3590 26/ |  |  |  |  |
| 93 | " | 81,0 | 3230 00/ | 3590 14/ |  |  |  |  |
| 94 | ручей | 62,0 | 3240 09/ | 3590 27/ |  |  |  |  |
| 95 | " | 41,5 | 3400 54/ | 3590 42/ |  |  |  |  |
| 96 | " | 30,5 | 150 45/ | 00 22/ |  |  |  |  |
| 97 | рельеф | 48,0 | 190 03/ | 3590 30/ |  |  |  |  |
| 98 | " | 50,5 | 450 55/ | 3590 42/ |  |  |  |  |
| 99 | " | 60,0 | 720 10/ | 00 04/ |  |  |  |  |
| 100 | гр. луга | 81,5 | 1030 30/ | 00 45/ |  |  |  |  |
| 101 | ручей | 96,5 | 1180 45/ | 10 09/ |  |  |  |  |

Продолжение приложения В

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | берег реки | 83,5 | 1230 00/ | 10 12/ |  |  |  |  |
| 103 | ручей | 65,5 | 1070 30/ | 10 21/ |  |  |  |  |
| 104 | гр. луга | 48,0 | 950 30/ | 10 32/ |  |  |  |  |
| 105 | ручей | 30,5 | 610 00/ | 10 14/ |  |  |  |  |
| 106 | гр. луга | 63,5 | 1220 30/ | 10 02/ |  |  |  |  |
| 107 | рельеф | 28,0 | 930 00/ | 10 10/ |  |  |  |  |
| 108 | " | 17,5 | 380 00/ | 00 40/ |  |  |  |  |
| 109 | " | 26,5 | 3420 00/ | 3590 48/ |  |  |  |  |
| 110 | " | 46,5 | 3180 30/ | 3590 24/ |  |  |  |  |
| 111 | (вершина) | 60,5 | 3040 30/ | 3590 16/ |  |  |  |  |
| 112 | рельеф | 32,5 | 3040 00/ | 3590 16/ |  |  |  |  |
| 113 | " | 14,0 | 2640 30/ | 3590 22/ |  |  |  |  |
| 114 | " | 17,0 | 1240 30/ | 00 44/ |  |  |  |  |
| 115 | " | 39,5 | 1240 00/ | 10 00/ |  |  |  |  |
| 116 | берег реки | 71,00 | 1520 30/ | 10 22/ |  |  |  |  |
| 117 | " | 71,5 | 1390 15/ | 10 23/ |  |  |  |  |
| 118 | гр. луга | 50,5 | 1410 30/ | 10 02/ |  |  |  |  |
| 119 | рельеф | 29,5 | 1560 45/ | 10 04/ |  |  |  |  |
| 120 | " | 49,0 | 2790 00/ | 00 08/ |  |  |  |  |
| 121 | " | 30,0 | 2480 30/ | 3590 50/ |  |  |  |  |
| 122 | " | 55,0 | 2570 32/ | 3590 19/ |  |  |  |  |
| 123 | " | 56,0 | 2200 03/ | 3580 39/ |  |  |  |  |
| 124 | " | 51,0 | 1630 45/ | 10 21/ |  |  |  |  |
| 125 | " | 28,5 | 2000 00/ | 10 14/ |  |  |  |  |
| 126 | гр. луга | 42,0 | 1810 15/ | 10 24/ |  |  |  |  |
| 127 | берег реки | 71,5 | 1650 30/ | 10 20/ |  |  |  |  |
| 128 | берег реки | 66,0 | 1840 30/ | 10 26/ |  |  |  |  |
| 129 | гр. луга | 43,5 | 2080 30/ | 10 25/ |  |  |  |  |
| 130 | гр. луга | 50,0 | 2360 30/ | 10 09/ |  |  |  |  |
| 131 | берег реки | 66,5 | 2010 45/ | 10 21/ |  |  |  |  |

Дата________________________Станция___________ВУ-5_______Н = 307,49

МО______________   Наведение     __на ст. ВУ-4_____              Круг            _____КЛ______

| 132 | рельеф | 67,5 | 2410 00/ | 10 15/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | " | 59,5 | 2260 30/ | 10 04/ |  |  |  |  |
| 134 | " | 42,0 | 2070 00/ | 00 52/ |  |  |  |  |
| 135 | " | 25,5 | 1730 30/ | 3590 52/ |  |  |  |  |
| 136 | " | 49,5 | 1490 00/ | 00 01/ |  |  |  |  |
| 137 | (вершина) | 29,5 | 1280 00/ | 3580 08/ |  |  |  |  |
| 138 | рельеф | 22,0 | 2250 45/ | 00 23/ |  |  |  |  |
| 139 | " | 40,5 | 2520 30/ | 10 06/ |  |  |  |  |
| 140 | " | 61,0 | 2590 00/ | 10 10/ |  |  |  |  |
| 141 | " | 62,0 | 2840 10/ | 10 09/ |  |  |  |  |
| 142 | " | 31,5 | 2820 00/ | 10 20/ |  |  |  |  |
| 143 | " | 18,0 | 2880 10/ | 10 06/ |  |  |  |  |

Продолжение приложения В

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | " | 20,0 | 920 00/ | 3590 20/ |  |  |  |  |
| 145 | " | 48,0 | 840 30/ | 3590 54/ |  |  |  |  |
| 146 | " | 57,0 | 600 30/ | 00 44/ |  |  |  |  |
| 147 | " | 36,0 | 610 00/ | 00 36/ |  |  |  |  |
| 148 | " | 24,0 | 190 00/ | 10 28/ |  |  |  |  |
| 149 | " | 34,5 | 3330 30/ | 10 32/ |  |  |  |  |
| 150 | " | 41,5 | 3070 30/ | 10 09/ |  |  |  |  |
| 151 | " | 63,5 | 3080 00/ | 10 08/ |  |  |  |  |
| 152 | " | 82,0 | 3090 00/ | 10 08/ |  |  |  |  |
| 153 | " | 80,5 | 3200 45/ | 10 13/ |  |  |  |  |
| 154 | " | 60,0 | 3210 00/ | 10 17/ |  |  |  |  |
| 155 | " | 55,0 | 3380 20/ | 10 31/ |  |  |  |  |
| 156 | " | 45,5 | 40 00/ | 10 39/ |  |  |  |  |
| 157 | " | 50,5 | 380 00/ | 10 22/ |  |  |  |  |
| 158 | " | 71,5 | 420 30/ | 10 17/ |  |  |  |  |
| 159 | " | 69,0 | 250 30/ | 10 35/ |  |  |  |  |
| 160 | " | 46,0 | 1220 30/ | 3580 56/ |  |  |  |  |
| 161 | " | 62,0 | 1270 10/ | 00 02/ |  |  |  |  |