№4 Практикалық жұмыс

Суғару жүргісін есептеудің әдістері

В.И. Алексеев әдісі. Бұл әдіс Қазақстаннның оңтүстік және шығысына арнайы ұсынылған жұмыс болып табылады. Сондықтан оны студент қауымына түсінікті болу үшін белгілі бір шеу үшін, суару жүргісін есептеп отырмыз.

1. Топырақтың беткі қабатының булануын И.Н.Ивановтың теңдеуімен анықтаймыз:

Е0= 0,018х(25+t)2 х(100-а)х0,8хh/30м3/га                                                 (4)

мұнда, t- ауаның орташа айлық температурасы, оС

а - ауаның салыстырмалы ылғалдығы, %

n –күнтізбелік айдағы вегетация күндері, тәулік.

IV   ай - Е0=0,018х(25+8)2 х(100-58)х0,8х15/30= 329м3/га;

V   ай -  Е0=0,018х(25+15)2 х(100-59)х0,8х31/31= 945м3/га;

VI   ай -  Е0=0,018х(25+20)2 х(100-42)х0,8х30/30= 1691м3/га;

VII  ай - Е0=0,018х(25+24)2 х(100-41)х0,8х31/31= 2040м3/га;

VIII ай - Е0=0,018х(25+23)2 х(100-37)х0,8х31/31= 2090м3/га.

2. Егістің айлық су пайдалануы. Вегетация  кезеңінің әрбір күнтізбелік айдағы тиіс мөлшерін Данильченко теңдеуімен анықтаймыз:

Еу= Е0х Кб, м3/га                                                                                  (...)

мұнда: Е0 = топырақтың беткі қабатының  булануы, мм;

Кб= биоклиматтық коэффициенті.

IV   ай – Еу = 329х0=0

V   ай -  Еу = 945х0,65=614 м3/га;

VI   ай – Еу = 1691х0,70=1184 м3/га;

VII  ай – Еу = 2040х0,75=153 м3/га;

VIII ай – Еу =2090х0,89=1860 м3/га;

3. Егістің су жетіспеушілігін мына формула  теңдеумен анықтайды:

P = 10хµхА, м3/га;                                                                    (…)

мұнда, Р- жауын – шашын мөлшері (ай сайын);

µ- жауын – шашынды пайдалану коэффициенті, µ=0,4-0,8

А - жауын – шашынның айлық мөлшері,мм.

IV   ай – Р = 10х0,4х27=108 м3/га;

V   ай – Р = 10х0,4х47=188 м3/га;

VI   ай – Р = 10х0,4х5=20 м3/га;

VII  ай – Р = 10х0,4х15=60 м3/га;

VIII ай – Р = 10х0,4х7=28 м3/га;

4. Топырақтағы ылғал қорының тұқым себер алдындағы өсімдікке пайдалы мөлшері: Ол жалпы мына формула арқылы есептеледі:

Wопт =100*a*n*ßec*(0,85 – Ктш), м3/га                                                 (…)

мұндағы: а - топырақтың көлемдік массасы, т/м3

n – топырақтың есепке алынытын қабаты, 0,5м;

ßec – топырақтың еркін су сиымдылығы,%

Ктш – топырақ ылғалдылығының өсімдікке қолайлы мөлшерінің ең төменгі шегі.

Wопт =100*1,25*0,5*25*(0,85– 0,80)=78 м3/га.

Жаздың аса ыстық күндері топырақтағы ылғалдылық жеткілікті болмағаныныа қарамастан жапырақ клеткаларындағы су жетіспеушілігі пайда болады. Толық су жетіспеушілігі суғару нәтижесінде орнына келмегенімен, өсімдік өнімділігін төмендетеді. Сондықтан суғарудың белгіленген қажетті мерзімдерінде сапалы жүргізілуі басты шарт болып табылады. Суғару мерзімі мына теңдеу арқылы анықталынады:

m = 100*h*a*ßec* (1- ß0) * к2, м3/га.                                              (...)

m = 100*1,25*0,8*25* (1- 0,80) * 1,1=550 м3/га.

Ссылка жазу керек сонында