№5 Практикалық жұмыс

Жаңбырлатқыштарды есептеу амалдары

Берілгені:

Суғарылатын  егістік  ауданы  Ғ  =  420  га;     жаңбырлатқыштың  маркасы ДДА-100МА; топырақгың су сіңіргіш  жылдамдығы

К0= 1,7 мм/мин; оның дәреже көрсеткіші

а = 0,53, еңістікі = 0,002; жер-асты суы  15  метр   тереңдікте жатыр;  гидромодульдің ең жоғарғы  мәні 0,50 л/с. га;   сугару  нормасы ш = 500 м3/га; уақытша арықгың ұзындығы L -  990  м; тереңдігі Н = 0,75 м; уақытша арықтағы ең төменгі су деңгейі һmin = 0,35 м; арық жалының су деңгейінен биіктігі һcап = 0,10 м. Суғару жұмысы тәулік бойы жүргізіледі. Бір ауысым ұзактылығы 8 сағат.

Есептеу:

ДДА-100МА  жаңбырлатқышы  суды  уақытша  арықтан алады. Ол арықты бьефке бөлу керек

1) Бьеф ұзындығы

L0 = H-h mi- һcап = 0,75-0,35-0,1 =  150м                           (15)

|               i                0,002

2) Бьефтің арық бойындагы саны

Nb = L/Рb = 990/150=6,5~7                                               (16)

Сонда бьефтің ұзындығы Lб= 990/7 = 142 м болады.

3) Бьефте бір өтіп жүргенге кететін уақыт. Жаңбырлатқыштың жүру жылдамдығы 680 м (сағат)

t = Lб /VЖ142/680 = 0,2 сағ.                                             (17)

4) Бір өткенде жерге түсетін жаңбырдың мөл шері.

Һ = Q/bU= 130/120*0,10=5,7мм.                                      (18)

5) Жаңбыр тамшысының жерге түсу жылдамдығының орташа мәні

Pop   =  60Q     =      60*130       =  0,42мм/мин                 (19)

L0 (b+ S)    142(120+11,4)

Pop = 0,42<К0 =1.7мм/мин болғандыктан, бұл жаңбырлатқышпен суғаруға болады.

6) Бьеф бойында жаңбырлатқыштың әрі-бері жүру саны

п = m/10 һ= 500/10 * 5,7 = 8,8 = 9 деп қабылдаймыз

7) Бір бьефте жұмыс істеу мерзімі

Тb  = tbn =0,2 * 9 = 1,8 сағ = 108 мин                               (20)

8) Бір ауысымдағы суғаратын аудан

Wсм=3,6Tk   = 3,6*130 * 8* 0,82  =  6,14га                        (21)

500

ал бір тәулікте

W = 6,14*3=18,42 га

9) Қажетті жаңбырлатқыш саны

W =qFсж//BСQ=0,5 *420/0,75*1*  130 = 2,15 =3 машина (22)

10) Бір маусымда суғарылатын аудан

W = ҒHсж/ BмСQ=0,5420/3=140га                                      (23)

11)  Жаңбырлатқыштың жұмыс  істеуін  қамтамасыз  ету  үшін  ауысымда

N = NР=2*2 = 4 адам, ал бір тәулікте Nтәу Nсмn= 4 *3 = 12 адам кажет.                                                                        (24)

2.  «Фрегат» жаңбырлатқышын есептеу амалдары

Берілгені:

Суғарылатын  егістік ауданы  Ғ = 510 га;  «Фрегат»  маркасы  ДМУ-Б  463-60;  су  сіңіру  жылдамдығы  К0 =  1,8  мм/мин;  оның дәреже көрсеткіші

а= 0,55, еңістік = 0,0003; гидромодульдің жоғарғы

мәні q = 0,7л/с. га; суғару қалыбы  m = 600 м3/га.

Есептеу:

1) Жаңбыр тамшысының үдемділігінің орташа мәні.

Р0р  = 60Q/Lb  = 60 * 90 / 463 = 0,25 мм/мин                  (25)

Ол К = 1,8 мм/мин мэнінен кіші болғандықган ирригациялық эрозия болмайды.

2) Бір орында тұрып сугарылатын жердің ауданы

Ғсм =  3,6 QtК  = 3,6-90*8*0,92  = 3,71га                          (26)

MB              600*1,07

3) Бір маусымда суғарылатын жердің ауданы

ҒМ  = Q Ктәу/ B Км Кb= 90*0,84*0,93*0,94*0,91/0,7 = 85,9 га                                                                                         (27)

4) Қажетгі жаңбырлатқыштың санын

N = ҒHсж /Ғм = 510 / 85,9 = 6,8 деп қабылдаймыз.         (28)

Жаңбырлатқыш машина «Фрегат» арқылы  суғарған  кезде  оның өсімдіктің өсіп-өнуі кезеңіндегі еңбек өнімділігі (Fkp=const), оның суғару ауданына тең болуы керек, тек қана осы қағиданы сақтаған кезде ғана оларды ауылшаруашылық дақылдарын суғаруға пайдалануға болады.

Жаңбырлатып суғару кезінде жер бетімен суғарған кездегідей судың топырақ қабатына сіңу жылдамдығы уақытқа байланысты азаяды. Жаңбырлатып суғару кезіндегі судың топыраққа сіңуін сипаттайтын қисық сызық жер бетімен суғарған кездегі суды сіңіру сызығынан төмен жатады. Себебі жер бетімен суарған кезде су то- пырақ қабатына жоғарғы гидростатикалық қысымда сіңеді, ал жаң- бырлатып суғару кезінде топырақ қабатына еркін сіңеді, өйткені бұл кезде топырақ бетінде шалшық немесе жиналған сулар болмайды. Егер жаңбырлатып суғару кезіндегі топырақ қабатына сіңетін судың заңдылығын көрсететін қисық сызба болса, онда топырақ бетіне жаңбырлату кезіндегі су ағынының пайда болатын уақытын (tдоп), жаңбырдың кез келген жағдайдағы мардымдылығының қандай да болған мəні бойынша анықтауға болады.