1 ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель и задачи

Целью преподавания дисциплины является обеспечение актуальной и обязательной общетранспортной подготовки кадров по специальностям «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта», так как квалифицированный специалист в современных условиях для качественной и эффективной профессиональной деятельности должен в достаточной степени владеть вопросами смежных видов транспорта и условиями их взаимодействия в экономике страны, в том числе в перевозочном процессе.

Изучив дисциплину, студент должен знать и уметь:

- основные технико-экономические и эксплуатационные характеристики, преимущества и недостатки, условия работы видов транспорта, формы и методы их взаимодействия транспорта;

- владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и перспективах развития транспортной системы РК.

В системе подготовки бакалавров по организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта изучаемая дисциплина является одной из основных в формировании знаний специалиста данного профиля.

1.2 Результаты изучения дисциплины

Изучив дисциплину, бакалавр должен:

- знать формы взаимодействия видов транспорта; общие закономерности развития технических средств и эксплуатации видов транспорта; особенности видов транспорта в единой транспортной системе; технико-эксплуатационные характеристики видов транспорта.

- уметь выбирать технические средства, обеспечивающие взаимодействие видов транспорта; определить структуру и мощности транспортных узлов.

- иметь навыки выявлять технологические связи между элементами перевозочного процесса; согласования временных режимов работы видов транспорта; организация мультимодальных перевозок; координация работы видов транспорта при пассажирских перевозках; организации взаимодействия видов транспорта при бесперегрузочных перевозках.

2 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА

ДОСТАВКИ ГРУЗА

2.1 Задание

Предприятие получило заказ на доставку двадцатифутовых  контейнеров в количестве 200 штук из порта А, расположенного на реке, на железнодорожную станцию В.

Имеется три способа доставки из А в В (рисунок 1):

1. По реке на грузовом судне от А до порта С, затем автомобильным транспортом от С до В;

2. Автомобильным транспортом от А до В;

3. Автомобильным транспортом от А до железнодорожной станции Д, затем по железной дороге от Д до В.

Автомобильные дороги

Железная дорога

В

Д

С

Река

А

Рисунок 1. Варианты доставки партии груза из А в В

Предприятие для выполнения заказа может заказать суда, которые дислоцированы в пункте А, железнодорожные составы, которые дислоцированы в пункте Д, а также автомобильный транспорт, который дислоцирован в пункте В.

После выполнения заказа все транспортные средства должны быть доставлены в места дислокации за счет самого предприятия.

Время погрузки или выгрузки одного контейнера для любого транспортного средства составляет 15 минут.

На каждом пункте погрузки или разгрузки работает по одному погрузочно-разгрузочному устройству.

Заказчик ставит задачу доставить груз максимально быстрым способом, но при условии, что увеличение цены за ускорение доставки не должно быть более чем на 20% выше цены самого медленного варианта.

Необходимо определить оптимальный вариант доставки партии контейнерами при условии, что передвижные транспортные средства работают непрерывно в течение суток и отправляются в путь сразу после окончания погрузки или разгрузки.

2.2 Параметры транспортной системы и выбор исходных данных

Транспортная система имеет следующие параметры (таблица 2).

Таблица 2- Параметры транспортной системы

| Вид транспорта i | Эксплуатационная скорость движения Viэ, км/ч | Грузоподъем-ность одного транспортного средства Gi,т | Максимально возможный заказ Ni транспортных средств, штук | Стоимость заказа транспортно-го средства Si, тг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Речной | 16 | 300 | 1 судно | 700 |
| 2. Автомобильный | 35 | 20 | 50 автомобилей | 30 |
| 3.Железнодорожный | 20 | 100 | 10 вагонов | 1100 |

Варианты длин участков транспортной системы (км), предлагаемые каждому студенту в качестве исходных данных для его контрольной работы, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Формулы для расчета исходных данных

| Вид транспорта | Участок транспортной сети | Формула расчета длины участка, исходя из даты рождения студента |
| --- | --- | --- |
| Речной | АС | 10∙ [(год)+(месяц)] |
| Автомобильный | АД | 10∙ (месяц) |
|  | АВ | 10∙ [(год)-(число)] |
|  | СВ | 10∙ (число) |
| Железнодорожный | ДВ | 10∙ (год) |

В вычисления формул таблицы 3 берутся две последние цифры года рождения.

Например, если студент родился 15 ноября 1990 года, то:

АС=10∙ [(90)+(11)]=1010 км;

АД=10∙ (11)=110 км;

АВ=10∙ [(90)-(15)]=750 км;

СВ=10∙ (15)=150 км;

ДС=10∙ (90)=900 км.

Полученные значения расстояний участков транспортной сети на разных видах транспорта будут использоваться в дальнейших расчетах.

2.3 Моделирование сценариев доставки груза

Для расчете времени выполнения заказа предлагается графический метод решения задачи (возможны и друге методы, выбор методов приветствуется).

По оси Х предлагается откладывать текущее время выполнения заказа, по оси Y  расстояния, проходимые транспортными средствами при осуществлении заказа по перемещению грузов от А к В. Движение каждого транспортного средства (включая логистические операции ожидания и погрузки-разгрузки) изображаются в виде последовательности отрезков прямых на графике Y(X).

Время перевозки одним транспортным средством складывается из затрат времени на все транспортно-логистические операции, необходимые для осуществления перевозки с использованием данного транспортного средства.

Следует принимать во внимание, что операции, осуществляемые разными транспортными средствами, накладываются друг на друга во времени. Общие затраты времени составляют интервал между моментами начала и окончания заказа.

Расчет 1-го сценария

перевозок по реке на грузовом судне от А до порта С, затем автомобильным транспортом от С до В

Расчет затрат времени при передвижении по реке осуществляется по формуле 1:

ТАС=(ТпогрА+ТперевозАС+ТразгрС+ТперегонСА),                           (1)

Расчет затрат времени, которые потребуются автомобилю для перевозки груза из С в В определяется по формуле 2:

ТСВ=( ТперегонВС+ ТпогрС+ТперевозСВ+ТразгрВ),                           (2)

Расчет 2-го сценария

перевозок автомобильным транспортом от А до В

Расчет затрат времени для перевозки груза одним автомобилем осуществляется по формуле 3:

ТАВ=( ТперегонВА +ТпогрА+ТперевозАВ+ТразгрВ),                           (3)

Расчет 3-го сценария

перевозок автомобильным транспортом

от А до железнодорожной станции Д,

затем по железной дороге от Д до В

Расчет затрат времени для перевозки груза одним автомобилем из А в Д осуществляется по формулам 4-6:

Первый рейс:

ТАД=( ТперегонВА +ТпогрА+ТперевозАД+ТразгрД),	(4)

Промежуточные рейсы:

ТАД=( ТперегонДА +ТпогрА+ТперевозАД+ТразгрД),	(5)

Последний рейс:

ТАД=( ТперегонДА +ТпогрА+ТперевозАД+ТразгрД),	(6)

Расчет затрат времени для перевозки груза железнодорожным транспортом осуществляется по формуле 7:

ТДВ=(ТпогрД+ТперевозДВ+ТразгрВ+ТперегонВД),                           (7)

где:  Тпогр – время на погрузку груза в транспортное средство, ч;

Тперевоз – время перевозки груза из одного пункта в другой, ч;

Тразгр – время на разгрузку груза из транспортного средства, ч

Тперегон – время на перегон порожнего транспортного средства до места погрузки или стоянки, ч.

При расчете различных затрат времени для каждого сценария необходимо учесть, что время погрузки и разгрузки автомобильного, железнодорожного и речного транспорта будет зависеть от числа контейнеров, которые могут поместиться на подвижной состав.

Контейнер 20-ти футовый, весит более 20-ти тонн (можно взять 20 т), грузоподъемность подвижного состава указана в таблице 2, что в свою очередь повлияет на количество ездок (для АТ), оборотов (для ЖТ) и рейсов (для РТ), что также необходимо учесть. Время погрузки или рагрузки одного контейнера составляет 15 минут (0,25 ч).

Время перевозки Тперевоз груза (и перегона Тперегон) можно рассчитать по формуле 8:

Тперевоз = Lперевоз/Viэ ,	(8)

где  Lперевоз  - расстояние перевозки (или перегона рассчитанное студентом самостоятельно), км;

Viэ – значение эксплуатационной скорости каждого из видов транспорта (таблица 2).

2.4 Выбор оптимального сценария доставки груза

Для выбора оптимального сценария доставки груза, рассчитываются затраты на аренду транспортных средств заказчиком в каждом сценарии, исходя из суммарных значений пробега, осуществленного всеми транспортными средствами в данном сценарии. При этом учитывается как порожний пробег при перегоне транспортного средства, так и пробег с грузом. По результатам расчета составляется таблица затрат времени и стоимости каждого сценария (таблица 4) .

Таблица 4- Затраты времени и стоимость каждого сценария

| Сценарий | Затраты времени на выполнение заказа | Стоимость аренды транспорта |
| --- | --- | --- |
| А-С-В | Т1 | S1 |
| А-В | Т2 | S2 |
| А-Д-В | Т3 | S3 |

Далее выбирается сценарий с самыми большими затратами времени и фиксируется его стоимость.

Из оставшихся сценариев выбираются те, стоимость которых не превышает более чем на 15% стоимость сценария с максимальными затратами времени. Если таких нет, то оптимальным считается сценарий, выбранный в п.2.2.3. Если таковые имеются, то в качестве оптимального считается тот из них, у которого минимальны затраты времени на выполнение заказа.

По проведенным расчетам необходимо сделать выводы, указав преимущества и недостатки как оптимального, так и двух других сценариев выполнения заказа. После описания результатов расчетов и выбора оптимального сценария для клиента, необходимо определить затраты на перегон порожнего подвижного состава в пункт  дислокации. На основе полученных данных сделать заключение, какой из сценариев имеет наименьшие затраты при возращении порожняка. При защите работы будет приветствоваться слайд-презентация выполненного задания.