Задача 3. На линии передачи подвешены в горизонтальной плоскости сталеалюминевые провода с внешним радиусом , расстояние между ними . Коэффициент шероховатости проводов принять равным 0,85, а коэффициент погоды 1 и 0,8. Частота .

Определить потери мощности на корону в сухую и дождливую погоду для воздушной трехфазной линии передачи с линейным напряжением , протяженностью    при атмосферных условиях, указанных в табл. 2.

Вариант выбирается по последней цифре номера зачетной книжки

Таблица 2

| Данные | Номера варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Напряжение линейное . | 110 | 154 | 220 | 330 | 110 | 330 | 220 | 154 | 110 | 220 |
| Протяженность . | 120 | 150 | 240 | 300 | 100 | 250 | 200 | 180 | 140 | 260 |
| Температура воздуха, 0С | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 28 | 23 | 18 | 21 |
| Давление воздуха, | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 760 | 765 | 770 | 750 | 740 |
| Радиус проводов | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Расстояние между проводами | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 |

Определить также напряжение появления короны на проводах воздушной линии передачи в случаях: 1) удвоения радиуса провода, 2) удвоения расстояния между проводами.

Указания к решению задачи

Явление короны  связано с потерей электрической энергии, которая в основном расходуется на движении заряженных частиц и частично на излучение. Однако при коронировании электродов с малой поверхностью эти потери настолько малы, что учет теряемой энергии не имеет смысла. Лишь при электродах большой протяженности, как, например, в воздушных линиях электропередачи, учет этих потерь имеет экономический интерес.

Для возникновения короны нужна определенная степень неоднородности поля, конфигурация которого в линиях передачи в основном определяется соотношениями расстояний между проводами и их радиусами.

При напряжениях до 110  применяются провода таких диаметров, чтобы ограничить потери на корону весьма малыми величинами или вовсе избежать потерь на корону. Поэтому практический интерес имеют потери на корону в линиях очень высокого напряжения (110 и выше), а также в линиях, проходящих по высокогорным районам, где пониженное давление воздуха облегчает его ионизацию.

Строгий аналитический вывод формулы потерь на корону в настоящее время невозможен. Поэтому основной путь определения потерь на корону при переменном напряжении заключается в обобщении опытных данных, которых к настоящему времени накопилось довольно  много.

Американский инженер Пик предложил широко известную формулу мощности потерь на корону

,

где	-  относительная плотность воздуха;

r - радиус провода, ;

- расстояние между проводами, ;

- фазное напряжение на участке коронирования,;

- минимальное напряжение, при котором на линии возникает корона;

оно определяется по формуле:

- коэффициент гладкости провода;

- коэффициент погоды.

Из формул следует, что из геометрических размеров линии основное влияние на потери оказывает радиус провода, увеличение которого приводит к увеличению расчетного напряжения . Влияние расстояния между проводами значительно меньше, тем более, что отношение  для линий ВН (110 и выше) изменяется в очень узких пределах.

При выполнении задачи использовать Л-1 (стр. 46-61).

Литература

- Дмоховская Л.Ф. и др. /Под редакцией Разевига Д.В./ Техника высоких напряжений. Высшая школа, 1976.