## СРС1

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ          В ИЗОЛИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ

Основной характеристикой электрического поля в заданной точке является его напряженность. Напряженность электрического поля (Е, В/м) есть векторная величина, определяемая отношением силы, действующей в поле на электрический заряд, к величине заряда. Под действием напряженности может происходить пробой или перекрытие изолирующей среды. Вектор напряженности электрического поля на границе раздела двух изолирующих сред при переходе в смежную среду преломляется, раскладываясь на нормальную (Еn) и тангенциальную (Et) составляющие.

Потенциал электрического поля (φ) является скалярной величиной. Точки электрического поля имеют положительный, отрицательный или нулевой потенциалы.

Положительный потенциал данной точки электрического поля равен энергии, которую приобретает единичный положительный заряд при его перемещении внешними силами из точки с нулевым потенциалом в данную точку против действия сил электрического поля.

Нулевым потенциалом условно обладают точки, удаленные в бесконечность от заряда или заземленные. Отрицательный потенциал характеризует расход энергии поля на перемещение единичного положительного заряда из точки с нулевым потенциалом в данную точку по направлению действия сил электрического поля.

Точки электрического поля, имеющие одинаковый потенциал, образуют эквипотенциальные поверхности. Разность потенциалов двух точек электрического поля называется напряжением U между этими точками и измеряется в вольтах:

U = φ1 – φ2 = Δφ.

Из определения потенциала как энергии единичного заряда, внесенного в данную точку поля Δφ, следует, что разность потенциалов между двумя точками поля есть приращение или убыль этой энергии. Для заряда, по величине отличного от единицы, это приращение энергии можно рассматривать как работу ΔА, произведенную силой qЕ на отрезке пути Δa.

При совпадении направления действия силы qE с направлением перемещения заряда работа отрицательна, т.е. производится за счет сил поля, а при несовпадении – работа положительна, так как производится за счет внешних сил:

– ΔА = qE Δa.

Отсюда может быть получена математическая связь между потенциалом и напряженностью:

– dφ = – dA/q = Eda,

или

E = – dφ/da [В/м].	(1.1)

Используя зависимость (1.1), дадим новое определение напряженности: напряженность электрического поля есть скорость убывания (знак минус) потенциала по направлению силовых линий поля.

Диэлектрическая проницаемость (ε, Ф/м) – основная характеристика электрических свойств изолирующего материала, физически характеризующая интенсивность процессов поляризации в среде диэлектрика, происходящих под действием внешнего электрического поля. Математически она может быть представлена произведением двух величин:

ε = ε0 ε/ [Ф/м],	(1.2)

где ε0=8,85·10–12 Ф/м – электрическая постоянная, установленная опытным путем; ε' – относительная диэлектрическая проницаемость материала (величина безразмерная).

Значения относительных диэлектрических проницаемостей для различных материалов приводятся в справочных материалах.

Электрическая емкость (С, Ф) – понятие, применяемое к конструкциям, представляющим собой проводящие тела (электроды), разделенные слоем диэлектрика. Конструкции, использованные для накопления или сохранения зарядов, называются конденсаторами.

Если электроды конденсатора соединить с источником напряжения, то они приобретут соответствующие равные по величине и противоположные по знаку потенциалы.

По мере протекания процесса поляризации в диэлектрике на поверхности электродов накапливаются заряды. Опыт показывает, что между величиной накопившегося заряда Q и величиной напряжения U между электродами существует связь, зависящая от геометрических размеров конденсатора и рода диэлектрика. Эту связь с количественной стороны характеризует емкость С.

Емкость есть отношение заряда к напряжению C=Q/U.

Единицей емкости в системе СИ является фарада (Ф). Так как эта величина практически очень велика, то в расчетах используют ее дольные единицы.

Расчетам емкости и напряженности электрического поля в ТВН придается исключительно важное значение, так как большинство высоковольтных конструкций состоит из проводящих поверхностей, разделенных слоем диэлектрика.

Для измерения емкости используются мостовые схемы различной конструкции. Расчет емкости может быть произведен по результатам измерения тока и напряжения при заданной частоте

I ∗ 106

C = U2πf .

Если расчет емкости производится в процессе конструирования изделия, то сложная форма проводящих поверхностей приводится к геометрически правильной системе: плоскость – плоскость, цилиндр – цилиндр, сфера – сфера, для которых можно установить единую математическую последовательность расчета емкости и напряженности.

## Задачи

Задача 1. Между двумя точками в изолирующей среде, расположенными на расстоянии 2 мм, действует разность потенциалов 400 В. Определить среднюю напряженность электрического поля на заданном участке.

Задача 2. Определить диэлектрическую проницаемость кварцевого стекла, если относительная диэлектрическая проницаемость равна 4,0.

Задача 3. Определить емкость конденсатора в мкФ, если при частоте 50 Гц ток в цепи с конденсатором равен 5 мА, а напряжение, приложенное к электродам – 400 В.

Задача 4. Конденсатор емкостью 3 мкФ заряжен до напряжения 4 кВ. Определить величину заряда, накопленного на его электродах.

Задача 5. Определить электрическое смещение в точке электрического поля напряженностью 10 кВ/см, если изолирующей средой является воздух.

Задача 6. Определить величину связанного заряда, индуктированного на проводящей пластинке в 1 см2, внесенной в электрическое поле перпендикулярно силовым линиям. Напряженность электрического поля 12 кВ/см. Изолирующей средой является трансформаторное масло с относительной диэлектрической проницаемостью, равной 2,5.

Задача 7. Определить среднюю напряженность электрического поля на участке протяженностью 0,4 мм, если разность потенциалов между точками, ограничивающими участок, 600 В.

Задача 8. Определить величину заряда конденсатора емкостью 2 мкФ, если напряжение между его выводами 100 В.

Задача 9. Плоский конденсатор с воздушной изоляцией имеет емкость 100 пФ и заряжен до напряжения 2кВ. Определить напряженность электрического поля между его электродами, имеющими площадь 625 см2.

Задача 10. Одиночная сфера в воздухе имеет емкость 20 пФ и заряжена до напряжения 30 кВ. Определить напряженность электрического поля у поверхности сферы, если ее радиус 20 см.