Задача 4. Определить пробивное напряжение проходного изолятора на номинальное напряжение 6 . Наружный диаметр фарфора , диаметр токоведущего стержня , толщина фарфора , прочность фарфора , относительная диэлектрическая проницаемость фарфора  указаны в табл.3 Прочность воздуха

Таблица 3

| Вариант | , | , | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,5 | 1,1 | 8 | 6 | 60 |
| 2 | 7,5 | 1,15 | 9 | 6 | 60 |
| 3 | 8 | 1,2 | 10 | 6 | 65 |
| 4 | 8,5 | 1,25 | 11 | 6,3 | 68 |
| 5 | 9,4 | 1,3 | 12 | 6,3 | 70 |
| 6 | 9,5 | 1,35 | 13 | 6,3 | 75 |
| 7 | 10 | 1,37 | 14 | 6,5 | 78 |
| 8 | 11 | 1,38 | 15 | 6,5 | 80 |
| 9 | 12 | 1,4 | 16 | 6,5 | 85 |
| 10 | 13 | 1,42 | 17 | 6,8 | 87 |
| 0 | 14 | 1,44 | 18 | 6,8 | 90 |

Требуется определить начальное напряжение появления короны на стержне и начальное напряжение скользящего разряда, отношение пробивного напряжения к напряжению скользящего разряда.

Привести эскиз проходного изолятора и показать пути разряда.

Указания к решению задачи

Пробивным напряжением проходного изолятора называется наименьшее напряжение промышленной частоты, при котором происходит пробой между его электродами, а именно между средним фланцем и токоведущим стержнем. Пробой происходит через толщину изолятора, при этом путь пробоя представляет собой сквозной канал, способный проводить ток. В результате пробоя наступает потеря изолирующей способности изолятора, а чаще всего полное повреждение его.

Коронный разряд является одним из видов самостоятельного разряда и возникает в резко неоднородных полях, к которым, в частности, относится и электрическое поле между токоведущим стержнем и средним фланцем.

Напряженность электрического поля в воздухе на поверхности гладкого полированного цилиндра, при которой возникает коронный разряд, т.е. начальная напряженность, определяется по формуле,

,

где 	 - относительная плотность воздуха;

- радиус токоведущего стержня, .

Скользящий разряд представляет собой частичную ионизацию воздуха вдоль поверхности диэлектрика от среднего фланца в виде яркосветящихся нитей, часто разветвленных, быстро перемещающихся (скользящих) по этой поверхности.

Теплер, исследовавший скользящие разряды по поверхности диэлектрика в воздухе, предложил для расчета действующего значения напряжения появления скользящих разрядов, , при промышленной частоте эмпирическую формулу

,

где  - удельная поверхностная емкость, , т.е. емкость единицы поверхности, по которой развивается разряд, по отношению к противоположному электроду.

Для выполнения данной задачи необходимо знание значений максимальной напряженности и емкости слоистой изоляции между цилиндрами:

;

; ;

При выполнении задачи использовать Л-1 (стр. 29-34, стр. 65-71)

Литература

Дмоховская Л.Ф. и др. /Под редакцией Разевига Д.В./ Техника высоких напряжений. Высшая школа, 1976.