7 КАРЬЕРЛЕРДЕ ЖОҒАЛТУЛАРДЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫҢ САПАСЫНЫҢ ЖОҒАЛТУЛАРЫН ЕСЕПТЕУ (5-ШІ ЖҰМЫСТЫҢ ЖАЛҒАСЫ)

Келесілерді анықтау керек:

Қор контурының жұмыс планын құрып және эксплуатациялық жоғалтулар (П) мен пайдалы қазбалардың сапасының бірінші жоғалтуларын (Р) қайта есептеу қажет.

7.1 Әдістемелік нұсқаулар

7.1.1 Толықтығы мен жер қойнауларынан пайдалы қазбаларды алу сапасымен тау кәсіпорынының негізгі көрсеткіштері болып эксплуатациялық жоғалтулар (П) мен пайдалы қазбалардың сапасының бірінші жоғалтуларын (Р) қайта есептеу болып табылады, жанама әдісті қолданған кезде формула бойынша анықталады:

100%,

мұндағы П, Р - өндірілген кеннің жоғалтулары мен өндірілген кен сапасынын жоғалтулары;

Д -  өндірілген кен көлемі;

Б - металлдың баланстық қоры;

с, а, в – баланстық қорда, өндірілген кенде және сыйатын жыныстарды сәйкесінше пайдалы компоненттердің құрамы.

7.1.2 Өндірілген кен көлемі (Д) кен шоғырын өндеу контур ауданының негізі болатын призма көлемі тәрізді анықталады. Шоғырдың өңдеу контуры немесе жұмыс контурының сыртқы контурдан ауытқуы бірдей болатындай жүргізіледі. Планда жарылатын блоктің  көк түспен жүргізіледі.

Қарастырылып отырған нұсқада SK = Sn біле отырып Д шамасы келесі формуламен анықталады:

Д = SK × hур ,

мұндағы hур – кен шоғыры боынша ойықтың орташа биіктігі.

Кен шоғыры шатырының ауданы контур шегінде геометриялық фигураларға бөліп масштабты ескере отырып план бойынша сызықтық өлщемдер арқылы олардың аудандарын есептеп, содан кейін барлық аудандарды бір-біріне қосып   Sk мәнін табады.

Есептеулерді берілген тапсырма бойынша жүргізу.

7.1.3 Есептеу нәтижелерін кесте 6.1 енгізу керек.

Кесте 6.1 – Есептеу нәтижелері

| № | Көрсеткіштер | Шамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырманың нұсқа нөмірі |  |
| 2 | Кен шоғырының көлемі, м3 |  |
| 3 | Сыйятын жоғырлар көлемі, м3 |  |
| 4 | Жыныстарда металлдың саны, т |  |
| 5 | Ішкі аршулар түрінің саны, т |  |
| 6 | Өндірілген кеннің көлемі, м3 |  |
| 7 | Жоғалтулар шамасы, % |  |
| 8 | Пайдалы қазбалардың сапасының жоғалтуларының шамасы, % |  |
| 9 | Көлемді анықтау дәлдігі, % |  |

Әдебиеттер: Нег. 2 [б. 2]

Бақылау сұрақтары:

1 «Жоғалтулар» және «пайдалы қазбалардың сапасының жоғалтуы» ынқтама беріндер.

2 Жоғалтулар мен пайдалы қазбалардың сапасының жоғалтулары қандай өлшеммне көрсетіледі?

3 Кен жоғырында, сыйятын жыныстарда металлдың орташа құрамы қандай шамада көрсетіледі?

4 Эксплуатациялық жоғалтулардың шамасы қалай есептеледі?

5 Пайдалы қазбалардың сапсының бірінші жоғалтулары қалай есептеледі?