8 ТIК ТӨРТБҰРЫШТЫ КООРДИНАТАЛАР ӘДIСІМЕН ҚИСЫҚТАРДЫҢ ТОЛЫҚ БӨЛУIН ОРЫНДАУ

8.1 Бастапқы берілгендер

Берілген жұмыстың мақсаты болып дөңгелек қисықтың негізгі және аралық нүктелерінің координаталарын анықтау, планды құру және оны жер бетіне көшіру болып табылады.

Тапсырманы орындау үшін бастапқы мәліметтер:

8.1.1 Трассаның бұрылу бұрышы °

| Нұсқалар |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 |  | 29 |
| Дөңгелек қисықтың радиусы R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нұсқалар |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| R,m |  | 700 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 950 | 850 | 750 | 875 | 775 |  | 975 |

8.1.2 Қисықтың басы (ҚБ) нүктелерінің координаталары және трассаның дирекциондық бұрышы АС

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХАМ | 1200 | 1150 | 1050 | 950 | 975 | 1050 | 1015 | 1120 | 1080 | 1100 |
| УАМ | 1100 | 1250 | 1100 | 1175 | 1100 | 1190 | 1210 | 1090 | 975 | 950 |
| АС, град | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 26 |

8.1.3 Х және У тік бұрышты координаталарын қисықтың  әрбір 10 м-не сәйкес анықтау.

7.2 Әдістемелік нұсқаулар

8.2.1 Дөңгелек қисықтың келесі элементтерін есептеп шығару керек:

Тангенс – жанасу ұзындығы

Биссектриса Б = СО – R = Rsec

Қисық ұзындығы ,

Домер Д = 2Т – К

8.2.2 Қисықтың ортасының және аяғының нүктелерінің координаталарын, бұрылу бұрышының төбесін, сонымен қатар О нүктесін анықтау керек. 1: 1000 масштабта дөңгелек қисықтың бөлу планын құру қажет.

8.3 Горизонталь қисықтың толық бөлуін орындау

Сурет 7.1

8.3.1 Кгор берілген доғасына сәйкес келетін, Ө бұрышының шамасын анықтау керек:

Ө =   180   Кгор / R = Кгор х 0,017453/ R,

мұндағы  = 3,14

8.3.2 Қисықтың басын (ҚБ) координаталардың басы, ҚБ – ВУ жанасуды абцисса осі ал ҚБ – О сызығын ордината осі деп алып қисықтың ортасына (ҚО) дейін нүкте координатасын формула бойынша есептейді:

Х1 = RsinӨ;               Y1 = R(1 – cosӨ);

Х2 = Rsin2Ө;              Y2=R(1 – cos2Ө);

Х3 = Rsin3Ө;                      Y3=R(1 – cos3Ө) т.с.с.

8.3.3 Есептеулердің дұрыстығын тексеру үшін дәл сондай есептеулерді қисықтың аяғынан (ҚА) қисықтың басына алып орындайды.

8.3.4 Есептеулер нәтижелері кесте түрінде дайындалуы қажет.

8.3.5 1: 1000 масштабтағы дөңгелек қисықты бөлу планына сәйкес келетін координаталары бойынша дөңгелек қисықтың нүктелерін ораластыру қажет.

8.3.6  Әр бетінде дөңгелек қисықтың негізгі элементтерін жер бетіне көшіру және оның толық бөлуін орындау.

8.3.6  алғастырылған хордалар әдісімен дөңгелек қисықты толық бөлуді өз бетімен орындау.

Бақылау сұрақтары

1. Трасса дөңгелек қисығының элементтерін атаңыз.

2. Домер дегеніміз не?

3. Трасса қисығының ұзындығы қалай анықталады?

4. Трасса қисығының басы қалай анықталады?

5. Трасса қисығының аяғы қалай анықталады?

6. Дөңгелек қисықтың аралық нүктелерінің координаталарын қалай анықтайды?

7. Дөңгелек қисықты толық бөлуінің әдістерін атаңыз.

8. Дөңгелек қисықтың негізгі және аралық нүктелерінің пикеттік орналасуын қалай анықтайды?