Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысы екі тапсырмадан тұрады: біріншісі – теориялық сұрақ, екіншісі – есеп.

Бірінші сұрақ (тізім бойынша номірлері берілген):

1 Траншеяларды жүргізудегі маркшейдерлік жұмыстар.

2 Темір жолдарын құрудағы маркшейдерлік жұмыстар түрлері.

3 Бұрғылап жарылу жұмыстарын жүргізу кезіндегі негізгі кезеңдер.

4 Бұрғылап жарылу жұмыстарын жүргізу кезіндегі маркшейдерлік қамтамасыз ету.

5 Бос жыныстардың пайда болуы туралы жалпы мағлұмат.

6 Бос жыныстың пайда болуында маркшейдерлік қамтамасыз ету.

7 Маркшейдерлік есепке алу.

8 Жоғалтулар мен пайдалы қазбалардың сапасының жоғалтуының себептері.

9 Төгілген кен орындары туралы жалпы мәлімет және құрудағы маркшейдерлік жұмыстарының ерекшеліктері.

10 Рекультивацияда маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар.

Екінші сұрақ - есеп (тізім бойынша номірлері берілген):

1 А нүктесінің координатасы (431,16; 831,17), В нүктесінің координатасы (338,58; 1110,41) берілген. А-В сызығының дирекциондық бұрышын анықтау керек

2 С'Д' қабырғасының дирекциондық бұрышын анықтау керек, егер СД қабырғаның дирекциондық бұрышы αСД=650 β0=750  β1=1360  β2= 950  β3=1400?

3 Жер учаскесінің нүктесін полярлық әдіспен жер бетіне шығару үшін бастапқы бөлу элементтерін анықтау керек.

Бастапқы пункттің координатасы:

ХА = 588,577 м У= 579,440 м

ХВ = 558,054 м У= 556,342 м

Жер учаскесінің бұрылу нүктелерінің координаталары:

Х1 = 530, 381 м У= 599,501 м

4 Жер учаскесінің нүктесін сызықтық қиылыстыру әдіспен жер бетіне шығару үшін бастапқы бөлу элементтерін анықтаңыз.

Бастапқы пункттер:

ХА = 588,577 м У= 679,440 м

ХВ = 5458,054 м У= 676,342 м

ХС = 526,492 м У= 692,236 м

ХД = 595,092 м У= 691,652 м

Жер учаскесінің бұрылу нүктелерінің координаталары:

Х3 = 583,984 м У= 621,277 м

5 Нүктенің жер бетінде байланыстыруы полярлық тәсілмен А пункттен орындалған. Бастапқы берілгендер β= 350, dА-Ұңғ =100 м, ХА=8500 м, УА=8150 м, ХВ=8750 м, УВ=8000 м. Нүктенің координатасын есептеу керек.

6 Егер 1-2 сызығының дирекциондық бұрышы α1-2 = 700 00' және полигондағы оң өлшенген бұрыштар β1=350 β2= 2300 30' болса, 3-4 сызығының дирекциондық бұрышын  анықтау керек.

7 Нүктенің жер бетінде байланыстыруы полярлық тәсілмен А пункттен орындалған. Бастапқы берілгендер β= 670, dА-Ұңғ =45 м, ХА=1500 м, УА=4150 м, ХВ=1750 м, УВ=4000 м. Нүктенің координатасын есептеу керек.

8 Жер бетіндегі А мен В нүктелердің координаталары берілген. АВ сызығының дирекциондық бұрышын анықтау керек.

Бастапқы берілгендер:

ХА=655800,0 м,

УА=564395,0 м,

ХВ= 654557,0 м,

УВ=565000,0 м

9 Жер учаскесінің нүктесін бұрыштық қиылыстыру әдіспен жер бетіне шығару үшін бастапқы бөлу элементтерін анықтаңыз.

Бастапқы пункттер:

ХА = 788,577 м У= 479,440 м

ХВ = 728,054 м У= 436,342 м

ХС = 826,492 м У= 492,236 м

ХД = 800,092 м У= 591,652 м

Жер учаскесінің бұрылу нүктелерінің координаталары:

Х2 = 777,326 м У= 503,933 м

10 Нүктенің жер бетінде байланыстыруы бұрыштық қиылыстыру тәсілмен орындалуы керек. Бөлу элементтерді анықтаңыз. Полигонометриялық жүрістің 1 және 2 пункттің координаталары және көшерілетін нүктенің координаталары берілген: Х1=40700 м, У1=10550 м;

Х2=40600 м, У2=10605 м;

Хұнғ=40720 м, Уұңғ=5600 м.