1 ТҮСІРІС НЕГІЗДЕРІН ДАМЫТУ

1.1 Бастапқы мәліметтер

Түсіріс негіздері дегеніміз толық түсірулер үшін карьердің жұмыс горизонтында қажетті және жеткілікті мөлшерде құрылатын геодезиялық пункттердің нақты анықталған жүйесін айтады.

«Техникалық нұсқау...» түсіріс негіздерінің келесі түрлерін қолдануды ұсынады: аналитикалық торлар, геодезиялық қиылыстыру, теодолиттік жүрістер, тікбұрышты торлар, қима сызықтар.

Түсіріс негіздеудің түрі (оны құру тәсілі де) жергілікті жер бетіне, жер бетінің үстем көкжиегіне сәйкес жұмыс көкжиектерінің орналасуына, карьердің өлшемі мен кескініне және тау-кен жұмыстарын жүргізуден тәуелді болады.

Жоғарыда аталған тәсілдердің ішінде ең көп қолданылатын және әмбебап болатын геодезиялық қиылыстыру болып табылады: тура және кері.

Бастапқы берілгендер:

Жер бетінде белгілі координаталары бар тірек торының пункттері:

- А (X = 0,000 м,  У = 0,000 м);

- В (X = 0,000 м, У = 50,000 м).

У шамасы 50,000 - 100,000 м аралығында нұсқаға сәйкес 1 м сайын өзгереді.

- С (X = 43,302 м, У = 25,000 м);

Анықтау керек:

1) Геодезиялық торларды жиілетуді түсіріс негіздеу арқылы тура және кері геодезиялық қиылыстыру әдісі арқылы жүргізу;

2) Д пунктінің координатасын 2 тәсілмен анықтау.

1.2 Сызықтық өлшеулерді жүргізу қолайсыз болатын жер бетінде координаталары белгілі екі бастапқы пункт негізінде қосымша нүктенің координаталарын анықтау үшін тура геодезиялық қиылыстыру қолданылады. Бұл тәсілде үшбұрыштың барлық үш бұрышы (А, В, Д) өлшенеді. Анықталатын пунктте бұрыштар 30°-тан кем және 120°-тан үлкен болмауы керек. Үшбұрыштарда бұрыштық қиылыстыру 45" - 60" аспауы қажет.

Тапсырмаларды орындау келесі ретпен орындалады:

1.2.1 А және В нүктесінің координатасы бойынша 1: 1 000 масштабта қағаз бетіне түсіру. Еркін түрде Д пунктінің орналасуын түсіру, АВД үшбұрышында бұрыштық қиыспаушылық табылады, оны тең түрде барлық өлшенген бұрыштарға кері таңбамен таратылады және түзетілген нәтижелерді алады /А, /В, /Д:

f = (А, В, Д) – 1800 ,  /А  = А  + ,

/В = В + ,   /Д = Д + .

1.2.2 АВ (АВ) қабырғасының дирекциондық бұрышын және горизонталь ара қашықтығын dAB анықтайды.

Сурет 1.1

1.2.3 Синустар теоремасы бойынша белгілі АВ қабырғасының ара қашықтығы мен өлшенген бұрыштар арқылы үшбұрыштың қалған қабырғалардың ара қашықтығы есептеледі.

,

1.2.4 АД және ВД қабырғасының дирекциондық бұрышы анықталады:

АД=АВ - /А, ВД= ВА + /В,

мұндағы ВА = АВ  1800.

1.2.5 Д нүктесінің координата өсімшесін А және В нүктесіне қатысты есептейді:

ХАД = dАДcosАД                              ХВД = dВДcosВД;

УАД = dАДsinАД                                УВД = dВДsinВД.

1.2.6 Д нүктесінің координатасын екі рет есептейді:

А нүктесіне қатысты                         В нүктесіне қатысты

ХД=ХА+ХАД                                                           ХД=ХВ+ХВД

УД=УА+УАД                                                           УД=УВ+УВД

Анықталған Д нүктесінің екі координатасының мәні өлшеу бақылауын береді.

Әдебиеттер: Нег. 2 [бет. 3 - 6]

Бақылау сұрақтары:

1 Тура геодезиялық қиылыстыруды анықтау үшін қанша пункт қажет?

2 Кері геодезиялық қиылыстыруды анықтау үшін қанша бастапқы пункт қажет?

3 Кері геодезиялық қиылыстыруды анықтайтын әдістерді атаңыз.

4 Түсіру негіздеудің түрі неден байланысты болады?

5 Қандай жағдайда кері геодезиялық қиылыстыру үш емес, төрт бастапқы пункттен жүргізілуі қажет?