4 ШЫҒАТЫН ТРАНШЕЯ ТРАССАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ (2-ШІ ЖҰМЫСТЫҢ ЖАЛҒАСЫ)

4.1 Бастапқы мәліметтер

Тік бұрышты қиылған пирамида пішіні тәрізді топырақ үйіндісінің биіктігінің жоғарғы ауданы төменгі ауданынан 2 есе үлкен, 4,0 м + 0,2 м × N тең.

Топырақ қабатының қуатын траншея аумағында 0,7 м тең деп алу қажет.

Қажет болады:

1) Топырақ үйіндісінің көлемін (VП) траншеяны қазу кезінде топырақ қабатының көлеміне тең деп алып анықтау;

2) Топырақ үйіндісі алып жатқан ауданды анықтау және Д нүктесінің ауданында үйіндінің шекарасын жүргізу;

3) Үйінді негізін жобалау кезінде жер жұмыстары көлемін анықтау;

4) А және Д нүктелерінің арасында i = 0,060 + 0,0015 × N еңіспен трассаны жобалау.

4.2 Әдістемелік нұсқаулар

4.2.1 Траншеяның көлденең қимасындағы топырақ қабатының көлемін анықтау үшін топырақ шекарасын оның қуатына сәйкес жер бетіне параллель түрде жүргізеді, олардың ауданын қима бойынша анықтайды және қосынды көлемді Vп анықтайды.

4.2.2 Үйінді негізінің ауданын тапсырмадағы шектеулерді есепке ала отырып келесі формула бойынша анықталады.

Sнег мәні бойынша топырақ үйіндісі орналасатын ауданның қабырғаларының ұзындықтары алынады (қабырғаның бір жағын 5, 10 м тең деп алуға ұсынылады).

Үйіндінің негізі болып табылатын тік төртбұрыштың шекарасын планға Д нүктесінің ауданы маңында түсіреді және оны берілген учаскенің төмендетілген бөлігіне орналастырады.

4.2.3 Соболевскидің көлемді палеткасы бойынша үйіндінің контуры аумағында жер бетінің орташа белгісін формуламен анықтайды:

,

мұндағы ZK – нүктенің палеткадағы белгісі,

п – палеткадағы нүктелердің саны.

Zоpт мәнін үйіндінің төменгі жағының жобалық ауданының белгісі ретінде алады (палетка орындалатын жұмысқа қоса беріледі).

4.2.4 Үйінді алып жатқан аудан шегінде интерполяция әдісімен жер бетінде 1 м сайын жарты горизонтальдар жүргізіледі, жер бетінен жобалық ауданның белгісін есептеп, үйінді мен қазындының және нольдік жұмыстың нүктелерін алады, олар арқылы изосызықтарды жүргізеді және үйіндіні қызыл түспен, қазындыны қара түспен және нольдік жұмыстарды көк түспен белгілейді.

4.2.5 Көлемді палетканың көмегімен изосызықтар бойынша территорияны үйінді үшін жобалағанда жер жұмыстарының көлемін есептейді:

мұндағы  - палетка негізінің ауданы (м2);

h – палетка нүктесіндегі үйіндінің (қазынды) биіктігі, м.

4.2.6 Траншея басынан (А нүктесі) топырақ үйіндісінің шекарасына (Д нүктесі) дейін автомобиль жолының трассасын жүргізу үшін жер бетінде қимасында h белгілі көлбеулігі iT болатын салуларды lзал формула бойынша анықтайды анықтайды:

және циркульдің басымен жер бетінің горизонтальдары бойынша есептелген салуларға тең болатын ең қысқа және ыңғайлы жолды алады және оны планда қара жолдың шартты белгісімен белгілейді.

Әдебиеттер: Нег. 3 [бет. 247 - 250]

Бақылау сұрақтары:

1 Топырақ қабатының көлемі қалай есептеледі?

2 Камералдық трассалау дегеніміз не?

3 Үйінді үшін аудан негізін анықтау үшін қандай өлшемдерді білу қажет?

4 Көлбеулік дегеніміз не?

5 Жер бетінің биіктік қимасы дегеніміз не?