3 ШЫҒАТЫН ТРАНШЕЯ ТРАССАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ

3.1 Бастапқы мәліметтер

Траншея трассасын бөлу карьер құрылысының басында келесі материалдар негізінде жүргізіледі: траншеяның шекарасын, осін, бұрылу бұрыштарын, айналу радиустарын, бастапқы бағыттар бойынша қиылысу нүктелерінің координаталарын және қиылысу бағыттарының дирекциондық бұрыштарын көрсетіп 1: 1 000 масштабтан ұсақ емес траншеяны (жиектері мен табаны) орналастыру ауданының жер бетінің планы; жер бетінің профилі бар траншея осі бойынша бойлық қимасы және жобалық көлбеулігі мен табанының жобалық биіктігі көрсетілген траншея табанының жобалық кескіні; жер бетінің биіктігі, табанның жобалық биіктігі және бұрыш еңісі көрсетілген көлденең қималар, жер бетінің профилімен, жиектердің еңіс сызықтары және траншея табанының орналасуы.

Траншея трассасының негізгі нүктелерін жер бетіне көшіру үшін бөлу элементтерінің мәні есептеледі – қиылысу бұрыштары және тірек геодезиялық тор пункттеріне дейінгі ара қашықтық.

Жер бетіндегі тау кен орындарында (траншея, аршу шығынқылары) өту кезінде топырақ қабаты жеке үйінді болып жиналады және келесі кайта өңдеуде пайдаланады.

Бастапқы берілгендер:

Сурет 2.1-де 1: 1 000 масштабта жер бетінің планы көрсетілген, онда тірек геодезиялық тордың П пунктінің координаталары түсірілген

ХП = 94,805 м, УП = 67,910 м,

мұндағы П – Т бастапқы бағыттың дирекциондық бұрышы (пункт Т сурет  2.1-де  көрсетілмеген) ПТ =  281°18/ 00//.

Жобамен шығатын траншеяның конструктивтік элементтерінің келесі мәндері көрсетілген: А нүктесінің координаталары (X = 16,375 м +1 м  N,                У = 30,625 м + 1 м  N) – траншеяның басы, В (X = 16,350 м + 1 м  N,                           У = 87,875 м + 1 м  N) – траншея осінің бұрылу бұрышы, бұрылу бұрышы                   = 70° + 1° х N , В нүктесінен бастап траншеяның ұзындығы - 130 м, траншея осінің айналу радиусы R = 25 м, табанының ұзындығы 8 м, табанының көлбеулігі i = 0,040, жиек еңістерінің бұрышы 40° (N – тізім бойынша студенттің нөмірі, есептеу нұсқасы), Z – А нүктесінде траншея түбінің биіктігі.

Келесілерді анықтау керек:

1) А және В нүктелерін жер бетіне көшіру үшін бөлу элементтерін есептеу;

2) Планға жер бетінің осін, траншея жиегінің шекарасын және табанын дөңгелектеп есепке алу арқылы түсіру;

3) Траншея осі бойынша бойлық кескінін.

Сурет 2.1

3.2 Әдістемелік нұсқаулар

3.2.1 А (ХА, УА) и П (ХП, УП) бастапқы мәліметтері арқылы координата өсімшелері анықталады:

Х = ХА – ХП,   У = УА – УП.

3.2.2 АП сызығының румбы анықталады:

3.2.3 Координата өсімшелерінің таңбасына байланысты дирекциондық бұрыш анықталады.

3.2.4 Шектеулер. 0-ге бөлуді болдырмау үшін, яғниX = 0, келесі түрде алынған, егер X  0,0001, онда RПА= 90°.

3.2.5 Бөлу бұрышы П (ТПА) және ара қашықтық Dпт келесі формулалар бойынша анықталады:

П = ПТ- ПА,

1-ге дейінгі дәлдікпен.

Dпт = ,

мұндағы X = Хп – Хт;У = Ут – Уп.

3.2.6 Планға траншея осін түсіру 130 м ара қашықтығы бар В нүктесінен берілген бұрылу бұрышы  түзуімен жүргізіледі.

3.2.7 а осінің айналуын құру үшін В нүктесі қисықтың жанасу нүктесін (ҚБ және ҚА) анықтайды:

мұндағы Т – қисықтың тангенсі (бұрылу нүктелерінің ҚБ және ҚА дейінгі ара қашықтығы).

3.2.8 Түзу учаскелерде осьтерді В нүктесінен Т мәнін бөліп шығарып және оларды индекстерімен осьте белгілеп, R= 25 м доғасын жүргізеді, оның ұзындығын l келесі формуламен есептейді:

м,

және планда траншея осін қызыл түсті штрихпунктирлі сызықпен жүргізеді.

3.2.9 Траншея түбінің (табаны) шекарасын оның барлық ұзындығы бойынша қызыл түсті сызықтармен осьтерге параллельді жүргізеді.

3.2.10 А нүктесінен әрбір 30 м сайын траншея осі бойынша пикеттік нүктелерді белгілейді, олардың реттік номерлерін қояды және әрбір пикеттің қасында қызыл түспен реттік номерін және биіктік белгісін жасайды, оны келесі формуламен анықтайды:

Zn = Z + d  i ,

мұндағы d - п нүктесінің траншея басынан (А нүктесі) ара қашықтығы;

i - траншеяның ылдилығы (- 0,040).

3.2.10 Жер бедерін есепке алып пикеттік нүктелер арқылы план масштабы бойынша шартты горизонт ретінде А нүктісінің белгісін алып траншея осі бойынша бойлық қиманы жүргізеді. Әрбір пикет үшін траншея түбінің салу тереңдігін жер бетінің белгісі мен траншея түбінің белгісінің айырмасы ретінде анықтайды және оны кескінде көрсетеді.

3.2.11 Планда пикеттік нүктелер арқылы резерв сызықтарын жүргізеді, яғни траншеяның перпендикуляр осьтері, және осы сызықтар арқылы жеке миллиметрлік қағаз бетінде план масштабы бойынша шартты горизонт ретінде А нүктесінің белгісін алып жер бетінің тік қимасы салынады.

3.2.12 Жобаланатын траншеяның көлденең қимасын салу үшін жер бетінің қимасында шартты горизонт сызығы бойынша салынған пикеттік нүкте арқылы траншея табанының шекарасын белгілейді. Олардан траншея жиегінің шектерінің бұрыштарына тең бұрыш бойынша жер бетімен жанасу сызығына дейін түзу жүргізеді. Алынған фигура ізделіп отырған қимасы ретінде көрсетіледі.

3.2.13 Траншея жиегінің жер бетіне шығу нүктесін планға қисық сызық бойынша түсіріледі және оларды түзу сызықтармен байланыстырып жобаланатын траншеянын жиектерінің шекарасы құрылады. Траншея жиектерін планда қызыл түсті сәйкес шартты белгілермен көрсетеді.

3.2.14 Планиметрмен немесе нүктелі палеткамен 2.12 пунктінде алынған көлденең қиманың ауданы (SП) анықталады және жер жұмыстарының жалпы көлемі Vжал келесі формуламен анықталады

Vжал = Vn,

мұндағы Vn =  егер SП және SП-1 бір-бірінен айырмашылығы 40%-дан аспаған кезде және басқа жағдайларда,

,

мұндағы  L – жапсарлас қималар арасындағы ара қашықтық, м;

SП, SП-1 – жапсарлас қималар ауданы.

Әдебиеттер: Нег. 2 [бет. 3 - 6]

Бақылау сұрақтары:

1 Айналу қисығының элементтерін атаңыз.

2 Траншея трассасының негізгі нүктелерін жер бетіне түсірудегі бөлу элементтерін атаңыз.

3 Траншея көлбеулігі дегеніміз не?

4 Трассалау дегеніміз не?

5 Трассалаудың түрлерін атаңыз?