ТҮСІРІС НЕГІЗДЕРІН ДАМЫТУ

1.3 Кері геодезиялық қиылыстырудың мағынасы келесіде, қосымша Д нүктесінің (сурет 1.2) координаталарын координаталары белгілі үш (А, В, С) немесе одан да көп бастапқы пункттің бағыттары бойынша осы нүктенің бұрыштарын (, ) өлшеу арқылы анықтау.

Тапсырмаларды орындау келесі ретпен орындалады:

1.3.1 А(ХА, УА), B(XВ,УВ), C(XС,УС) пункттерінің белгілі координаталары арқылы АВ және ВС қабырғасының дирекциондық бұрышы және горизонталь ара қашықтығы табылады:

Сурет 1.2

1.3.2 ABC бұрышының мәні есептеледі:

АВС =  +  = ВА - ВС.

1.3.3 А және С бастапқы пункттер арқылы 1 және 2 горизонталь бұрыштары анықталады:

1.3.3.1 1 және 2 бұрыштарының қосындысын анықтайды:

1 + 2 = 3600 – ( + ) - ( + ).

1.3.3.2. 1 және 2 бұрыштарының айырмасын анықтайды.

Ол үшін АВД және СВД үшбұрыштарының қатынасын құрады:

= ctg мәнін енгізіп қосымша  бұрышының мәні табылады. Келесі формула бойынша 1 - 2/2 бұрыштарының орташа айырмасын анықтайды:

.

1.3.3.3 Бұрыштардың орташа қосындысын және орташа айырмасын біліп 1 және 2   бұрыштарының мәнін табады.

1.3.4 ВАД және ВСД үшбұрыштары арқылы  и  бұрыштарын анықтайды:

=1800 - 1-;   = 1800 - 2 - .

Тексеру:  +  = ABC.

1.3.5 АД, СД дирекциондық бұрыштарын және осы қабырғалардың горизонталь ара қашықтығы анықталады:

АД= АВ + 1 , СД= СВ - 2.

1.3.6  Д нүктесінің координата өсімшесін есептейді:

А нүктесіне қатысты:                            С нүктесіне қатысты:

ХАД=S1cosАД ;                                   ХСД=S2cosCД ;

УАД=S1sinАД ;                                   YСД= S2sinCД ;

1.3.7 Д нүктесінің координаталарын екі рет анықтайды:

А нүктесіне қатысты:                            С нүктесіне қатысты:

ХД = ХА + ХАД ;                                  ХД = ХС + ХСД ;

УД = УА + УАД ;                                  УД = УС + УСД .

Д нүктесінің анықталған координатасының есептеуді бақылауды береді.

Егер үш бастапқы пункт және анықталатын нүкте бір шеңберде жатса кері қиылыстыруды анықтау мүмкін еместігін есте сақтау керек. Осындай жағдайда кері қиылыстыру үш емес, төрт бастапқы пункт арқылы жүргізілуі қажет.

Потеноттың классикалық әдісінен басқа кері қиылыстыруды анықтайтын көптеген әдістер бар, олар Кнейссль, Коллинс, И.Ю. Пранис-Праневич,                  Ф.Ф. Павлов, Ансермет формулалары бойынша анықталады.

Әдебиеттер: Нег. 2 [бет. 3 - 6]

Бақылау сұрақтары:

1 Тура геодезиялық қиылыстыруды анықтау үшін қанша пункт қажет?

2 Кері геодезиялық қиылыстыруды анықтау үшін қанша бастапқы пункт қажет?

3 Кері геодезиялық қиылыстыруды анықтайтын әдістерді атаңыз.

4 Түсіру негіздеудің түрі неден байланысты болады?

5 Қандай жағдайда кері геодезиялық қиылыстыру үш емес, төрт бастапқы пункттен жүргізілуі қажет?