6 КЕН ЖӘНЕ АРШУ ЖЫНЫСТАРЫН ӨНДІРУДІҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

6.1 Бастапқы берілгендер

Ашық әдіспен өңделетін кен орны 1:500 масштабтағы планда горизонты 260 м №32 жарылғыш блогі орналасқан, ол 1.06 және 1.07.83 жылдар аралығында бұрғылап жарылу әдісімен жүргізілді (5.1-сурет).

Сызбада 32 блоктің топырағы және шатырының контурлары өңдеуге дейін және кейін ойық жиегінің астыңғы және үстінгі абсолюттік белгілерімен және 1-ден 91-ге дейінгі нөмірлермен жарылу ұңғымалары көрсетілген. Жарлыу блогінің шегінде жер бетінің әрбір 1 м сайын изосызықтары жүргізілген.

Блок 7 х 7 м торы бойынша жарылу ұңғымаларымен бұрғыланған. Бұрғылау процессінде 260 м тереңдікте кен шоғыры табылған. №32-ші блок шегінде кен ұңғымаларының саны 15-тен 19-ға дейін нұсқа нөміріне сәйкес өзгереді (1, 6 нұсқалар үшін 15 тең алынады,  2, 7 – 16, 3, 8 – 17, 4, 9 – 18, 5, 10 – 19 сәйкесінше), ал топырақ бойынша 25-тен 29-ға дейін өзгереді (1, 6 нұсқалар үшін 25 тең алынады, 2, 7 – 26, 3, 8 – 27, 4, 9 – 28, 5, 10 – 29 сәйкесінше). Қалған ұңғымалар сыйятын жыныстар бойынша жүргізілген (ішкі ашулар).

Сынақтарды өңдеу нәтижелері "С" кен шоғырының орта құрылымы 0,043% тең, ал сыйятын жыныстарда 0,001  N% тең екенін көрсетті, мұндағы  N – тапсырмадағы нұсқа нөмірі. Блоктің кен салмағының оперативтік сынақтары өндірілген кен (а) құрамында қажетті компоненттердің 0,039% тең екенін көрсетті.

Кен және жыныстарды физико-механикалық сынаулары олардың тығыздығының (Р , П) мәнін берді, сәйкесінше 3,6 және 2,9 т/м3.

Қажет болады:

1) № 32 жарылу блоктің планында кен шоғырының сыртқы контурын салу.

2) Кен шоғырының өндірілген блогінің ашылу жыныстары мен металл саны аумағында көлемін анықтау.

3) Сыйатын жыныстар мен кен көлемін анықтаудың дәлдігін бағалау.

5.2 Әдістемелік нұсқаулар

6.2.1 Кен қоры контурының сыртқы көрінісі тапсырмамен бірге берілген суретте шеткі кенді және жанындағы кенсіз ұңғымаларда интерполяция әдісімен анықталады. Интерполяция кезінде кенді ұңғымаларға диагональді орналасатын кенсіз ұңғымалар да есепке алынады. Кенді ұңғымалар 5.1-суретте қызыл түсті шеңберлермен көрсетіледі. Кен қорының шекарасы қызыл түсті сызықпен көрсетіледі.

6.2.2 Кен қорының көлемі және кіретін жыныстар бөлек формула бойынша анықталады.

- кеннің көлемі                             Vр=Sр hy ,

- кіретін жыныстар көлемі          Vв=Sв hy ,

сонымен бірге    Sр – орташа аудан формула бойынша анықталады:

,

мұндағы SK және Sn – кен қорының топырағы және шатырының немесе кіретін жыныстардың ауданы былай алынады:

Sр = Sn hy,

Блоктің орташа биіктігі келесі формула бойынша анықталады:

hy = hК – hП,

мұндағы hК және hП – кен қорының топырағы мен шатырының абсолюттік орташа белгілері (жыныстар кіретін).

Қордағы металл саны келесі формула бойынша есептеледі:

QM = Vp   c,

мұндағы Vp – кен қорының көлемі;

p – кен тығыздығы, т/м3;

c  - кеннің құрамында металлдың орташа құрамы, %.

Ішкі аршулардың жыныстардың саны формула бойынша анықталады:

QB = VBB,

мұндағы VB – сыйатын жыныстар көлемі;

B – сыйатын жыныстар тығыздығы.

6.2.3 Аудандарды анықтау полярлы планиметр мен палетка арқылы жүзеге асырылады.

6.2.4 Жарылған блоктің орташа биіктігі кен  қоры және сыйатын жыныстар бойынша жеке анықталады.

Қор шатырының абсолюттік орташа белгісі (hk) өлшемі 5 x 5 мм болатын графикалық дәл палетка бойынша анықталады. Палетканы кен қорына екі қайтара үстіне қояды және шатыр мен блоктің жоғарғы ойық жиегінің интерполяция әдісімен алынады, ол стандартты матрицаға салынады. Палетканың барлық нүктелерінен алынған нәтижелерді қосып және абсолюттік белгілер соммасын палеткадағы барлық нүктелерге бөлінеді, және hk шамасы есептеледі.

hп шамасын блок планында көрсетілген ойық топырағының барлық белгілерінің қосындысын оның санына бөлу арқылы табады. Кен қоры және сыйатын жыныстар үшін hп шамасын (hзп= hпп) тең деп алу қажет.

Сурет 5.1 – Жарылу блогі

Кен қоры және сыйатын жыныстар үшін hу шамасын анықтайды. Содан кейін кен қорының көлемдерінің мәнін және ішкі аршулар жыныстарының санын табады.

6.2.5 Кен және аршылатын жыныстар көлемдерін анықтау дәлдігі бөлек жүргізіледі

мұндағы mv - көлемдерді анықтаудың орташа квадраттық қателігі;

ms - аудандарды анықтаудың орташа квадраттық қателігі (2% көп емес);

mh – ойықтардың орта биіктіктерін анықтаудың орташа квадраттық қателігі (mh=10 см алып және hу  қатысты % көрсету).

Алынған нәтижелер 2 – 3% аспауы қажет

Әдебиеттер: Нег. 3 [бет. 242 - 244]

Бақылау сұрақтары:

1 Карьерлерде ашылулар мен өндірудің көлемін кандай мақсатпен анықталады?

2 Шығарылған ашылулар мен өндірудің көлемдерін анықтау әдістері?

3 Қопсыту коэффициенті қалай анықталады?

4 Қор шатырының орташа абсолюттік биіктігі қалай анықталады (hk)?

5 Қордағы металл санын анықтайтын формуланы жазыңыз?