5 БҰРҒЫЛАП ЖАРЫЛУ ЖҰМЫСТАРЫНА ТАПСЫРМА – ПЛАНЫН ҚҰРАСТЫРУ

5.1 Бастапқы берілгендер

4.2 суретінде бұрғылап ату әдісімен қазынды үшін дайындалған +265 м горизонтының №I блогі көрсетілген. 1:1000 планында шығыңқының үстінгі (тұтас) және төменгі (пунктирлі) жиектері, жұмыс ауданының биіктік белгілері, түсіріс маркшейдерлік тордың №1 пункті + 275,49 м белгісімен көрсетілген. Дайындалған № I блок ауданының контуры штрихпен көрсетілген.

Келесілерді анықтау керек:

1) Жарылатын ұңғымалардың бөлу элементтерін және оны жер бетіне көшіру, келешектегі түсіріс үшін қажет болатын Д түсіріс торының пунктін есептеп координата бойынша планға түсіру;

2) № I блок бетіне бұрғылап ату ұңғымаларының жобалық торын түсіру;

3) Әрбір ұңғыманың бөлу элементтерін пункт  I-ден және I - Д бағытын жер бетіне көшіру үшін анықтау;

4) Ұңғыманың жобалық тереңдігін және 1-ші разрядты ұңғыма үшін ең кіші кедергі сызығын анықтау.

5.2 Әдістемелік нұсқаулар

5.2.1 Жер бетінде Д пунктінің орналасуы кері геодезиялық әдіспен анықталған. Тапсырмада 4.1 суретінің көшірмесін салып оған еркін түрде бір жерге Д пунктін орналастыру қажет. Д пунктін орналастыруының дәлдігі план масштабы бойынша + 0,2 мм аспау қажет.

5.2.2 I және Д пунктінің координаталары 4.1 суретіндегі планнан графикалық тәсілмен алынған.

5.2.3 1 және Д пунктерінің координаталары бойынша 1Д сызығының дирекциондық бұрышын есептеу керек.

5.2.4 Бұрғылап ату ұңғымаларының жобалық торы торға а, в, с параметрлерімен орналастырылады, олардың мәндері 4.1 кестеде берілген.

Кесте 4.1

| № | 1 – 5 | 5 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | 21 – 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметрлер | Параметрлердің өлшемі, м |  |  |  |  |
| а | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| в | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| с | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |

мұндағы а – бірінші қатардағы ұңғымалардан жоғарғы ойық жиегіне дейінгі ара қашықтық;

в – қатардағы ұңғымалардың арасындағы ара қашықтық;

с – ұңғымалар арасындағы ара қашықтық.

Алдымен жоғарғы жиектен "а" ара қашықтықта диаметрі 0,5 мм болатын  бірінші қатардағы ұңғымалар  салынады, олар қатарда бір-бірінен "в" ара қашықтықта болады. Осыдан кейін в/2 жылжыумен "с" ара қашықтықта екінші қатардағы ұңғымалар салынады және дәл осылай дайындалатын № I блогінің барлық ауданы толық болғанға дейін қайталанып отырады.

5.2.5 Ұңғыма торында – ұңғыма номерін, ұңғымалар арасындағы тереңдігінің көрсету керек. Графикалық тәсілмен әрбір ұңғыманың координаталарын және пункт 1-дің бағыты бойынша әрбір ұңғымаға дейін дирекциондық бұрышты есептелінеді.

5.2.6 Ұңғыманың бөлу элементтері дегеніміз I – Д бастапқы бағыты және осы ұңғымаға бағытталған, сонымен қатар I пунктінен ұңғымаға дейінгі ара қашықтықтан li құралған горизонталь бұрышты i аталады (полярлық әдіс).

5.2.7 i мәнін 1Д және 1Сi бағытының дирекциондық бұрышы арқылы анықтайды, ал ара қашықтық li 1 пунктің және ұңғыманың  координатасы арқылы анықталады, яғни кері геодезиялық есепті шешу арқылы. Алынған мәндерді кесте 4.2 енгізіледі.

Кесте 4.2

| Ұңғыма № | I, град. | li, м. | ұңғыма№ | I, град. | li, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 . . | 1300 15/ . . . . | 65,2 . . . . | . . 35 . . | . . 240045/ . . | . . 120,1 . . |

5.2.8 Ұңғыманың құйылысында жер бетін бөлу полярлық әдіспен жүргізіледі (тапсырмада полярлық әдіс, жер бетінде бұрышты тұрғызу және жоғары дәлдікті кесінді туралы сипаттау керек).

Сурет 4.2

5.2.9 Ұңғыманың жобалық тереңдігі LС формула бойынша анықталады:

LC =

мұндағы   - 1–ші қатардағы ұңғыманың горизонт бойынша көлбеу бұрышы, град.;

Ну   - ойық биіктігі, м;

ln – бұрғының ұзындығы, м.

бұрышының мәнін әрбір студент формула   = 50° + N бойынша табады,    мұндағы  N – студенттің реттік нөмірі.

Ойық биіктігі Ну  жоғарғы жиектің орташа биіктігі  мен астыңғы жиектің орташа биіктігінің  айырмасы ретінде анықталады., яғни

-  ,

мұндағы n - пикеттер саны.

Бұрғының өлшемі ln ұңғыманың диаметріне dc байланысты болады және есептеу үшін ln = 15 dc тең деп алынған. Әр түрлі нұсқа үшін мән 4.3-кестеден алынады.

Келесі формулалар арқылы есептелінеді:

- ln=0,3 W – горизонтальды қабатталу жағдайында  ln< 50%,

- ln=0,2 Ну – қабатты жыныстар жағдайында ln=0

Кесте 4.3

| Нұсқа № | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dc, мм | 100 | 200 | 250 | 300 | 320 |

5.2.10 Табанда кедергі сызығының мүмкін болатын ең төменгі мәні  W келесі түрде анықталады:

мұндағы с - массивте жынысты жаруының қиындықтарына байланысты болатын коэффициент;

Р - I м ұңғыманың сыйымдылығы, кг;

q – үлесті шығын ВВ, кг/м3.

с коэффициентінің мәні келесі түрде анықталады:

с = 0,6 + 2 №  10-2,

мұндағы № - нұсқа нөмірі.

Р шамасы келесі формула бойынша анықталады:

Р = 7.85   х     dc   х         ,

мұндағы  -  қуат алу тығыздығы ВВ, кг/дм3.

Қуат алу тығыздығының мәні  ВВ    есептеулер үшін кесте  4.4 алынады

Кесте   4.4

| Нұсқа № | 1 - 5 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг/дм3 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |

qn шамасын есептеу үшін кесте 4.5 мәліметтер алынады.

Кесте 4.5

| Нұсқа № | 1 - 5 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qn кг/дм3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |

5.2.11 Бұрғылап ату өндірісі үшін жобаны әзірлеу.

5.2.12 Тапсырманың әрбір пункті үшін қысқаша текстік мәлімет беру қажет.

Әдебиеттер: Нег. 3 [бет. 236 - 238]

Бақылау сұрақтары:

1 Ұңғымаларды өндірудің жобалық орналасуының ойықтарға ауыстырулары қандай тәсілдермен орындалады?

2 Ұңғымалар арасындағы ара қашықтық қандай көрсеткіштерден тәуелді болады?

3 Табанда кедергі сызығының мүмкін болатын ең төменгі мәнін есептеуде соған кіретін шамаларды атаңыз.

4 Ұңғыманы бұрғылау мәні неден байланысты болады?

5 Ойық биіктігі қалай анықталады?

6 Полярлық әдіс, жер бетінде бұрышты тұрғызу және жоғары дәлдікті кесінді мәндері.