Практическое задание №1

по дисциплине "Сейсмостойкость зданий и сооружений"

Тема 1. Определение сейсмичности площадки строительства.

Исходные данные:

| Район строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики грунта |  |  |
| Тип здания |  |  |

Исходные данные принять по заданию, согласно своего варианта.

Порядок выполнения:

1 Используя Приложение* «Список населенных пунктов Республики Казахстан, расположенных в сейсмических зонах, с указанием для них сейсмической опасности в баллах и в ускорениях» и Приложение**  «Карта сейсмического зонирования территории Республики Казахстан» определите сейсмичность района строительства.

* Приложение НП.Б НП к СП РК EN 1998-1:2004/2012 "Строительство в сейсмических районах" или Приложение Б СП РК 2.03-30-2017* "Строительство в сейсмических районах"

**  Карты приложений НП к СП РК EN 1998-1:2004/2012 "Строительство в сейсмических районах" или СП РК 2.03-30-2017* "Строительство в сейсмических районах"

2  Исходя из характеристик грунта определите к какой категории по сейсмическим свойства относятся ваши грунты.

Типы грунтовых условий площадок строительства определяют в соответствии  с  данными  Таблицы  6.1***,  исходя  из  результатов  инженерно-геологических изысканий, выполняемых в соответствии с положениями действующих нормативных документов  и  с  учетом  специальных  требований,  зависящих  от  класса  ответственности здания или сооружения и специфических условий строительства.

В учебных целях характеристики грунта приведены в задании.

3 По сейсмичности района строительства и категории грунтов по сейсмическим свойствам определите сейсмичность площадки строительства.

Расчетную сейсмичность площадки  строительства в баллах, при ее определении по картам общего сейсмического зонирования территории Республики Казахстан ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475, следует принимать:

‒  для  объектов,  отнесенных по  функциональному  назначению  к классам  ответственности I, II и III (см. таблицу 7. 2***), по карте ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 и таблице 6.2***;

‒  для  объектов,  отнесенных  по  функциональному  назначению  к  классу  ответственности IV (см. таблицу 7.2***), по карте ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 и таблице 6.2***.

Класс ответственности зданий принимается по таблице 7.2*** в зависимости от типа здания или сооружения. Тип здания или сооружения приведен в задании.

*** Таблицы СП РК 2.03-30-2017* "Строительство в сейсмических районах"