ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| # Q | - | объем перевозок, т; |
| --- | --- | --- |
| Р | - | грузооборот, т-км; |
| Zе | - | количество ездок; |
| Lг | - | груженый пробег за день, км; |
| Lобщ | - | общий пробег за день, км; |
| Тн | - | время в наряде, ч; |
| Тм | - | время работы автомобиля на маршруте, ч; |
| Тдв | - | время движения за день, ч; |
| д | - | коэффициент использования пробега за день; |
| Тпр | - | суммарное время простоя под погрузкой и разгрузкой за день, ч; |
| Vт, Vэ | - | соответственно техническая и эксплуатационная скорость, км/ч; |
| qн | - | номинальная грузоподъемность автомобиля, т; |
| с | - | статический коэффициент использования грузоподъемности; |
| д | - | динамический коэффициент использования грузоподъемности; |
| Te | - | время ездки, ч; |
| γс, γд | - | соответственно коэффициенты статического и динамического использования грузоподъемности автомобилей |
| lег | - | среднее расстояние груженой ездки, км |
| Lпор, Lг, Lобщ | - | соответственно порожний, груженый и общий пробеги автомобиля за рабочий день, км |
| lнул | - | нулевой пробег автомобиля, км |
| Тм , Тн | - | соответственно время работы автомобиля на маршруте и время пребывания автомобиля в наряде, ч |
| tнул | - | время, затрачиваемое на нулевой пробег, ч |
| tпр, Tпр | - | соответственно время, затрачиваемое на простой под погрузкой и разгрузкой за ездку и рабочий день, ч |
| Тдв, tдв, tе | - | соответственно время движения за рабочий день, ездку, время ездки, ч |
| βе, βрд | - | соответственно коэффициенты использования пробега за ездку и рабочий день |
| Vтех, Vэ | - | соответственно техническая и эксплуатационная скорости транспортных средств, км/ч |
| Wт, Wт-км | - | соответственно производительность автомобилей т/час и т-км/час |
| Аи, Агэ, Аэ | - | количество автомобилей: инвентарных, готовых к эксплуатации, в эксплуатации |
| Арем, Ап | - | в ремонте, в простое |
| αт, αв, αи | - | соответственно коэффициенты технической готовности, выпуска и использования парка |
| АДи, АДгэ, АДэ | - | автомобиле-дни: инвентарные, готовые к эксплуатации, в эксплуатации |
| АДрем, АДп | - | автомобиле-дни в ремонте, в простое |
| Анп, Днп, АДнп | - | соответственно автомобили, дни, автомобиле-дни нормируемых простоев (выходные, праздничные) |
| lм |  | длина маршрута, км; |
| nпо |  | количество промежуточных остановок на маршруте; |
| tвозвр, tвыезд, tпер, tпо, tко, tр |  | время: возвращения, выезда, перерыва, простоя на промежуточной и конечной остановках, рейса, соответственно, мин; |
| Рсут |  | суточный пассажирооборот автобуса, паскм/сут; |
| Qсут |  | суточный объем перевозки пассажиров, пас/сут; |
| вм |  | коэффициент использования пассажировместимости; |
| qвм |  | пассажировместимость автобуса, пас; |
| Zр |  | количество рейсов за автомобиле – день; |
| см |  | коэффициент сменности пассажиров на маршруте; |
| нп |  | коэффициент неравномерности пассажиропотока; |
| рег |  | коэффициент регулярности; |
| lпас |  | пробег автобуса с пассажирами, км; |
| Zф, Zпл |  | количество фактически выполненных за день регулярных рейсов и плановое; |
| Км |  | маршрутный коэффициент; |
| Lм, Lс |  | суммарная длина всех городских маршрутов и городской транспортной сети, км; |
| Fс |  | площадь города, км2; |
| c |  | средняя плотность маршрутной сети, км-1; |
| lпп |  | среднее расстояние перехода пассажиров до ближайшего остановочного пункта, км; |

1 ОБЪЕМ  ПЕРЕВОЗОК, ГРУЗООБОРОТ, ГРУЗОПОТОКИ

  - Общие положения

Грузооборот характеризуется объемом транспортной работы по перемещению груза за определенный период времени.

Грузопоток – это количество груза, перевезенного, перевозимого или подлежащего перевозке за определенный период времени.

1.2 Основные формулы

#### Грузооборот, т-км

Р = Q · l ср                                                                            (1.1)

### Коэффициент неравномерности грузооборота

### η = Рmax / Рср                                                                                  (1.2)

#### Коэффициент неравномерности объема перевозок

η' = Qmax / Qср                                                                          (1.3)

#### Коэффициент повторности перевозок

η = Qср / Qпотр                                                                              (1.4)

1.3 Типовая задача

Рассчитать: Р, Q, а также объем перевозок в прямом и обратном направлениях; средний пробег l ср при перевозке 1 т груза (АБ – расстояние между пунктами А и Б, равное 10 км, БВ – между Б и В,  равное 15 км). Объем перевозок из пунктов отправления в пункты назначения приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные

| Пункт отправления | Объем перевозок, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт назначения |  |  |
|  | А | Б | В |
| А | – | 200 | 500 |
| Б | 300 | – | 100 |
| В | 300 | 150 | – |

Решение:

Общий объем перевозок

Q = QАБ + QБА + QАВ + QБВ + QВА + QВБ =  200 + 500 + 300 + 100 + 300 + 150 = 1550 т

Грузооборот

Р = QАБ · lАБ + QБА · lБА + QАВ · lАВ + QБВ · lБВ + QВА · lВА + QВБ · lВБ = 200 · 10 + 500 · 25 + 300 · 10 + 100 · 15 + 300 · 25 + 150 · 15 = 28750 т·км

Объем перевозок в прямом направлении

Q = QАБ + QАВ + QБВ = 200 + 500 + + 100 = 800 т

Объем перевозок в обратном направлении

Q = QБА + QВА + QВБ = 300 + 300 + 150 = 750 м

Среднее расстояние перевозки 1 т груза

l ср = 28750 : 1550 = 18,5 км

1.4  Задачи

1.4.1 По условию типовой задачи построить эпюры грузопотоков, определить грузопотоки в прямом и обратном направлениях; найти lср, используя данные таблицы 1.2.

Таблица 1.2 - Исходные данные

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расстояние между пунктами А и Б, км | 6 | 12 | 6 | 18 | 20 | 15 | 25 |
| Расстояние между пунктами Б и В, км | 13 | 10 | 16 | 22 | 14 | - | - |
| Объем перевозок из пункта А в В, т | 150 | 200 | 400 | 350 | - | - | - |

1.4.2 Рассчитать ηн сельскохозяйственного района, если Рср = 210 млн т·км, а Рmax = 285 млн т·км.

1.4.3 Некоторые строительные материалы зачастую перевозят вначале на транспортные базы, а затем по мере необходимости доставляют на объекты. Какое количество строительных материалов перевозится на строительные объекты фактически, если ηпов = 1,3, а по плану на стройку должны перевести 2800и строительных материалов?

1.4.4 Среднемесячный объем вывоза и завоза грузов в речной порт составляет 450 тыс.т. Чему равен Qmax в период навигации, если η'н = 1,84?

1.4.5 При перевозке легких грузов на автомобиле ЗИЛ-130 (qн = 5 т) предусмотрены меры для максимального использования объема кузова. При взвешивании груза на автомобильных весах оказалось, что в кузове автомобиля 2,8 т груза. Определить (в %) степень загрузки автомобиля и класс груза.

1.4.6 В течение 24 рабочих дней 25 автомобилей ЗИЛ-130 (qн = 5 т) перевезли 2700 т непрессованного сена, что составило 45 % грузоподъемности транспортного средства. Известно, что ранее при прессовании сена степень использования грузоподъемности  автомобиля доводилась до 80 %. Сколько автомобилей потребуется при перевозке сена в тюках того же объема, если и в первом и во втором случаях автомобили делают по две ездки в день?