ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 1

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите общие причины появления множественных отказов.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону равномерного распределения

На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800ч вышло из строя n(t)=5штук изделий. За последующий интервал времени Δt=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо интенсивность отказов на интервале Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 2

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите количественные показатели единичного свойства надежности «сохраняемость».

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий экспоненциальному закону распределения

В течение времени Δtпроизводилось наблюдение за восстанавливаемым изделием и было зафиксировано n(Δt)=2 отказов. До начала наблюдения изделие проработало в течение времени t1=1200 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило t2=5558 ч. Требуется найти наработку на отказ. Приведите решение

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 3

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «отказ объекта». Приведите классификацию отказов.

Перечислите способы включения резерва. Нарисуйте схемы, демонстрирующие раздельное и общее резервирование с включением резерва замещением.

За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 6 отказов. Время восстановления составило: t1=10 мин, t2=15 мин, t3=9 мин, t4=25 мин, t5=18 мин, t6=12 мин. Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 4

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите комплексные  показатели надежности.

Нарисуйте график функции частоты отказов f(t) соответствующий закону равномерного распределения

На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800ч вышло из строя n(t)=5штук изделий. За последующий интервал времени Δt=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 5

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите основные причины потери работоспособности технического объекта. Приведите пример.

Перечислите способы включения резерва. Нарисуйте схемы, демонстрирующие скользящее резервирование с однотипными и неоднотипными элементами.

Производилось наблюдение за работой трех однотипных объектов. За период наблюдения было зафиксировано по первому объекту 6 отказов, по второму – 11 отказов, третьему – 8 отказов. Наработка первого объекта t1 = 181 ч, второго t2 = 329 ч, третьего t3 =245 ч. Определить наработку объектов на отказ. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 6

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите количественные показатели единичного свойства надежности «ремонтопригодность».

Нарисуйте график функции частоты отказов f(t) соответствующий экспоненциальному закону распределения

В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного объекта. За весь период зарегистрировано n = 15 отказов. До начала наблюдений объект проработал 258 ч, к концу наблюдения наработка составила 1233 ч. Определить среднюю наработку на отказ tср. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 7

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите основные виды энергии, влияющие на работоспособность объекта. Поясните влияние каждого на работоспособность.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону Гаммма-распределения

На испытание поставлено 100 изделий. За время t=8000 ч вышло из строя 50 штук изделий. За последующий интервал времени Δt =100 ч вышло из строя 10 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 8

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «надежность» системы. Перечислите единичные свойства надежности системы.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону Вейбулла

На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За 3000 час.отказало 80 ламп, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) и вероятность отказа Q(t) в течение 3000 час. Приведите решение

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 9

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите единичные свойства надежности системы. Дайте определение понятию «ремонтопригодность».

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) закона Релея

В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного объекта. За весь период зарегистрировано n=10 отказов. До начала наблюдений объект проработал 325 ч, к концу наблюдения наработка составила 983 час. Определить среднюю наработку на отказ tср. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 10

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите единичные свойства надежности системы. Дайте определение понятию «сохраняемость».

Нарисуйте график функции частоты отказов f(t) соответствующий закону Гаммма-распределения

На испытание поставлено 2000 изделий. За 4000 час.отказало 100 изделий.

Определить вероятность безотказной работы Р(t) и вероятность отказа Q(t) в течение 4000 час. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 11

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите количественные показатели единичного свойства надежности «долговечность».

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий нормальному  закону распределения

На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800ч вышло из строя n(t)=5штук изделий. За последующий интервал времени Δt=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо вычислить частоту отказов на интервале Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 12

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите группы факторов, влияющих на надежность, и обеспечение надежности системы. Приведите пример.

Перечислите способы включения резерва. Нарисуйте схему, демонстрирующую мажоритарное резервирование.

На испытание поставлено 100 изделий. За время t=8000 ч вышло из строя 50 штук изделий. За последующий интервал времени Δt =100 ч вышло из строя 10 изделий. Необходимо вычислить частоту отказов на интервале Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 13

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите основные причины потери работоспособности технического объекта. Приведите пример.

Перечислите способы включения резерва. Нарисуйте схемы, демонстрирующие скользящее резервирование с однотипными и неоднотипными элементами.

Производилось наблюдение за работой трех однотипных объектов. За период наблюдения было зафиксировано по первому объекту 6 отказов, по второму – 11 отказов, третьему – 8 отказов. Наработка первого объекта t1 = 181 ч, второго t2 = 329 ч, третьего t3 =245 ч. Определить наработку объектов на отказ. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 14

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите количественные показатели единичного свойства надежности «ремонтопригодность».

Нарисуйте график функции частоты отказов f(t) соответствующий экспоненциальному закону распределения

В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного объекта. За весь период зарегистрировано n = 15 отказов. До начала наблюдений объект проработал 258 ч, к концу наблюдения наработка составила 1233 ч. Определить среднюю наработку на отказ tср. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 15

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите основные виды энергии, влияющие на работоспособность объекта. Поясните влияние каждого на работоспособность.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону Гаммма-распределения

На испытание поставлено 100 изделий. За время t=8000 ч вышло из строя 50 штук изделий. За последующий интервал времени Δt =100 ч вышло из строя 10 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 16

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «надежность» системы. Перечислите единичные свойства надежности системы.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону Вейбулла

На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За 3000 час.отказало 80 ламп, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) и вероятность отказа Q(t) в течение 3000 час. Приведите решение

Составитель                         Григорьева С. В.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 17

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Перечислите общие причины появления множественных отказов.

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий закону равномерного распределения

На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800ч вышло из строя n(t)=5штук изделий. За последующий интервал времени Δt=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо интенсивность отказов на интервале Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 18

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите количественные показатели единичного свойства надежности «сохраняемость».

Нарисуйте график вероятности безотказной работы P(t) соответствующий экспоненциальному закону распределения

В течение времени Δtпроизводилось наблюдение за восстанавливаемым изделием и было зафиксировано n(Δt)=2 отказов. До начала наблюдения изделие проработало в течение времени t1=1200 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило t2=5558 ч. Требуется найти наработку на отказ. Приведите решение

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 19

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «отказ объекта». Приведите классификацию отказов.

Перечислите способы включения резерва. Нарисуйте схемы, демонстрирующие раздельное и общее резервирование с включением резерва замещением.

За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 6 отказов. Время восстановления составило: t1=10 мин, t2=15 мин, t3=9 мин, t4=25 мин, t5=18 мин, t6=12 мин. Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 20

по дисциплине Надежность технических систем

Образовательные программы :6B07101

Дайте определение понятию «показатель надежности». Дайте определение понятию «показатель надежности». Перечислите комплексные  показатели надежности.

Нарисуйте график функции частоты отказов f(t) соответствующий закону равномерного распределения

На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800ч вышло из строя n(t)=5штук изделий. За последующий интервал времени Δt=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+Δt. Приведите решение.

Составитель                         Григорьева С. В.