Практические задания по вариантам

1 вариант

- На испытание поставлено 2000 изделий. За 4000 ч отказало 100 изделий. Определить вероятность безотказной работы Р(t) и вероятность отказа Q(t) в течение 4000 ч.

- На испытание поставлено N=800 изделий. За время t=2000 ч отказало n(t)=100 изделий, за интервал t=200ч отказало n(t)=200 изделий. Определить вероятность безотказной работы за 2000ч, вероятность безотказной работы за 2200ч, вероятность безотказной работы за 2100ч, частоту отказов f(2100), интенсивность отказов λ(2100).

t=0

N=800

t=2000	t=200

t

n(t)=100	n(t)=200

- Производилось наблюдение за работой двух однотипных объектов. За период наблюдения было зафиксировано по первому объекту 8 отказов, по второму – 15 отказов. Наработка первого объекта t1=2484 ч, второго t2=832 ч. Определить наработку объектов на отказ.

- За наблюдаемый период эксплуатации в аппаратуре было зафиксировано 6 отказов. Время восстановления составило: t1=10 мин, t2=15 мин, t3=9 мин, t4=25 мин, t5=18 мин, t6=12 мин. Требуется определить среднее время восстановления аппаратуры.

2 вариант

- На испытание поставлено N0=20 изделий. За время t=800 ч вышло из строя n(t)=5 штук изделий. За последующий интервал времени t=400 ч вышло из строя 3 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой одного объекта. За весь период зарегистрировано n=10 отказов. До начала наблюдений объект

проработал 325 ч, к концу наблюдения наработка составила 983 ч. Определить среднюю наработку на отказ tср.

- Система состоит из 6 приборов, причем отказ любого одного из них ведет к отказу системы. Известно, что первый отказал 25 раз в течение 1015 ч работы, второй – 18 раз в течение 918 ч работы, а остальные приборы в течение 320 ч работы отказали 8, 5, 3 и 7 раз соответственно. Требуется определить наработку на отказ системы в целом, если справедлив экспоненциальный закон надежности для каждого из 6 приборов.

- Аппаратура имела среднюю наработку на отказ tср=85 ч и среднее время восстановления tв=0,88 ч. Требуется определить коэффициент готовности КГ.

3 вариант

- Допустим, что на испытание поставлено 3000 однотипных электронных ламп. За первые 1000 ч отказало 120 ламп, а за интервал времени 1000 – 2000 ч отказало еще 70 ламп. Требуется определить частоту f(t) и интенсивность λ(t) отказов электронных ламп в промежутке времени t=1000 – 2000 ч.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано n(t)=4 отказа. До начала наблюдения изделие проработало в течение времени t1=2200 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило t2=6320 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- Система состоит из 4 приборов, причем отказ любого одного из них ведет к отказу системы. Известно, что первый отказал 15 раз в течение 780 ч работы, второй – 22 раза в течение 812 ч работы, третий – 18 раз в течение 456 ч работы, а четвертый – 7 раз в течение 260 часов работы. Определить наработку на отказ системы в целом, если справедлив экспоненциальный закон надежности для каждого из четырех приборов.

- Время безотказной работы гироскопического устройства с шарикоподшипниками в осях ротора гироскопа подчиняется закону

0

Вейбулла-Гнеденко с параметрами k=2,3;   0,5 104 ч-1, а время его

работы t=800 ч. Вычислить количественные характеристики надежности такого устройства.

4 вариант

- Допустим, что на испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп типа 6Ж4. За первые 3000 ч отказало 80 ламп. За интервал времени 3000 – 4000 ч отказало еще 50 ламп. Требуется определить частоту f(t) и интенсивность λ(t) отказов ламп в промежутке времени t=3000 – 4000 ч.

- На испытание поставлено 400 изделий. За время t=3000 ч вышло из строя 200 штук изделий. За последующий интервал времени

t=100 ч вышло из строя 100 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 15 отказов. До

начала наблюдения изделие проработало 350 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 1280 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой трех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 300 ч и имел 1 отказ, второй – 600 ч и имел 3 отказа, третий

- 400 ч и имел 2 отказа. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

5 вариант

- В течение 1000 ч из 10 гироскопов отказало 2. За интервал времени 1000-1100 ч отказал еще один гироскоп. Требуется найти частоту и интенсивность отказов гироскопов в промежутке времени 1000-1100 ч.

- На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=3000 ч вышло из строя 80 штук изделий. За последующий интервал времени

t=1000 ч вышло из строя 50 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 3 отказа. До начала наблюдения изделие проработало 400 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 1600 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой пяти экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 90 ч и имел 3 отказа, второй – 270 ч и имел 6 отказов, третий – 140 ч и имел 4 отказа, четвертый – 230 ч и имел 5 отказов и пятый – 180 ч и имел 3 отказа. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

6 вариант

- На испытание поставлено 400 резисторов. За время наработки 10000 ч отказало 4 резистора. За последующие 1000 ч отказал еще 1 резистор. Определить частоту и интенсивность отказов резисторов в промежутке времени 10000-11000 ч, а также вероятность безотказной работы и вероятность отказа резисторов за время 10000 ч.

- На испытание поставлено 100 изделий. За время t=8000 ч вышло из строя 50 штук изделий. За последующий интервал времени

t=100 ч вышло из строя 10 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 9 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 1000 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 6400 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой четырех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 960 ч и имел 12 отказов, второй – 1112 ч и имел 15 отказов, третий – 808 ч и имел 8 отказов и четвертый – 1490 ч и имел 7 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

7 вариант

- На испытание поставлено 10 изделий. За время t=1000 ч вышло из строя 3 изделия. За последующий интервал времени t=100 ч вышло из строя 2 изделия. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 7 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 770 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 4800 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой семи экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 144 ч и имел 6 отказов, второй – 125 ч и имел 5 отказов, третий – 80 ч и имел 3 отказа, четвертый – 176 ч и имел 8 отказов, пятый – 150ч и имел 5 отказов, шестой – 112 ч и имел 4 отказа и седьмой – 216 ч и имел 8 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=5 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 90 ч, имел 3 отказа, второй – за 270 ч имел 6 отказов, третий – за 140 ч имел 4 отказа, четвертый – за 230 ч имел 5 отказов и пятый – за 180 ч имел 3 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

8 вариант

- На испытание поставлено 10 изделий. За время t=1000 ч вышло из строя 3 изделия. За последующий интервал времени t=100 ч вышло из строя 1 изделие. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 2 отказа. До начала наблюдения изделие проработало 1200 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 5558 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой четырех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 176 ч и имел 8 отказов, второй – 150 ч и имел 5 отказов, третий – 112 ч и имел 4 отказа и четвертый – 216 ч и имел 8 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=5 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 600 ч, имел 45 отказов, второй – за 600 ч имел 2 отказа, третий – за 200 ч имел 4 отказа, четвертый – за 200 ч имел 6 отказов и пятый – за 200 ч имел 2 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

9 вариант

- На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=0 ч вышло из строя 0 изделий. За последующий интервал времени t=1000 ч вышло из строя 20 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 12 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 300 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 540 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой трех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 144 ч и имел 6 отказов, второй – 125 ч и имел 5 отказов и третий – 80 ч и имел 3 отказа. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 144 ч, имел 6 отказов, второй – за 125 ч имел 5 отказов и третий – за 80 ч имел 3 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

10 вариант

- На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=1000 ч вышло из строя 20 изделий. За последующий интервал времени t=1000 ч вышло из строя 25 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 5 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 540 ч, общее время наработки

к концу наблюдения составило 1200 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой шести экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 1020 ч и имел 10 отказов, второй – 2700 ч и имел 18 отказов, третий – 3120 ч и имел 26 отказов, четвертый – 4000 ч и имел 32 отказа, пятый – 3480 ч и имел 24 отказа и шестой – 2080 ч и имел 16 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=4 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 720 ч, имел 3 отказа, второй – за 1040 ч имел 4 отказа, третий – за 500 ч имел 2 отказа и четвертый – за 1800 ч имел 6 отказов. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

11 вариант

- На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=2000 ч вышло из строя 45 изделий. За последующий интервал времени t=1000 ч вышло из строя 35 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 8 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 300 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 3200 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой трех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 4000 ч и имел 32 отказа, второй – 3480 ч и имел 24 отказа и третий – 2080 ч и имел 16 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 1650 ч, имел 3 отказа, второй – за 150 ч имел 5 отказов и третий – за 176 ч имел 10 отказов. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

12 вариант

- На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=0 ч вышло из строя 0 изделий. За последующий интервал времени t=100 ч вышло из строя 50 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

- В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 16 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 12 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 184 ч. Требуется найти наработку на отказ.

- В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой четырех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 1020 ч и имел 10 отказов, второй – 3120 ч и имел 26 отказов, третий – 3480 ч и имел 24 отказа и четвертый – 2700 ч и имел

18 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

- Система состоит из N=4 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 120 ч, имел 1 отказ, второй – за 120 ч имел 2 отказа, третий – за 90 ч имел 8 отказов и четвертый – за 700 ч имел 1 отказ. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

13 вариант

1. На испытание поставлено 45 изделий. За время t=75 ч вышло из строя 44 изделия. За последующий интервал времени t=5 ч вышло из строя 1 изделие. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

2. В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 27 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 570 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 2000 ч. Требуется найти наработку на отказ.

3. В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой четырех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 2700 ч и имел 18 отказов, второй – 4000 ч и имел 32 отказа, третий – 3480 ч и имел 24 отказа и четвертый – 2080 ч и имел 16 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

4. Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 4800 ч, имел 9 отказов, второй – за 5500 ч имел 3 отказа и третий – за 1200 ч имел 3 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

14 вариант

1. На испытание поставлено 45 изделий. За время t=0 ч вышло из строя 0 изделий. За последующий интервал времени t=10 ч вышло из строя 19 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

2. В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 9 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 350 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 1600 ч. Требуется найти наработку на отказ.

3. В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой четырех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 720 ч и имел 3 отказа, второй – 1040 ч и имел 4 отказа, третий – 500 ч и имел 2 отказа и четвертый – 1800 ч и имел 6 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

4. Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 2000 ч, имел 6 отказов, второй – за 125 ч имел 5 отказов и третий – за 176 ч имел 10 отказов. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

15 вариант

1. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=5000 ч вышло из строя 160 изделий. За последующий интервал времени t=1000 ч вышло из строя 50 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

2. В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 2 отказа. До начала наблюдения изделие проработало 1000 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 4800 ч. Требуется найти наработку на отказ.

3. В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой семи экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 300 ч и имел 1 отказ, второй – 600 ч и имел 3 отказа, третий – 2300 ч и имел 6 отказов, четвертый – 2450 ч и имел 7 отказов, пятый – 1200 ч и имел 5 отказов, шестой – 540 ч и имел 2 отказа и седьмой – 770 ч и имел 4 отказа. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

4. Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 144 ч, имел 6 отказов, второй – за 5500 ч имел 3 отказа и третий – за 2160 ч имел 3 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

16 вариант

1. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=4000 ч вышло из строя 130 изделий. За последующий интервал времени t=1000 ч вышло из строя 30 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

2. В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 16 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 540 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 3200 ч. Требуется найти наработку на отказ.

3. В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой семи экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 1500 ч и имел 5 отказов, второй – 1920 ч и имел 8 отказов, третий – 180 ч и имел 3 отказа, четвертый – 680 ч и имел 4 отказа, пятый – 1290 ч и имел 3 отказа, шестой – 2200 ч и имел 2 отказа и седьмой – 1500 ч и имел 10 отказов. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

4. Система состоит из N=3 приборов, имеющих разную надежность. Известно, что первый прибор, проработав вне системы 1650 ч, имел 3 отказа, второй – за 1860 ч имел 4 отказа и третий – за 80ч имел 3 отказа. Для каждого из приборов справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти наработку на отказ всей системы.

17 вариант

1. На испытание поставлено 1000 изделий. За время t=100 ч вышло из строя 50 изделий. За последующий интервал времени t=100 ч вышло из строя 40 изделий. Необходимо вычислить вероятность безотказной работы за время t и t+t, частоту отказов и интенсивность отказов на интервале t.

2. В течение времени t производилось наблюдение за восстанавливаемым изделием, и было зафиксировано 12 отказов. До начала наблюдения изделие проработало 300 ч, общее время наработки к концу наблюдения составило 1200 ч. Требуется найти наработку на отказ.

3. В течение некоторого времени проводилось наблюдение за работой трех экземпляров восстанавливаемых изделий. Первый образец проработал 1650 ч и имел 3 отказа, второй – 1200 ч и имел 2 отказа и третий – 2300 ч и имел 4 отказа. Требуется определить наработку на отказ по данным наблюдения за работой всех изделий.

4. Изделие имеет среднюю наработку на отказ 230 ч и среднее время восстановления 12 ч. Необходимо определить коэффициент готовности изделия.

Приложения

Приложение 1

Значения гамма-функции

| х | Г(х) | х | Г(х) | х | Г(х) | х | Г(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 1,00000 | 1,25 | 0,90640 | 1,50 | 0,88623 | 1,75 | 0,91906 |
| 1 | 0,99433 | 6 | 0,90440 | 1 | 0,88659 | 6 | 0,92137 |
| 2 | 0,98884 | 7 | 0,90250 | 2 | 0,88704 | 7 | 0,92376 |
| 3 | 0,98355 | 8 | 0,90072 | 3 | 0,88757 | 8 | 0,92623 |
| 4 | 0,97844 | 9 | 0,89904 | 4 | 0,88818 | 9 | 0,92877 |
| 1,05 | 0,97350 | 1,30 | 0,89747 | 1,55 | 0,88887 | 1,80 | 0,93138 |
| 6 | 0,96874 | 1 | 0,89600 | 6 | 0,88964 | 1 | 0,93408 |
| 7 | 0,96415 | 2 | 0,89464 | 7 | 0,89049 | 2 | 0,93685 |
| 8 | 0,95973 | 3 | 0,89338 | 8 | 0,89142 | 3 | 0,93369 |
| 9 | 0,95546 | 4 | 0,89222 | 9 | 0,89243 | 4 | 0,94261 |
| 1,10 | 0,95135 | 1,35 | 0,89115 | 1,60 | 0,89352 | 1,85 | 0,94561 |
| 1 | 0,94740 | 6 | 0,89018 | 1 | 0,89468 | 6 | 0,94869 |
| 2 | 0,94359 | 7 | 0,88931 | 2 | 0,89592 | 7 | 0,95184 |
| 3 | 0,93993 | 8 | 0,88854 | 3 | 0,89724 | 8 | 0,95507 |
| 4 | 0,93642 | 9 | 0,88785 | 4 | 0,89864 | 9 | 0,95838 |
| 1,15 | 0,93304 | 1,40 | 0,88726 | 1,65 | 0,90012 | 1,90 | 0,96177 |
| 6 | 0,92980 | 1 | 0,88676 | 6 | 0,90167 | 1 | 0,96523 |
| 7 | 0,92670 | 2 | 0,88636 | 7 | 0,90330 | 2 | 0,96877 |
| 8 | 0,92373 | 3 | 0,88604 | 8 | 0,90500 | 3 | 0,97240 |
| 9 | 0,02089 | 4 | 0,88581 | 9 | 0,90678 | 4 | 0,97610 |
| 1,20 | 0,91817 | 1,45 | 0,88566 | 1,70 | 0,90864 | 1,95 | 0,97988 |
| 1 | 0,91558 | 6 | 0,88560 | 1 | 0,91057 | 6 | 0,98374 |
| 2 | 0,91311 | 7 | 0,88563 | 2 | 0,91258 | 7 | 0,98768 |
| 3 | 0,91075 | 8 | 0,88575 | 3 | 0,91467 | 8 | 0,99171 |
| 4 | 0,90852 | 9 | 0,88595 | 4 | 0,91683 | 9 | 0,99581 |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00000 |

Приложение 2

Номинальная интенсивность отказов резисторов

| Тип резисторов |  | Номинальная мощность рассеяния Рном, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 |
|  |  | Интенсивность отказов λ0, 10-6 ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непроволочные | МЛТ | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ТВО | 0,4 | 0,45 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,0 | - | 4,0 | - | - | - | 6,0 | - | - |
|  | МОУ | 0,5 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | - | - | 4,2 | - | 5,5 | - | - | 10 |
|  | МУН | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УНУ | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | - | - | 4,8 | - | 8,0 | - | - | 12 |
|  | КЭВ | 0,6 | 0,75 | 1,3 | 1,75 | 2,4 | 3,1 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - |
|  | ВС | 0,7 | 0,8 | 1,35 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | УЛИ | 0,6 | 0,65 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | БЛП | 0,7 | 0,75 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СПО | 0,6 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | СП | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проволочн ые | ПТН | - | 1,1 | 1,4 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ПКВ | - | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ПЭВ | - | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | - | 4,5 | 5,0 | 5,6 | - | 8,0 | 12 |
|  | ПТП | - | - | 2,2 | 2,6 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | РП | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | 4,7 | - | - | - | 8,5 | - |

Обозначения резисторов:

МЛТ – металлопленочные, лакированные, теплостойкие ТВО – теплостойкие, влагостойкие, объемные

МОУ – металлоокисные, ультравысокочастотные

МУН – металлопленочные, ультравысокочастотные, незащищенные УНУ – углеродистые, незащищенные, ультравысокочастотные

КЭВ – композиционные, эмалированные, влагостойкие ВС – высокостабильные

УЛИ – углеродистые, лакированные, измерительные БЛП – бороуглеродистые, лакированные, прецизионные СПО – переменные, объемные

СП – переменные, композиционные

ПТН – проволочные, точные, нихромовые

ПКВ – проволочные, на керамическом основании, влагостойкие ПЭВ – проволочные, эмалированные, влагостойкие

ПТП – потенциометры, теплостойкие, прецизионные РП – потенциометры регулируемые

Номинальные интенсивности отказов конденсаторов

| Тип конденсатора | Интенсивность отказов λ0, 10-6 ч-1 |
| --- | --- |
| Бумажные | 1,8 |
| Металлобумажные | 2,0 |
| Слюдяные | 1,2 |
| Стеклянные | 1,6 |
| Керамические | 1,4 |
| Пленочные | 2,0 |
| Электролитические алюминиевые | 2,4 |
| Электролитические танталовые | 2,2 |

Номинальные интенсивности отказов полупроводниковых приборов

| Полупроводниковые приборы |  | Интенсивность отказов λ0, 10-6 ч-1 приборов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | германиевых | кремниевых |
| Диоды | Выпрямительные точечные | 0,7 | 2 |
|  | Выпрямительные микроплоскостные | - | 0,7 |
|  | Выпрямительные плоскостные | - | 5 |
|  | Выпрямительные плоскостные повышенной надежности | - | 2,5 |
|  | Выпрямительные повышенной мощности | - | 5 |
|  | Импульсные точечные | 3 | - |
|  | Импульсные плоскостные мезадиоды | 2 | 2,5 |
|  | Импульсные сплавные | - | 0,6 |
|  | Управляемые | - | 5 |
|  | Стабилитроны | - | 5 |
|  | Варикапы | - | 5 |
|  | Выпрямительные столбы | - | 5 |
|  | Микромодульные | 4,2 | 4,5 |
| Транзисто ры | Маломощные низкочастотные | 3 | 4 |
|  | Мощные низкочастотные | 4,6 | - |
|  | Маломощные высокочастотные | 2,6 | - |
|  | Мощные высокочастотные | 5 | 1,7 |
|  | Микромодульные | 1 | - |

Номинальная интенсивность отказов трансформаторов и моточных изделий (дроссели, катушки индуктивности и др.)

| Трансформаторы и моточные изделия | Интенсивность отказов λ0, 10-6 ч-1 |
| --- | --- |
| Автотрансформаторы | 5,0 |
| Силовые | 3,0 |
| Высоковольтные | 4,0 |
| Накальные анодные | 2,0 |
| Импульсные | 0,5 |
| Дроссели | 1,0 |
| Катушки индуктивности | 0,5 |

Номинальные интенсивности отказов электрических машин и машинных электроэлементов

| Электрические машины и их элементы |  | Интенсивность отказов λ0, 10-6 ч-1 |
| --- | --- | --- |
| Двигатели постоянного тока | Коллекторные | 8 |
|  | Стабилизированной скорости | 10 |
| Машины переменного тока | Асинхронные короткозамкнутые | 5 |
|  | Синхронные | 7 |
|  | Асинхронные с полым ротором | 6 |
| Сельсины | Бесконтактные | 5 |
|  | Контактные | 6 |
|  | Дифференциальные | 5 |
| Вращающие трансформаторы | Линейные, синусно-косинусные (ВТ, ЛВТ, СКВТ) | 6 |
|  | Масштабные (МТ, МВТ) | 5 |
| Машинные электроэлементы | Электромагнитные муфты | 4 |
|  | Регуляторы напряжения | 8 |
|  | Фазорегуляторы | 8 |
|  | Тахогенераторы | 8 |
|  | Двигатели генераторы | 10 |
|  | Электромеханические усилители | 12 |