Ағаш ақаулары

Жоспар

- Кіріспе

- Ақаулардың класссификациясы

- Бұтақтар

- Жарықтар

- Діңгек формасының ақаулары

- Ағаш құрылысының ақаулары

- Химиялық боялуы

- Саңырауқұлақтық зақымданулар

- Биологиялық зақымданулар

- Бөгде қосылулар, механикалық зақымданулар және өңдеу ақаулары

Кіріспе

Ағаш ақаулары – бұл ағаштың діңгегі тәрізді және оның жеке бөліктері секілді оның қасиеттерін нашарлататын және оның қолданылу мүмкіндіктерін шектейтін ағаштың кемшіліктері мен артықшылықтары.

Бұтақтар – бұны ақау деп айтуға келмейді себебі бұл ағаштың бұтақтары, ал бұтақсыз ағаш болмайды, сондықтан бұтақ ағаштың кері қасиеттеріне жатпайды, ол ағаштың табиғи қашуға болмайтын құбылысы болып табылады.

Жарықтар – ылғалды сіңірген кезде ағаш ісінеді және «ағаштың ылғал тартқыштығы» кепкен кезде сарқылады. Ағаш өлшемдерін біркелкі емес өзгерткен кезде, жарықтар немесе қисаюларда шығуы мүмкін бұралу (күш салу) пайда болады. Жалғыз шын дерек жарықтар мен қисаюлар ағашта пайда болады. Бұл жарықтар ағаштың төзімділігіне және тұрақтылығына әсер етпейді және ауа-райы жағдайларына қарай толығымен жабылып қалуы да мүмкін. DIN 4074-ке қарай тексерістерде жарықтар құрылымына және ұзақ өмір сүруіне кері әсер етпейтіні дәлелденді.

Табиғи қасиеттер (өңдеу дефектілерінен өзге) әртүрлі климаттық жағдайлар мен өсу орны, кездейсоқ зақымданулар, табиғи қартаю, микроорганизмдер, зиянкес жәндіктер мен құстардың әрекетінің кесірінен ағаштың өсу процесінде түзіледі. Ағаштың сапасына ақаудың әсері оның түрімен, өлшемімен, орналасуымен және кесілген ағаштың тағайындалуымен анықталады. Сондықтан орман материалдарының кейбір түрлерінде қаланбайтын ақаулар басқаларында назарға алынбауы мүмкін және үшіншісінде қалаулы болуы мүмкін. Тек ағаштың мықтылығын барынша төмендететін, мысалы шіріктер секілді сөзсіз болып табылады. Ағаштың кейбір ақаулары сәндік мақсатта жиһаздар және басқа бұйымдар жасауда қолданылады.

Өңдеу бұзылыстары деп ағашқа механикалық әсер ету кезінде, дайындау, тасымалдау және кесу және т.б. кезіндегі ақауларды айтамыз. Бұл ақаудың ең саны көп тобы.

Ағаштың табиғи ақауларының ең саны көп топтары болып, бұтақтардан басқа бір ақаудың түр өзгергіштігін көрсететін ағаш құрылысы ақаулары болып табылады. Барлығы МЕСТ 2140-81-ге 181 ақау түрі мен ағаштың бұзылыстары кірген.

Ағаштың ақауларын анықтау мен өлшеу үшін гамма-дефектоскопия әдісі, сондай-ақ фотоэлектрикалық, люминесценттік, магниттік, рентгеноскопиялық, акустикалық әдістер ойлап табылған. Ағаштың автоматикалық дефектоскопия тәсілдеріне қарамастан, ағаштың сапасын анықтаудың негізгі әдісі болып визуалды болып қалады, ал ең сенімді құрал – адам көзі.

Ағаштардың классификациясы

МЕСТ 2140-81 кему тәртібіндегі мағыналық келтірулеріне қарай, тоғыз топқа бөлінген кең номенклатураны қамтиды: 1-бұтақтар; 2-жарықтар; 3-діңгек формасының ақаулары; 4-ағаш құрылымының ақаулары; 5-химиялық бояулар; 6-саңырауқұлақтық зақымданулар; 7-биологиялық зақымданулар; 8-бөгде қосылулар, механикалық зақымданулар және өңдеу ақаулары; 9-шалыстықтар.

Бұтақтар

Бұтақ – бұл ағаштың діңгегінде бекітілген бұтақтың бөлігі.

Өзінің жағдайы мен қоршаған ағашқа қатынасына қарай бұтақтар жарық және қараңғы болып бөлінеді; өсіп кеткен, өспей қалған және түсетін; сау, шіріген және темекілі және т.б. Сонымен қатар олар кесілген  материалда орналасуына қарай классификацияланады.

Домалақ орман материалында ашық және өсіп жатқан бұтақты бөледі, бетінде қалған әртүрлі түрдің кебуімен табылуы мүмкін.

Бұтақтар ағаштың материал ретінде құндылығын және оның сорттылығын барынша төмендетеді. Бұтақтың өсу аймағында төзімділігі төмендейді, өйткені бұтақ қоршаған талшықтың бұрышына бағытталған өзінің жасушалық құрылымын иемденеді. Ағаштың барлық сорттарында қатысады. Ағашты арамен кесу кезінде және өспей қалған және жартылай өскен бұтақтар кепкенде жиі қатынасын үзеді және түседі.

Ағаштың бірден бір өзгешелігі болып өгей бұтақша болып табылады.

Жарықтар

Жарықтар – бұл ағаш бойының үзілістігі, аз жағдайларда талшықтарға кесе-көлденең. Жарықтарды түріне қарай бөлу тек ірі сортименттерде ғана мағына алады, ұсақтарында жарықтарды жекелей ақау деп қарастырған жөн, тек арасынан көлденең және кейбір жағдайларда қопарылуды шығарған жөн.

Метиктік жарық немесе метик (ресми емес түрде) жүрекшеден алыстайтын, бірақ периферияға жетпейтін өсіп келе жатқан ағашта пайда болатын ядродағы радиалды бағытталған жарық. Түрлері:

Шильфер - Кішкентай ағаштардың ішіндегі қалың қабыршақты қабырғалары бар ескі илектік қарағайлардың, шыршалардың және самырсындардың шоқтарындағы бір-біріне қысқа форманың араласуы.

Желайдар - Типтік метиктерден айырмашылығы, ол ең үлкен ені діңгектің ортасында емес, сонымен қатар ядро мен перифериялық бөліктер арасында.

Қопарылған жарық немесе қопарылу - өсіп келе жатқан ағаштың жарығы, жыл сайынғы қабаттар арасында ядро немесе піскен ағаш аймағында өтеді. Кесілген жерде шайырмен толтырылмаған доғалы пішінді жарықтарға ұқсайды.

Аяздық жарық, немесе аязға ұрыну – өсіп келе жатқан ағашта температураның жедел төмендеуінен пайда болады. МЕСТке сәйкес оған

Күн күркіреуге ұрыну – Найзағай соққысы әсерінен пайда болған жарық.

Қысу жарығы – көлденең жарықтардың жалғыз түрі. Жас ұзарған ағаштың діңгегінде шектен тыс жүктемеде пайда болады.

Жаңқа – орман материалдарын дайындау мен кесу кезінде пайда болатын, қапталдан алыстайтын өткел беткейлік жарық. Ақаулардың «бөгде қосылулар, механикалық зақымданулар өңдеу ақаулары» тобына кіреді.

Кеуіп кету жарықтары - бұл ағаш кеуіп, бетінен тереңдікке қарай тарайтын кезде пайда болатын сыртқы жарықтар. Соңында метик немесе доғалық шейкке ұқсас болуы мүмкін.

Діңгек формасының ақаулары

Қалыпты ауытқып кетушілік – табаны мен ұшына дейінгі диаметрдің төмендеуі. Қалыпты ауытқып кетушілік 1м бөренеге 0,8 см құрайды (балқарағайға – 1 см). Бөрененің ауытқып кетушілігі қалыпты құбылыс болып табылады; ақау деп дәл осы көлемді асып кететін ауытқып кетушілікті айтады. Қылқанды ағаштардың жапырақтыларға қарағанда ауытқып кетушілігі төмен; жеке тұрған ағаштар ауытқып кетушілікке бейім; сонымен қатар ауытқып кетушілік кейбір ағаш тұқымдастары формаларының мұрагерлік белгісі болып саналады. Қалыпты ауытқып кетушіліктің жоғары мөлшері жоғары бөлігінде болса, азырағы ортаңғы бөлігінде байқалады. Қалыпты ауытқып кетушіліктің алдын алу үшін екпе ағаштарының бонитетіне жоғары күтім қажет.

Ауытқып кетушіліктің еріксіз салдары - бұл жыл сайынғы қабаттардың кесілуі және материалдың беріктігін төмендететін жасанды қиғаш қабаты. Бұл құбылысқа әсіресе бөрененің перифериялық бөліктерінен жасалған орман материалдары ұшыраған. Қалыпты ауытқып кетушілік кедір-бұдыр (қоқыс) және аршу кезінде қалдықтардың мөлшерін арттырады, шикізатты тұтынудың айтарлықтай артуына және оның сапасының төмендеуіне әкеледі.

Ауытқып кетушілік ұзындығы немесе пайызбен бір сантиметрмен көрсетілген сортименттің жоғарғы және төменгі шетіндегі диаметрлердің (кесілген ағаш кесу үшін - ені) айырмашылығы арқылы анықталады. Орман материалдарында сортименттің төменгі шеті кесілген діңнен 1 м қашықтықта өлшенеді.

Бөксе ісінуі – ауытқып кетушіліктің жиі жағдайы; диаметрі (ені) 1 метрден жоғары диаметрі (ені) кемінде 1,2 есе болғанда, дөңгелек ағаштың дөңгелек бөлігінің диаметрін немесе енсіз ағаштың енін күрт артуы. Кесу кезінде үлкен көлемдегі қалдықтардың пайда болуы сөзсіз, ал нәтижесінде алынған материал кесілген талшықтардың көп мөлшерінің пайда болуының нәтижесінде сапасы төмен болады;

дөңгелек бөксе ісіну – бөрененің дөңгелек формалы көлденең қимасы;

қабырғалық бөксе ісіну – ағаштың бөренесі төменгі жағында қабырғалар және тереңдеулер (шұңқырлар) тамырлық ағытулармен байланысты бар; көлденең қимасы қате көпдоғалы форма алады. Тақтада кесілген кезде, бөрененің үлкен бөлігін тастайды, өйткені мұндай тақталар ауыр соғылып, күші төмендейді.

Ұзындық қабырғасы - бірнеше метрге дейін жететін бөренеде терең бойлық арқалықтардың болуы. Бұл ақау қабырғалық бөксе ісінуге  қарағанда, діңнің ортасында ғана орналасып қоймайды. Қабырғалыққа жапырақты тұқымдастардың бөренесі бейім; сұр қандыағаш, шаған; ең мінезді тұқымдас қызылқайыңдыкі.

Ағаш өнімділігін төмендетеді, әсіресе фанер жоталары үшін қажет емес. Ең үлкен және ең кіші диаметрлер арасындағы айырмашылықпен өлшенеді, қажет болған жағдайда шұңқыр ұзындығын сантиметр немесе сортименттің ұзындығының фракцияларымен өлшейді.

Доғалдылық - диаметрі кемінде 1,5 есе көп диаметрі бар дөңгелек ағаштың соңғы бетінің пішіні. Желден, күннің қызып кетуінен және басқа себептерден туындайды. Жиі ығысқан жүрекшемен шатастырады. Ең кіші және ең үлкен радиусы бар жерлердегі сақина қалыңдығы өзгереді. Дөңгелек орман материалдарын пайдаланған кезде қиындықтар тудыруы мүмкін, топырақты жырту кезінде қалдықтардың мөлшерін көбейтеді, бұл бөренедегі креньнің немесе тарақ ағашына қатысу белгісі. Ол тиісті соңының ең үлкен және ең кіші диаметрлері арасындағы айырмашылықпен өлшенеді.

Ағаш құрылысының ақаулары

Талшықтардың Тангенталды көлбеулігі немесе табиғи қиғаштық - ол талшықтарды ағаш осінің айналасындағы спиральда немесе ағаш және шпонның тангенді бетіндегі талшықтардың бейімделген құрылымында көрінеді. Бөренедегі жарықтармен анықталады. Есептегіштің бірінші өлшеуішті өлшеу кезінде назарға алынбайды. Шабу ағаш кесу кезінде беріктікті арттырады, бойлық шөгуді арттырады.

Талшықтардың радиалды көлбеулігі немес ежасанды қиғаштық немесе жылдық сақиналарды кесу - ағаш және шпонның бойлық осьтерінен жыл сайынғы қабаттардың бағытының ауытқуы. Закомелистостың және қисықтықтың сортиментін кесу кезінде, сондай-ақ қалыпты ағаш кесу кезінде пайда болады. Осындай ақаулы ағаш, көлденең жүктемені қабылдамайды, иілу үшін жарамайды. Механикалық өңдеуді қиындатады (гуинг және сынау).

Крен - қылқан ағаштың төменгі аймағындағы немесе қылқан жапырақты ағаш құрылымының өзгеруі, бұл ағаштың жыл сайынғы қабаттарының қалыңдауы және қараңғы болуы. Ара кесілген кескішіне қара дөңес ағаштың сирек кездесетін аудандары көрінеді; кесілген ағаштан жасалған бүйірлік беттерде - жолақтардың сол түсті түрінде. Бұзылған және қисық тұрақтылар мен барлық бұтақтарға тән. Жиі жүрекшені ауыстыру арқылы жүреді. Ағаштың қаттылығын және беріктігін күшейтеді, қысу және статикалық иілу кезінде ағаштың өңделуіне кедергі келтіреді, иілгіш тұтқырлық пен созылу беріктігін азайтады, талшықтар бойымен шөгуді арттырады, бұл крекинг пен бойлық бұрмалануды тудырады, сіңдіруге кедергі келтіреді және сыртқы келбетке әсер етеді. Бөлінеді:

жергiлiктi қабық немесе кремнин - бiр немесе бiрнеше жыл сайынғы қабаттарды жаулап алатын тар қиғаш секциялар немесе жолақтар түрiнде:

қатты крень- жүрекшенің бір жағында орналасқан және жарты немесе одан да көп көлденең қиманың ауданында орналасқан айтарлықтай қатты бөліктер түрінде.

Тартқыш ағаш – жапырақты ағаштардың құрылымы мен ұзындықтағы созылған белдеудегі құрылымдардың өзгеруі, жыл сайынғы қабаттардың қалыңдығының күрт ұлғаюымен көрінеді. Ол қабықтың түрленуімен, кейде түс өзгеру арқылы анықталады.Кесілген ағаш және ағаштан жасалынған, әр түрлі жылдық сақиналармен (емен, шаған) - тар жолдар түрінде. Талшықтар мен иілгіш төзімділік бойынша ағаштың беріктігін арттырады, талшықтардың қысылуын және статикалық иілуін төмендетеді, барлық бағыттардағы шөгуді арттырады, шиеленісуді және жарылуды арттырады, өңделуді қиындатады.

Кең қабаттылық - жыл сайынғы қабаттардың енін кеңейтілуі. Ол ылғал жерлерде өсетін мяндылық қарағайына тән. Мұндай ағаш кішігірім қабаттағы жұмсақтықтан және жіңішкеден ерекшеленеді.

Химиялық боялуы

Химиялық боялу - химиялық және тотығу процестерінің нәтижесінде түсінің өзгеруі, негізінен ағаш рафтинг кезінде тотығудан туындайтын, қайталама ылғалдандыру кезінде жиі қайталанатын жаңадан жасалынған немесе жаңадан жасалынған ормандағы әдеттен тыс түсті аймақтар. Олар көбінесе ағаштың (1-5 мм), кейде тереңірек қабаттарында орналасады; әр түрлі дәрежеде кептіру кезінде, жоғалады. Көптеген ағаштың қылқанды және жапырақты тұқымдастарында пайда болады. Ағаштың физико-химиялық қасиеттерін ауыстырмайды, бірақ оның түрін нашарлатады. Шпон мен фанерде жапырақтың зақымдану аумағының пайызын өлшейді.

Саңырауқұлақтық зақымданулар

Ағаштың саңырауқұлақпен зақымдануы – бұл ағашта саңырауқұлақтың қатысуымен пайда болатын әртүрлі мінездегі құбылыстар.

Саңырауқұлақтық ядролық дақтар (жолақтар), немесе ішкі қарауыту, соның ішінде

Ішкі қызарғыштық:

Өсіп келе жатқан ағашта пайда болатын, ағаштың мықтылығын төмендетпейтін және құрылымын сақтайтын ядроның дұрыс боялмаған аймақтары.

Тор, сыртқы түрді бұзатын, бірақ ағаштың бұзылуын шақырмайды.

Ағаштың жұқа сүрек қабатының саңырауқұлақтық боялуы – ағаштың мықтылығын төмендетпей жұқа сүрек қабатының дұрыс боялмауы, соның ішінде кең таралғаны.

Көгерген кеңістік – көк және жасыл түсшелердің сұр боялуы, сонымен қатар

Түсті жұқа сүрек қабатының дақтары – қызыл сары, жасыл, қызғылт (жарық күлгінге дейін) және қошқыл бояулар.

Қараю, шабылған ағашта саңырауқұлақтардың қатысуымен пайда болатын немесе оларсыз және ағаштың мықтылығын кемітетін бірқатар дақтар.

Шірік – мықтылығы төмендеген ағаштың түсі дұрыс емес аймақтары:

Қуыс ағаштың ішкі бөлігінің толық бұзылуынан пайда болады.

Биологиялық зақымданулар

Құрт-құмырсқалар әрекеті – шығу жолдары және тесіктер, ағашта ксилофаг-жәндіктердің және оның дернәсілдерімен жасалынған, сондай сияқты қабықжегі қоңыз, ұзын тұмсықты қоңыз, үй жертесер қоңыз, құмырсқалардың кейбіртүрлері, көбелек ағаш тескі және термиттер.

Терең емес және терең құрт тескіштер ағаштың мықтылығын төмендетуі мүмкін. Құрт тескішпен зақымдану өзімен бірге саңырауқұлақтың жұқа сүрек қабатының боялуы, қараю және жұқа сүрек қабатының шірігі (ағаштың саңырауқұлақтық зақымданулары) алып келеді.

Ағаштың паразиттік өсімдіктермен зақымдануы – ағаштың тесіктері паразиттік өсімдіктердің өмір сүру әрекеттері нәтижесінде омела, белбеугүлдінің пайда болады.  Тереңдігі бойынша айырылады.

Құстармен зақымдану – домалақ орман материалдарында болатын қуыс, құстардың өмір сүру әрекеті нәтижесінде, мысалы тоқылдақтың.

Бөгде қосылулар, механикалық зақымданулар және өңдеу ақаулары

Бөлім өзіне механикалық зақымдану ақаулары топтарының кең ауқымын қамтиды, ағашты өңдеуде адамның қатысуымен пайда болатын мысалы сағыз (карра) немесе өндірістік шығарылымдар және бөгде қосылулар.