Тесты

(рубежный контроль 2)

- Интеллектуальные датчики обеспечивают передачу информации при помощи:

А. Импульсного сигнала с широтно-импульсной модуляцией

Б. Цифрового сигнала в определенном коммуникационном протоколе

В. Аналогового сигнала 4 … 20 мА

Г. Дискретного сигнала 0; + 24 В

- Применение интеллектуальных датчиков в морских ИУС позволяет:

А. Повысить быстродействие систем

Б. Значительно сократить количество и общую длину соединительных линий В. Увеличить скорость передачи информации

Г. Облегчить диагностику систем

- Регулирование частоты электрического тока в дизель-генераторе

производится при помощи:

А. Изменения подачи топлива

Б. Изменения тока возбуждения

В. Подключения – отключения потребителей

Г. Регулирования величины реактивного тока

- Регулирование напряжения генератора переменного тока производится при помощи:

А. Изменения подачи топлива

Б. Изменения тока возбуждения

В. Подключения – отключения потребителей

Г. Регулирования величины активного тока

- Система сигнализации решает следующие задачи:

А. Оповещение о выходе контролируемых параметров за установленные пределы

Б. Анализ изменения состояния объекта наблюдения во времени

В. Формирование сигналов управления на выходах

Г. Реализация заданного закона управления объектом

- Система мониторинга решает следующие задачи:

А. Оповещение о выходе контролируемых параметров за установленные пределы

Б. Анализ изменения состояния объекта наблюдения во времени

В. Формирование сигналов управления на выходах

Г. Реализация заданного закона управления объектом

- Система управления решает следующие задачи:

А. Оповещение о выходе контролируемых параметров за установленные пределы

Б. Анализ изменения состояния объекта наблюдения во времени

В. Формирование сигналов управления на выходах

Г. Реализация заданного закона управления объектом

- Равномерность распределения активных нагрузок синхронных генераторов при параллельной работе можно оценить по показаниям:

А. Вольтметров

Б. Амперметров

В. Ваттметров

Г. Частотомеров

- Равномерность распределения реактивных нагрузок (при условии равенства активных нагрузок) синхронных генераторов при параллельной работе можно оценить по показаниям:

А. Вольтметров

Б. Амперметров

В. Ваттметров

Г. Частотомеров

- Пропульсивный комплекс как объект управления включает:

А, Корпус судна, главный двигатель, вал, гребной винт

Б. Дизель-генераторы, распределительные щиты, потребители электроэнергии

В. Рулевая машина, рулевое устройство, корпус судна

Г. Главный двигатель и редуктор

- Система АПС при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы должна выдавать:

А. Обобщенный световой сигнал

Б. Обобщенный звуковой сигнал

В. Световой сигнал, указывающий причину срабатывания АПС и обобщенный звуковой сигнал

Г. Сигнал на отключение устройства, вызвавшего срабатывание АПС

- Важнейшим свойством сетевых стандартов нижнего уровня считается:

А Высокая скорость передачи информации по сети

Б Возможность передачи по сети больших объемов информации

В Работа в режиме жесткого реального времени

Г Возможность подключения к сети большого количества PLC

- На какие виды подразделяют ПЛК по конструктивному исполнению (н)

А Моноблочные

Б Объективные

В Модульные

Г Многоблочные

14. Центральная секция программируемого контроллера содержит (н)

А Центральный процессор

Б Память

В Систему коммуникаций

Г Блок питания

Д Датчики

15. Расставьте этапы цикла рабочего режима ПЛК в верном порядке

А последовательный анализ рабочей программы с использованием данных о текущем состоянии датчиков и с формированием управляющих воздействий, которые записываются в буферные регистры.

Б Одновременное обновление контроллером состояния всех своих выходов и начала очередного этапа опроса датчиков

В Опрос всех датчиков с регистрацией их состояния в оперативной памяти

16. Что такое PLC (н)

А Программный контроль логистики

Б Контроль логистики

В Специальная разновидность ЭВМ

Г Особым образом спроектированная цифровая система управления на основе процессоров разной мощности и с различной функциональной оснащенностью, в зависимости от предназначения

Д Программируемый логический контроллер

17. Какой вид ПЛК представлен на рисунке

А Моноблочный

Б Модульный

В Полимодульный

Г Многоблочный

18. Какие из указанных фирм являются крупнейшими производителями программируемых логических контроллеров (н)

А Siemens AG

Б Allen-Bradley

B Rockwell Automation

Г Schneider Electric

Д Omron

Е Rockwell Corporation

19. Какие из указанных фирм являются российскими производителями ПЛК

А Siemens AG

Б Allen-Bradley

B Fastwel груп

Г Segnetics

Д Omron

Е Rockwell Corporation

20. Пропульсивный комплекс как объект управления включает:

А, Корпус судна, главный двигатель, вал, гребной винт

Б. Дизель-генераторы, распределительные щиты, потребители электроэнергии

В. Рулевая машина, рулевое устройство, корпус судна

Г. Главный двигатель и редуктор