Задание 9

1. Какие режимы нейтрали применяются в СЭС напряжением 0,38; 10; 35; 110; 220 кВ?

2. Какое влияние оказывает на напряжение между нейтралью сети и землей величина и характер сопротивления, через которое заземлена нейтраль сети?

3. Какое влияние оказывает заземление нейтрали через резистор на величину остаточного тока в месте ОЗЗ?

4. Как влияет режим заземления нейтрали на защиту от однофазных замыканий на землю? Проведите сопоставление возможности реализации РЗ при различных режимах нейтрали электрических сетей.