Геомагниттік өріс элементтерін өлшеуге арналған аппаратура.

Жоспар:

- Магнитометрлер.

- Тура өлшеу.

- Жанама өлшеу.

- Нақты (абсалюттік) және салыстырмалы  өлшендер.

Магнитометр деп аталатын арнайы аспаппен жер бетіндегі магнит өрісінің жиынтығын (жердің бірқалыпты магнит өрісі мен рудалық денелердің қосымша магнит өрісінің қосындысы) өлшейміз.осы жиынтық магнит өрісінің үш құраушыларын (Z – тік және Н – көлденен құраушылары, D – ауытқу) өлшеп және осы ауданға тән жердің қалыпты магнит өрісінің мәнін біле отырып (аномальды аймақтан алшақ жатқан орында өлшенеді), жоғарыда келтірілген формулар бойынша магнит өрісінің элементтерін және оның толық векторын есептеп шығаруға болады.

Дегенмен, жер бетіндегі әрбір нүктеде магнит өрісінің барлық үш құраушылырын өлшеу өте сирек жүргізіледі. Бұл жұмыстың қиындығына немесе уақыттың азыдығына байланысты емес, негізгі себеп әрбір өлшенетін профильдің бағытын геодезиялық өлшемдермен қамтамасыз етілуі қажет. Бұл күрделі жұмыс, сондықтанда магниттік түсірім кезінде әрбір нүктеде магнит өрісінің бір-ақ құраушысы (элементті ) өлшенеді. Әдетте, бұл Z – құраушысы, оны өлшеу ынғайлы да және магнит өрісінің өзөгерісін нақты көрсетеді.

Магнит өрісін элементтерін өлшеу тура және жанама тәсілдермен жүргізіледі.

Тура өлшеу деп өлшенетін шаманы басқа бір шамамен салыстуры арқылы (электр тоғы, магнит өрісі), (мәселен таразымен өлшеу сияқты) немеесе қажетті өлшем бірлігінесәкес шкаласы бар өлшеуіш аспаппен тікелей (мәселен амперметрмен) өлшеуді айтады.

Жанама өлшеу деп өлшенетін шаманы басқа бір тура өлшенетің шамамен байланысы (тәуелділік) рқылы есептеліп шығарылады.

Әдетте,ғ магнит өрісінің барлық элементтері (оларды уақытпен өзгерісінен басқасы) жанама тәсілмен өлшенеді.

Тура және жанама тәсілдермен жердің магнит өрісінің элементтері нақты (абсалюттік) және салыстырмалы түрде өлшенеді. Абсалюттік өлшеулер арқылы өлшенетін магнит өрісің элементтерінің толық мәні анықталса, салыстырмалы өлшем нәтижесінде екі пункт аралығындағы магнит өрісінің элементтерінің айырымы немесе өсімшесі (∆Z немесе Н) анықталады.

Абсалюттік өлшеулер арқылы магнит өрісінің ауытқу D, еңкістігі I, көлденен құраушысы Н және өріс кернеулігінің толық векторының модулі анықталады. Магнит өрісінің қалған элементтері осы өлшенген шамалар арқылы, жоғарыда келтірілген 2,2 формулалар көмегімен есептеленеді.

Абсалюттік өлшеулер ірі обсерваториядаларда, ал салыстырмалы өлшеулер дала жұмыстары кезінде жүргізіледі. Кейінгі кезде протондық және кванттық магнитометрлер көмегімен дала жұмыстары кезінде де абсалюттік өлшеулер жүргізуге мүмкіндік туды.

Айта кететін жәйт, шаманы нақты және салыстырмалы өлшеу немесе өлшенетін шаманың  нақты және салыстырмалы мәндері атаулытүсініктер әр түрлі мағыналарды білдереді. Мәселен, салыстырмалы өлшеу тәсілі арқылы магниттік өрістің  бір жағдайда тік құраушысының нақты мәнін анықтау арқылы салыстырмалы мәнін (∆Z= Z1- Z2) табуға болады.

Аспаптың сезгіштік қабілеті (чувствительность) деп аспатың өлшеген шамасының өлшенетін шаманың өзгерісіне қатынасын айтады.

Егер магниттік өлшеуді бір нүктеде біршама уақыттан кейін қайталасақ, онда өлшеу нәтижесі бастапқыдан өзге болады. Бұл құбылыс аспаптың ноль-пунктінің ыңғылысу деп аталады. Мұндай өзгеріс механникалық аспаптар үшін оның кейбір конструкциялық элементерінің уақыт өткен сайын әр түрлі себептермен (механикалық сілкініс немесе басқа жағдайлар) өзара орналасуының өзгерісіне байланысты.

Бақылау сұрақтар

- Қандай аспаптарды магнитометр деп атайды?

- Қандай тәсілдермен магнит өрісін элементтерін өлшейді?

- Аспаптың сезгіштік қабілеті?

- Геомагниттік өрісті өлшеу тәсілдерінің жіктелуі.

- Магнитометрдің түрлері.