Электробарлау аппаратурасы мен жабдықтары.

Жоспар:

- Аппаратура мен жабдықтардың негізгі қасиеттері:

а) Генераторлар, батарея, аккумулятор.

б) Өлшегіштер, тоқ регистраторы.

в) Өлшегіштер немесе реттегіш аспаптар.

г) Гальваникалық өрістерге арналған электродтар.

д) Тұзақ(петля) – жерленбеген контуры

е) Аз кедергілі сымдар.

ж) Көмекші жабдықтар

2.Тасымалданатын аспаптар:

а) Электронды тілді компенсатор

б) Аз жиілікті аппаратура

в)  Эллипс осінің поляризациясын өлшеуге арналған аппаратура.

г) Ауыспалы процесстерді өлшеуге арналған аппаратура.

д) Радиокомпарационды профильдеуге арналған аппаратура.

е)Дипольді электромагнитті профильдеуге арналған аппаратура

ж) Радиожарықтануға арналған аппаратура

Электробарлауға арналған аппаратура мен жабдықтар

Электробарлаудың әртүрлі әдістеріне әртүрлі аппаратура мен жабдықтар қолданылады. Кейбір аспаптар бір ғана жұмысқа арналса, ал кейбір аспаптар бірнеше жұмысты атқара алады.

Генераторлы-өлшегіш аспаптардың негізгі қасиеттері

Электробарлаудың техника кешеніне келесі блоктар жатады:

Генераторлар, батареялар, аккумуляторлар( табиғи өріс әдісіне бұл аспаптар керек емес) генераторлы аспаптарға тұрақты тоқпен қамтамасыз етуші құралдар. Автогенераторлар автомобильдің және бензоэлектрикалық агрегаттың көмегімен жұмыс жасайды. Электробарлауға 70 немесе 30В кедергілі және салмағы 25 немсе 20кг   69-ГРМЦ-6 (Б-72) немесе 29-ГРМЦ-13 (Б-30) батареялары қолданылады. Оларда құрғақ марганцевті-цинктік элементтер қолданылады. 30-100В кедергілі кез келген батареяларды қолдануға болады. Кейде электробарлауда әртүрлі аккумуляторларды да қолданады.  Тұрақты тоқ кедергі 10нан 1000В-қа дейін өзгереді.

2.  Өлшегіштер немесе тоқ регистраторы, қоректенуші тізбекте. Әртүрлі әдістерде ток 0,01-ден 50А-ге дейін өзгереді.

3. Өлшегіш немесе реттегіш аспаптар кернеулі өрісте амплитуда және фазаның мәнін (абсолютті және салыстырмалы) анықтауға арналған. Көбінесе потенциалдар айырымын ΔU тілді милливолтьметрлермен өлшейді. Жазба көрінерлік болса аналогті деп аталады. Егер сигналдар цифрлы кодтармен жазылса сандық деп аталады және магнитофонға жазылады. Өлшегіш немесе реттегіш аспаптарға келесі мінездемелер жатады: әртүрлі жиіліктер және динамикалық диапазондар; сезімталдығы (10мкВ); жоғарғы кіріс кедергі(1 МОм жоғары); автоматты және қолды нөлге орналастыру аспабы; қоректенуші көзінің электронды схемасы және т.б.

4. Гальваникалық өрістерді құруға арналған электродтар Жерде және өлшенетін электрикалық кернеулік өрісте. Қоректеніші АВ электродтары ретінде шойын қолданылады, ал қабылдаушы MN мыс және латун электродтары қолданылады.  Поляризация әдісінде поляризацияланбайтын электродтарды қолданады(мысты купарос және мысты стержн).

5. Тұзақ(петля) – жерленбеген контуры (өлшемі 1км-ге дейін), индукциялық өрісті қоздыруға арналған шектеу(рамка) (1 м диаметрлі). Тұзақ және шектеу изоляцияланған сымнан жасалады, диаметрлері өрістің жиілігіне сайкес келеді.

6. Аз кедергілі сымдар механикалық қатты және жақсы изоляцияланған. Электробарлауға арнайы геофизикалық мыс сымдар(ГПМП, ГПСМП және т.б) қолданылады.

7.Көмекші жабдықтар (катушка, кувавлды, құралдар жіне т.б.).

Электробарлауға көптеген аппаратуралар қолданылады, олардың жұмыс істеу принципі мен схемасы тереңдікке, өлшенетін жерге, өріс жиілігіне және өлшенетін параметрге байланысты болады. Тереңдік және геологиялық параметрлерге байланысты аппаратуралар үшке бөлінеді: а) тасымалды, б) электробарлау станциясы; в) аэроэлектробарлау станциясы

Тасымалды аппаратура

Электробарлауда аз тереңдікті зерттеу кезінде (500м-ге дейін) 20-100кг массалы блоктардан тұратын тасымалдыц аспаптар қолданылады. Тұрақты тоқты және аз жиілікті (АЭ-72, АНЧ-3) өлшеуге арналған аспаптарды, индукциялық электромагнитті профильді гармоникалық(ЭПП) және қондырылмаған өрісті (МПП), жоғарғы жиілікті электробарлау (СДВР, ДЭМП, РП) аппаратураларын қарастырайық.

Электрлі тілді компенсатор. Электрлі тілді компенсатор немесе электробарлау  автокомпенсатор (АЭ-72) тұрақты тоқты, табиғи өрісті (ЕП), кедергі (ВЭЗ, ЭП), заряд (МЗ) өлшеуге арналған. АЭ-72 құралы автокомпенсациялық схемада немесе схемалы күшейткіште құрылған транзисторлы милливолтьметр. Бұл аспаптың салмағы 4 кг. Аспап ΔU өлшеуден басқа, I өлшеуге қолданлыады.

Аз жиілікті аппаратура. Аз жиңлңктң аппаратура (АНЧ-3) табиғи электрлік өістерді, кедергіні, зарядты өлшеуге арналған. АНЧ-3 кешеніне 5 Гц жиілікті және массасы 3 кг болатын генератор, Б-70, Б-30 батарея, 4 кг болатын транзисторлы милливольтметр  жатады.

Магнит өріс поляризациясының эллипс осін өлшеуге арналған аппаратура.

Поляризацияның эллипс осін өлшеуге арналған аппаратура (ЭПП-2) индуктивті төменгі жилікті профильдеуді өлшеуге арналған. Оның көмегімен Жерде гармоникалық өріс құрады және магниттік өрістің вектрлы поляризация эллипс осін өлшеуге арналған. Аспатың салмағы 50кг.

Ауыспалы поцестерді өлшеуге арналған аппаратура.

Индуктивті профилді ауыспалы процесстерді өлшеуге арнаалған аппаратура. Аппаратура МПП транзисторлы коммутатор және өлшегіш блоктан тұрады. МПП аппаратурасының массасыц 10-40 кг құрайды.

Радиокомпарационды профильдеуге арналған аппаратура. Радиокомпарационды профильдеуге арналған аппаратура СДВР-3 радиоқабылдағышты қолданады. Ол транзисторлы радиоқабылдағыш-компаратор, 10-30кГц диапазонында жұмыс істейді. СДВР-3 радиоқабылдағышының жйа қабылдағыштардан айырмашылығы ферритті антенналар, аспаптың шкала бағасын көрсетін құрылғы бар. Аспатың массасы 5кг.

Дипольді электромагнитті профильді аппаратура. Дипольді электромагнитті профильді жоғарғы жиілікті жасанды өрісті зерттеуге арналған аспап ДЭМП. Ол 2,8; 32; 128 кГц жилікті портативті генератордан, радиоқабылдағыш, рамалық генераторлық және  өлшеуіш антенна. Жалпы салмағы 17кг.

Радиожарықтауға арналған аппаратура. Радиотолқынды жарықтандыру ұңғымалар мен тау кен ісінде әртүрлі аппаратуралар қолданылады. Олар қабылдағыш(0,1-ден 10МГц жиілік) және антенна тұрады.

Бақылау сұрақтары:

- Электробарлау станциясы.

- Аэроэлетробарлау станциясы.

- Тасымалды электробарлау аппаратурасы.

- Тасымалды электробарлау аппаратурасының түрлері.