Ұңғымадағы геологиялық-техникалық әдістер.

Жоспар:

- Кавернометрия.

- Инклинометрия.

Кавернометрия.

Кавернометрия

Кавернометрия (КМ) деп бұрғылау ұңғымасының орташа диаметрін өлшеуді айтады. Жалпы алғанда, ұңғыманың іс жүзіндегі диаметрі бұрғы қашауының диаметріне тең емес. Осал тау жыныстарын (мəселен, қазба көмір) уату барысында ұңғыма диаметрі кесімді (номинальды) диаметрден dн асып кетеді. Мұның себебі, ұңғымада осал тау жыныстардыңлық суынан қуыстар пайда болады. Қуыстар ұңғыманы бұрғылау барысында, саздың шайылуынан сазды қабаттарда да пайда болады. Ұңғыманың диаметрінің кесімді диаметрден кішіреюі коллектор қабаттарда болады.

Өзінің өтімділігі жоғары болуына байланысты, оларда бұрғылау ерітіндісі басылып қалады. Кеуек диаметрлері аз болғандықтан, қабатқа бұрғылау ерітіндісінің тек сұйығығана енеді, ал саз болса ұңғыма қабырғасына жабысып, сазды қабықша құрайды, ал ол ұңғыманың диаметрін кішірейтеді.

Ұңғыма диаметрін білу – техникалық жəне геологиялық мəселелерді шешуге аса қажетті. Мəселен, ұңғымаға шегендеу құбырын дұрыс орнату үшін ұңғыманың диаметрін білу қажет (5.1 сурет).

Сонымен қатар, шегендеу құбырын бекітуге қажетті цемент мөлшерін есептеу үшін немесе каротаж жұ мыстарын жүргізу үшін қажетті ұңғымалық аспаптарды таңдау да мұндай мəлімет аса қажет.

Инклинометрия.

Инклинометрия  деп бұрғылау ұңғымасы оқпанының қисаю бұрышын өлшеуді айтады.

Геологиялық немесе техникалық тұрғыдан қараған да бұрғылау ұңғымасы тік немесе еңіс бағытта бұрғыланады. Еңіс ұңғымалар, əдетте, теңіз платформаларынан мұнайды шығаруда, батпақты аудандар да үйілген табаннан (бұрғылау мұнарасының орнын ауыстырмай бірнеше мұнай шоғырларын шығаруда) негізгі ұңғымаға қосымша оқпан қосу үшін бұрғыланады . Рудалық кенорындарында еңіс ұңғымалар тік құлаушы (круто падающий) рудалық денелерді барлау кезін де бұрғыланады. Ұңғыманы бұрғылау барысын да ол бастапқы бағытын өзгертуі (қисаюы) мүмкін.

Ұңғыманың кеңіс тік тегі орналасқан жері тереңдік жəне екі бұрыштық параметрлері мен (зенит жəне азимут бұрыштарымен) сипатталады.

Зенит бұрышы – ұңғыма осі мен тік бағыт арасындағы бұрыш.

Азимут бұрышы – солтүстік бағыт пен ұңғыманың көлденең кесіні арасындағы бұрыш.

Кейбір кезде ұңғыманың еңіс бұрышы деп те айтылады, бұл зенит бұрышын 90–қа толтыру бұрышы.

Бақылау жұмысы:

- Кавернометрдің жұмыс істеу принципі.

- Зенит бұрышы дегеніміз не?

- Азимут бұрышы дегеніміз не?

- Ұңғыманың еңіс бұрышы дегеніміз не?