Сейсмобарлау аппаратурасы мен жабдықтары.

Жоспар:

- Сейсмостанция.

- G  DAPS-4

G  DAPS-4 (Geophysical Data Acquisition and Processing System) – қазіргі сейсмикалық барлау практикасында кеңінен қолданылып жүрген алдыңғы қатардағы  сандық телеметряилых сейсмикалық станция.  Төменде, осы станцияның қысқаша сипаттамасы, оның нұсқауына сәйкес (JGI,Inc.1999) беріліп отыр.

5.8 - сурет

G  DAPS-4  бақылау жүйесінің пішін үйлесімі (геометриясы)

GDAPS-4 тіркеу қабілеті жоғары, динамикалық диапазоны барынша аумақты (24-битті Дельта-Сигма А/Ц түрлендіргіш), тіркелген сейсмикалық мағлұматтарды (2D, 3D) өңдеп талдауға және  көпканалды (канал саны шексіз) тіркеуге мүмкіндігі бар, микротолқынды байланыспен жабдықталған,  компьютерліндірген сейсмикалық жүйе.

Станция бірнеше блоктардан тұрады: орталық тіркеу (CRU – Central Recording Unit), сейсмикалық линияны (каналды) бақылау (SLCU – Slave Control Unit), далалық тіркеу модульдері (RSU – Remote Station Unit) және сандық телеметриялық байланыс кабелі  (DTC – Digital Telemetry Cable)

5.9-сурет

Далалық тіркеу модулі (сейсмоқабылдағыш) және қоректердіру көзі (батарея)

1. Орталық тіркеу жүйесі (CRU) станцияның жұмысын тиімду басқару үшін аспаптық комплекс пен  компьютерлік басқару программаларымен жабдықталған. Оның құрамында Master Unit (Мастер-блок) - бір платалық (одноплатный) қуатты  компьютер және ені 12-24 дюймдік график тұрғызушы қондырғы (Plotter) бар.

Компьютерлік басқару программалары станция қондырғыларының жұмысын қадағалайды, сейсмикалық мағлұматтарды өңдеп экранда көрсетеді, қосалқы сейсмикалық шу деңгейін реттейді және бүкіл далалық қондырғыларды тестен өткізеді (тексереді).

2. Далалық тіркеу модулі (RSU) тіркеу динамикалық диапазоны аумақты (24 битті Дельта-Сигма А/Ц түрлендіргішті), пайдаланылатын тоқ қуаты - аз  мөлшерде, қорабы – су өткізбейтін және жұмыс істеуі қарапайым аспап. Ток көзі ретінде – сиымдылығы 7 ампер-сағат Ni-Cd батареясы, ал қосымша - қорғасын-қышқыл батареясы қолданылады.

5.10-сурет

Орталық тіркеу жүйесіның қондырғылары

3. Сейсмикалық линияны бақылау блогы (SLCU)  - таралу жылдамдығы 32 Mбит/сек-қа тең  арнайы қондырғы.

4. Сандық телеметриялық байланыс кабелі (DTC) сейсмоқабыл-дағыштарды қосатын 6 ажыратқышы бар, ұзындығы 330 м (стандартты ұзындық) екі бөліктен (165 м-ден) тұратын кабель (DTCL). Көплиниялы DTCM кабелі  ұзындығы 250 м  есілген 12 пар кабелден тұрады.

5. Ықшамды (портативный) трминал  (HT) – RSU модулін және оның қосылған жерлерін тексеру үшін  қолданылатын автономдық тестер-прибор.

5.11-сурет

Дала тіркеу модулі

5.12 - сурет

G  DAPS-4 станциясының далалық қондырғылары

6. Радиоканал (WAVELINK) – 2,4 ГГц/50ГГц жиіліктегі, таралу қашықтығы 800 м/2 км УКВ радио.

5.13 - сурет

а – линиялар (каналдар) жайлы  деректер; б- тіркеу процессін бақылау;

в- жүйенің өзіндік шуын бақылау

в)

б)

а)

Станция құрамындағы компьютерлік басқару программасы бүкіл қондырғылардың жұмыстарын бақылауға мүмкіндік береді: сигналды дискіге және магниттік таспаға тіркеу, шудың деңгейін дисплейде көрсету, плоттерге немесе экранға сейсмикалық мағлұматтарды шығару,  жүйені сынау кезіндегі деректерді қағазға түсіру және с.с.

Бұл станция жайлы толық мағлұматты жоғарыда келтірілген станцияның өз нұсқауынан табуға болады.

Бақылау сұрақтары:

- Орталық тіркеу жүйесі

- Далалық тіркеу модулі

- Сейсмикалық линияны бақылау блогы

- Сандық телеметриялық байланыс кабелі

Сейсмикалық толқындардың годографтары туралы түсінік

Жоспар:

- Годографтарды тұрғызу.

- Тура және беткейлік толқындар годографтарының теңдеулері

Сейсмикалық толқындар жербетінде (профиль бойында) орналасқан сейсмоқабылдағыштар көмегімен тіркеледі. Толқындардың сейсмо-қабылдағышқа жету уақыттары  жер қойнауындағы беткейлердің тереңдігіне, қоздыру және қабылдау пункттерінің бір-бірінен ара қашықтығына және толқынның таралу жылдамдығына тікелей байланысты.  Толқынның қоздыру пунктінен қабылдау пунктіне дейінгі жету уақыты (t) мен олардың ара қашықтығы (х) арасындағы байланысты бейнелейтін графикті годограф деп атайды. График координаталарының бастапқы нүктесі (0)  қоздыру (жарылыс)  пунктіне сәйкес келеді.

Годографпен толқынның көрінерлік таралу жалдамдығы атаулы түсінік  тікелей байланысты. Толқынның жазық алғы шебі жер бетінде (АБ профилі бойымен) S1 және S2 нүктелерінде әр түрлі уақытта тіркеледі (5.14-сурет). Егер S1  пунктіне толқынның алғы шебі t1 уақытында жетті десек, S2 пунктіне ол t2 = t1+ t  уақытында жетеді.

5.14-сурет

Толқынның көрінерлік жылдамдығын түсіндіру мысалы

Графиктен толқынның нақты таралу жылдамдығы  қатынасына тең деп ойлап қалуға болады. Бұл жылдамдық толқынның нақты таралу жылдамдығы емес, оның көрінерлік жылдамдығы (V*), яғни  толқынның алғы шебінің профиль бойымен таралу жылдамдығы

V*=           (5.3)

Егер, толқын сәулесі мен бақылау сызығының (профильдің) арасындағы бұрышты е0 деп, ал толқынның алғы шебі мен бақылау сызығының аралығындағы бұрышты і0  деп алсақ, онда S1DS2 тікбұрышты үшбұрышынан мынаны табамыз

Sini0=                 (5.4)

5.4-формуласын еске ала отырып

V*=       (5.5)

Табылған 5.5-формуласы көрінерлік жылдамдық туралы заңдылықты бейнелейді.

5.14-суретінен е0 бұрышының мөлшеріне байланысты көрінерлік жылдамдық кең алқапта өзгеретінін көреміз (толқынның нақты таралу жылдамдық мәнінен бастап -ке дейінгі аралықта). Егер толқын сәулесінің таралу бағыты бақылау сызығымен сәйкес келсе (е0=0) , онда көрінерлк V* нақты жылдамдыққа тең, яғни V*= V.

Тура және беткейлік толқындар годографтарының

теңдеулері

Аталмыш толқындар годографтарының түрлері мен теңдеулері бірдей, өйткені олардың таралу жолдары (жарылыс пунктінен қабылдау пунктіне қарай профиль бойымен) бірдей (5.15-сурет).

5.15-сурет

Тура және беткейлік толқындар годографтары

(беткейлік толқын сәулелері мен годографы пунктир

сызығмен бейнеленген)

Тура толқынның таралу уақыты

(5.6)

X – қоздыру және қабылдау пункттерінің ара қашықтығы, V1 – тура толқынның таралу жылдамдығы.

(5.6) формуласы тура толқынның теңдеуі деп аталады, оның годографы 5.15-суреттегідей координаталар бастапқы нүктесінен таралған екі тармақтан тұратын түзу сызық кесінділері. Годографтың бұрыштық коэффициенті арқылы толқынның  көрінерлік жылдамдығын V* анықтауға болады. Толқын сәулесінің таралу бағыты бақылау сызығымен бірдей болған кезде (е0=0) толқынның көрінерлік жылдамдығы нақты жылдамдыққа тең, яғни V*= V.

Беткейлік толқын годографының теңдеуіне келсек, ол 5.6 – формуласымен бірдей, айырмашылығы тек қана V1 бұл жолы беткейлік толқынның жылдамдығына тең. Ал, оның годографы тура толқынға қарағанда әлдеқайда тік болады, өйткені оның таралу жылдамдығы тура толқынға қарағанда аз.

Бақылау сұрақтары:

- Годограф дегеніміз не?

- Годографтарды тұрғызу.

- Тура және беткейлік толқындар годографтарының теңдеулері

Шағылған толқындар годографының теңдеуі

Сынған толқындар годографының теңдеуі

Жоспар:

- Шағылған толқындар годографтарының теңдеуі.

- Сынған толқындар годографының теңдеуі

Шағылған толқын теңдеуін табу үшін жарылыс пунктінен шағылу беткейіне дейінгі тереңдікті (нормаль бойымен) h-деп белгілеп, S  арқылы координатасы х бақылау пунктін белгілейік (5.16-сурет). Шағылған толқынның О нүктесінен S-ке дейінгі таралу уақыты (OMS жолымен)

(5.7)

5.16-сурет

Шағылған толқын годографы

Суреттегі MS  және ON кесінділерін О* пунктінде өзара қиылысқанша созып, екі тікбұрышты үшбұрышты табамыз (ONM және O*MN). Олар бір-біріне тең, өйткені OMN бұрышы=O*MN бұрышына=900 - .

OM және MO* кесінділері өзара тең, сондықтан OMS сынық сызығын (ломанная) O*S түзуімен алмастыруға болады, яғни толқын О пунктінен емес O* нүктесінен таралды деп қараймыз (O* - жорымал жарылыс пункті). Олай болса, 5.7-формуласын басқа түрде жазуға болады

O*S=

Xm – O* нүктесінен түсірілген перпендикулярдің бақылау сызығымен қиылысқан нүктесінің координатасы, 2Н – O*m  перпендикулярінің ұзындығы.

Шағылған толқын годографының  теңдеуі

t =       (5.8)

(5.8) формуласын түрлендіру арқасында шағылған толқын годографының теңдеуін төмендегідей жазуға болады:

(5.9)

Бұл формула гипербола фигурасының теңдеуі, олай болса шағылған толқын годографы минимумы m нүктесіндегі гипербола фигурасымен бірдей. Уақыт өсіндегі годограф кесіндісі

t0 =       (5.10)

V – жабынды қабаттағы толқынның таралу жылдамдығы.

Сонымен іс жүзінде, годограф тұрғызылғаннан кейін t0 уақытын анықтап, V жылдамдығы белгілі болған жағдайда шағылған беткейдің тереңдігін төмендегі формула арқылы анықтауға болады

h =

Сынған толқындар годографының теңдеуі

5.17-суретте шекаралық жылдамдығы VГ , жабынды қабаттағы толқын жылдамдығы V, тереңдігі h (нормаль бойымен) сыну беткейі көрсетілген. Сыну беткейіндегі нүктелерді (ерекше бұрышқа сәйкес келетін) К+ және К_ (+ бектейдің жоғары көтерілген бөлігі, - беткейдің төмен қарай бағытталған  бөлігі), сынған толқындардың  жер бетіне алғашқы шыққан нүктелерін М+, М- және оларға сынған толқындардың жету уақыттарын tm+, tm-  (tm- > tm+), сынған толқындар білінбейтін белдемді xm+ , xm-  деп белгілейік.  Онда 5.5 формуласына сәйкес көрінерлік жылдамдық

V*+ =             (5.12)

5.17-сурет

Сынған толқындар годографы

Егер i0+=i-  екенін еске алсақ, онда 5.12 формуласы төмендегідей түрде жазылады

V*+ =              (5.13)

i-ерекше бұрыш,  i = arcsin V/VГ,   - беткейдің еңкіш бұрышы.

V*- =              (5.14)

Егер сыну беткейі көлденең болса (=0), онда 5.13 және 5.14 формулаларынан   V*+ = V*- = VГ , ал, сыну шекарасы көлденең болмаған жағдайда     V*-< VГ< V*+.

Сынған толқынның жер бетіне алғашқы шығу координаталары xm , tm және толқынның көрінерлік таралу жылдамдығы белгілі болса, сынған толқындар годографы теңдеуін бұрыштық коэфициенттері белгілі  түзудің теңдеуі арқылы өрнектеуге болады:

(5.15)

Шекара беткейдің жоғары көтерілген бөлігі үшін 5.15 формуласы

t =

5.13 формуласындағы V*+ орнына қойып

t =

t =       (5.16)

Сынған толқын годографын соңғы түрде жазу үшін 5.17 суреттке көңіл аударайық. Сынған толқындар жолы ОК+М+ және ОК-М-   шағылған толқындар жолымен сәйкес келеді. Өйткені, К+ және К- ерекше пункттерде сәулелердің түсу және шығу бұрыштары бірдей. Олай болса, ОК+М+ және ОК-М-   сынық жолдарын О* жорымал жарылыс пунктінен шығатын түзу кесінділермен алмастыруға болады.

Енді, О жарылыс пунктінен О*М+  сәулесіне нормаль түсірейік. ОМ+N тікбұрышты үшбұрышының NOM+ бұрышы (i-) - ге тең, ал үшбұрыштың  NM+   қабырғасы XM+sin (i-) – ге тең. О*М+  сәулесінің ұзындығы VtM+ - ге тең болғандықтан  5.16 формуласындағы квадраттық жақшаның мәні О*ОN тікбұрышты үшбұрыштың О*N катетіне тең. Олай болса О*N-ді  2hcosi – мен ауыстырып, беткейдің көтерілу бөлігіне сәйкес сынған толқындар годографының теңдеуін жазамыз

t =     (5.17а)

Беткейдің екінші бөлігі үшін

t =     (5.17б)

Егер  сыну беткейі көлденең болған жағдайда

t =        (5.17в)

Сонымен, сыну беткейі еңкіш болған жағдайда, сынған толқындар годографы теңдеуі еңкіштігі әр түрлі екі тармақтан тұратын түзу кесінділермен  бейнеленеді, яғни

t0 =        (5.18)

Егер сыну беткейі көлденең болса, годографтағы тарамдардың бұрыштары бірдей болып, кесінділер түзу сызыққа ауысады.

5.17 суретте жер бетіндегі  М нүктесіне дейін тек қана тура толқындар тіркеледі. М нүктесінен бастап сейсмоқабылдағышқа тура толқындармен қатар сынған толқындар да тіркеледі. Профильдің МР аралығы «көмескі» белдем («слепая» зона) деп аталып, мұнда сынған толқындар тура толқындардан кейін тіркеледі. Р нүктесінде тура және сынған толқындардың жету уақыттары теңесіп, әрі қарай сынған толқындар алдымен тіркеледі.

Бақылау сұрақтары:

- Шағылған толқын дегеніміз не?

- Сынған толқын дегеніміз не?

- Годограф дегеніміз не?