Вариант 1

1. Снегопад – это…

А) перенос ветром частиц ранее выпавшего снега без выпадения его из облаков, причем переносимый снег поднимается не выше 20-30 см;

B) перенос ранее выпавшего снега, сопровождающийся поднятием снега и снежной пыли на высоту до 10 м;

C) выпадение снега из облаков при слабом ветре (до 2-3 м/сек), но без переноса частиц ранее выпавшего снега;

D) выпадение снега из облаков при ветре, когда снег переносится в слое воздуха высотой до 100 м;

E) одновременно переносится выпадающий из облаков снег и ранее выпавший снег.

2. Низовая метель – это…

А) перенос ветром частиц ранее выпавшего снега без выпадения его из облаков, причем переносимый снег поднимается не выше 20-30 см;

B) перенос ранее выпавшего снега, сопровождающийся поднятием снега и снежной пыли на высоту до 10 м;

C)  выпадение снега из облаков при слабом ветре (до 2-3 м/сек), но без переноса частиц ранее выпавшего снега;

D)  выпадение снега из облаков при ветре, когда снег переносится в слое воздуха высотой до 100 м;

E)  одновременно переносится выпадающий из облаков снег и ранее выпавший снег.

3. Выпадение снега из облаков при слабом ветре (до 2-3 м/сек), но без переноса частиц ранее выпавшего снега это:

А) низовая метель;

B) поземка;

C) верховая метель;

D) двойная метель;

E) снегопад

4. Выпадение снега из облаков при ветре, когда снег переносится в слое воздуха высотой до 100 м это:

А) низовая метель;

B) поземка;

C) верховая метель;

D) двойная метель;

E) снегопад

5. Зимний период года начинается

А) Когда температура воздуха днем или ночью опускается ниже 0о С;

B) Когда температура воздуха днем опускается ниже 0о С;

C) Когда температура воздуха ночью опускается ниже 0о С;

D) Когда температура воздуха среднесуточная опускается ниже 0о С;

E) Когда температура воздуха за сутки не имеет положительных значений.

6. По трудности снегоборьбы территория Казахстана разделена на зоны (районы). В качестве основного признака районирования был принят:

А) Рельеф местности;

B) Продолжительность зимнего периода;

C) Объем снега, приносимого к дороге в зимний период;

D) Количество снежных осадков за зиму;

E) Высота снежного покрова.

7. Если выпадает влажный или мокрый снег,его плотность может достигать:

А) 0,07 - 0,12;

B) 0,20-0,25;

C) 0,35-0,45;

D) 0,55-0,65;

E) 0,65-0,80.

8. Снегоперенос рыхлого снега начинается при скорости ветра более, м:

А) 1,0;

B) 3,0;

C) 5,0;

D)8,0;

E) 10,0

9. При определении объема снегоприноса по способу расходов необходимо учитывать скорость ветра по флюгеру во время метели. Ветры со скоростью (м/сек) менее данной величины не учитываются при определении объемов:

А) 15;

B) 12;

C) 6;

D) 3;

E) 1.

10. Участки дорог , проложенные через сплошные лесные массивы, не заносятся если высота насыпи равна или более данной величины, м:

А) 0,5;

B) 1,0;

C)1,5;

D) 3,0;

E) любой высоты.

11. При определении объемов снегоприноса необходимо знать скорость ветра по флюгеру Vф, которая определяется на метеостанциях на следующей высоте над поверхностью земли, м:

А) 1,5-3,0;

B) 4,0-6,0;

C)7,0-8,0;

D) 9,0-11,0;

E) 12,0-15,0.

12. Количество снега, приносимого метелями к одной стороне дороги в течение зимы это:

А) Снегоперенос;

B) Снегопринос;

C) Метелевый занос;

D) Перемет;

E) Снегозанос.

13. Данный показатель не относится к основному показателю уровня зимнего содержания:

А) Толщина слоя рыхлого снега поверхности дороги, накапливающегося  с момента от начала снегопада и метели до начала снегоочистки или в перерывах между проходами снегоочистительных машин при патрульной снегоочистке;

B) Толщина слоя снега на поверхности дороги за все время метели или снегопада;

C) Толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах;

D) Сроки окончания очистки дорог от снега и ликвидации зимней скользкости;
E) Ширина чистой от снега и льда поверхности дороги.

14. Данный показатель не относится к основному показателю уровня зимнего содержания:

А) Толщина слоя рыхлого снега поверхности дороги, накапливающегося  с момента от начала снегопада и метели до начала снегоочистки или в перерывах между проходами снегоочистительных машин при патрульной снегоочистке;

B) Толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах;

C) Сроки окончания очистки дорог от снега и ликвидации зимней скользкости;

D) Ширина чистой от снега и льда поверхности дороги.
E) Общее время закрытия дороги для движения из-за снежных заносов за зимний период.

15. С целью оперативного выполнения работ по зимнему содержанию для каждой дороги устанавливаются директивные сроки очистки снега и ликвидации гололеда. Для дорог 3 технической категории максимальный срок окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости составляет, ч:

А) 2;

B) 2-4;

C) 5-6;

D) 6-12;

E) 16-48;

16. Наиболее заносимыми, при прочих одинаковых условиях, являются;

А) Выемки на прямых участках;

B) Выемки на спусках;

C) Выемки на подъемах;

D) Все выемки на кривых;

E) Полувыемки-полунасыпи.

17. Наиболее экономичными и экологически надежными средствами снегозащиты являются:

А) Железобетонные снегозадерживающие заборы;

B) Лесонасаждения;

C) Переносные решетчатые щиты;

D) Снежные валы и траншеи;

E) Аккумуляционные полки в выемках.

18. Расстояние установки щитов должно быть достаточным, чтобы шлейф снежного вала не доходил до бровки земляного полотна дороги. При объеме снегопереноса до 25 м3/м  они устанавливаются не ближе. м:

А) 5-10;

B) 10-15;

C) 15-20;

D) 20-25;

E) 25-30.

19. Снегозадерживающая способность заборов в значительной мере зависит от их высоты, но с увеличением высоты растет ветровая нагрузка на конструкцию. По этой причине высоту заборов не рекомендуют делать больше данной величины, м:

А) 3;

B) 5;

C) 7;

D) 9;

E) 11

20. Проницаемость снегозадерживающего устройства зависит от соотношения:

А) Объема отлагаемого снега перед устройством и за устройством ;

B) Объема снегопереноса и объема снегоприноса;

C) Средней скорости ветра  за преградой и от средней скорости ветра на подходах к преграде;

D) Количество ячеек устройства и площади всех ячеек;

E) Количества рядов устройства и расстояния между рядами.