Зертханалық жұмыс 2

ҚАЛАЛАРДЫҢ ТИПОЛОГИЯСЫ МЕН ӨЛШЕМДЕРІ. ҚАЛАНЫҢ ҚАЛА ҚҰРАУШЫ БАЗАСЫ

Қолданыстағы қала құрылысы жіктемесі бойынша (ҚНжЕ 2-07.01-89*) қалалар бөлінеді:

* халқы 1 млн. және одан да көп ірі қалаларға;

* 500 мың тұрғыны бар ірі қалалар;

* 250 мың тұрғыны бар үлкен қалалар;

* 100 мың тұрғыны бар орта қалалар;

* 50 мың тұрғыны бар шағын қалалар.

Көгалдандырылған аумақтардың құрылымы (құрамы мен саны) қаланың шамасымен, функционалдық-жоспарлау түзілімдерінің (аймақтарының) мөлшерімен айқындалады. Қарағанда үлкенірек қаласы, сол қиын, оның жоспарлық құрылымы мен жобалануы.

50 мың тұрғыны бар шағын қалаларда қоныстану аумағы тұрғын аудандарға бөлінбейді. Жалпы қалалық орталық тұрғын үйге жақын, көбінесе жаяу жүргіншілерге қол жетімділік шегінде (1,5 км-ге дейін). Қала сыртындағы қолданыстағы және көгалдандырылған Нысандар негізгі қала аумағына жақын орналасқан.

Осыны ескере отырып, мұндай қаланы көгалдандыру жүйесінде, ең алдымен, келесі нысандар бөлінеді:

* тұрғын үй құрылысы топтарының бақтары (аулалары) (шағын аудандардың бақтары • );

* қалалық саябақ;

* жалпы қалалық орталықтағы скверлер, көшелер, магистральдар бойындағы бульварлар;

* шағын аудандар мен өндірістік аймақтар арасындағы көгалдандырылған жаяу жүргіншілер жолдары.

Әлеуметтік зерттеулер көрсеткендей, бұл қалаларда қалалық саябаққа бару салыстырмалы түрде аз (4...Барлық халықтың 5%). Бұл демалыс үшін қаланың айналасы, ормандар, көлдер, өзендер, бұлақтар кеңінен қолданылатындығына байланысты. Шағын қалалардың тұрғындары жазда және қыста қаланың өзінде де, одан тыс жерлерде де демалуға мүмкіндік алады. Қалалық саябақтың орналасқан жері — көгалдандыру жүйесінің негізгі элементі — тұрғын үйден қысқа қашықтыққа байланысты орталық немесе перифериялық болуы мүмкін.

Орта және үлкен қалаларда (халқы 250 мың тұрғыны бар) қоныстану аумағы құрылымы жағынан күрделі және бірнеше тұрғын аудандарды қамтиды.

Мұндай қалаларды көгалдандыру жүйесінің құрылымын құруға қойылатын негізгі талаптар::

* шағын аудандардағы бақтарды немесе тұрғын аудандардағы саябақтарды (объектілерді) орналастыру

жаяу жүргінші жолдарымен, өтпе жолдармен, көшелермен өзара байланысты;

* қаланың орталық бөлігінде немесе қоғамдық орталықтың жанында қалалық саябақ орнату;

* қала маңындағы орман парктерімен және ормандармен қалалық екпелерді қосу үшін саябақ жолақтары түрінде өзендер, көлдер, су қоймалары бойында көгалдандырылған аумақтар құру;

* зиянды шығарындылары бар өнеркәсіптік объектілердің болуына, табиғи-климаттық факторларға, ландшафтық ерекшеліктерге және т. б. байланысты қорғаныштық екпелер түрінде арнайы мақсаттағы объектілерді құру.

Миллион халқы бар ірі қалаларда, әдетте, арнайы объектілерді қоса алғанда, қалалық және аудандық көгалдандыру объектілерінің барлық түрлері ұсынылған: балалар саябақтары, көрме орталықтарының аумақтары, ботаникалық және зоологиялық парктер, мемориалдық парктер, жоғары оқу орындарының, ауруханалардың, стадиондардың көгалдандырылған аумақтары.

Ірі қалаларда орман парктері, қала сыртындағы саябақтар, демалыс аймақтары және т.б. болып табылатын қала сыртындағы демалыс объектілерінің тармақталған желісі болуы тиіс. Нормалармен тұрғын үйден жұмыс орнына дейін 40 минуттан 1 сағатқа дейін және одан да көп; тұрғын үйден орман саябақтарына және қала маңы аймағындағы демалыс аймақтарына дейін — 1,5 сағаттан артық емес, қалалық саябаққа дейін —  сағаттан артық емес жол жүру үшін жұмсау жоспарлануда 20...30 мин.

Қаланың қала құраушы базасы

Қала құраушы базадағы қалаларда көгалдандырылған аумақтар жүйесін құрудың ерекше маңызы бар. Қалалардың қала құраушы базасын өндіруші, өңдеуші, мұнай-химия өңдеу, металлургия, аспап жасау және басқа да өнеркәсіптер құрайды.

Қала құраушы база курорттық қалалар пайда болатын қолайлы табиғи жағдайлар болып табылады.

Өнеркәсіптік кәсіпорындармен бірге тау-кен өнеркәсібі және мұнай-химия қалалары әлі күнге дейін зиянды заттардың, шаңдардың, газдардың едәуір мөлшерін шығарады және әсіресе қоршаған ортаны жақсартуға мұқтаж (сурет. 1.5).

Өндіруші өнеркәсіп қалалары шахталар, кеніштер базасында пайда болады және беті бұзылған учаскелері, тау жыныстарының түтінді және шаңданатын үйінділері, террикондар, шлейфтер және т. б. бар.:

* бұзылған аумақтарды арнайы дайындау, соның ішінде

техникалық қалпына келтіру, тік жоспарлау, құрғату, көгалдандыру бойынша іс - шаралар жүргізу, газға және шаңға төзімді, аз

ылғал мен топыраққа талап етілетін ағаш және бұта түрлері;

* жолақтары бар тұрғын аудандардың айналасында арнайы қорғау аймақтарын құру

жел мен шаңға қарсы тұратын төзімді тұқымдардан екпелер;

* айтарлықтай қашықтықта қала сыртындағы жаппай демалыс орындарын құру

елді мекеннен, орман алқаптарында, су айдындарының жағасында.

Қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары, мысалы, химия өнеркәсібі басым қалаларда қоныстану аумақтарын өндіріс шығарындыларының зиянды әсерінен қорғауды көздеу және санитарлық қорғау аймақтарын жобалау қажет.

Сурет 1.5 - Екпелердің газ-шудан қорғау тиімділігінің мысалдары: а – газдан қорғау, б – шудан қорғау;

Аспаптар мен машина жасау дамыған қалаларда ауа бассейнінің тазалығы қажет, өйткені бұл өндіріс технологиясын қажет етеді. Сондықтан көгалдандырылған аумақтар жүйесі салынбайтын учаскелерді мак-сималдық пайдалануды ескере отырып салынуы тиіс. Сонымен қатар, электронды өнеркәсіпті селитебті аймақта пайда болатын шаңнан және ауаның ластануынан қорғайтын кері санитарлық қорғау аймақтарын пайдалану маңызды. Мұндай аймақтар аумақ жолдармен, алаңдармен, саябақ құрылыстарымен және жабдықтармен аз қаныққан жағдайда халық үшін демалыс және серуендеу орны бола алады.

Курорттық қалаларда табиғи емдік факторлары, қолайлы микроклиматтық, санитарлық-гигиеналық жағдайлары бар аумақтар емделу және демалу үшін пайдаланылуы тиіс. Мұндай аумақтар шегінде санаторлық-курорттық және сауықтыру мекемелері, демалыс және туризм мекемелері, қоғамдық орталықтарды, соның ішінде жалпы туристік орталықты, курорттық саябақты құрайтын емделушілер мен демалушыларға қызмет көрсететін кәсіпорындар орналасуы керек.

Курорттық аймақтарды жобалау кезінде мыналарды қарастырған жөн:

* санаториялық-курорттық ұзақ демалыс мекемелерін орналастыру;

шудың рұқсат етілген деңгейлері бар аумақтарда;

* балалар санаторлық-курорттық және сауықтыру мекемелерін ересектерге арналған мекемелерден оқшау орналастыру, олардың ені 100 м кем емес жасыл екпелер жолағымен бөлу;

* емделушілерге қызмет көрсетумен байланысты емес өнеркәсіптік және коммуналдық-қойма объектілерін, тұрғын үй ғимараттарын және қоғамдық ғимараттарды шығару және

демалушылар;

* көлік қозғалысын шектеу және транзиттік көлік ағындарын толығымен алып тастау.

Санаторийлік-курорттық және сауықтыру мекемелерінің қызмет көрсетуші персоналын қоныстандыру үшін тұрғын үй құрылысын орналастыру, жұмыс орындарына дейін 30 минут шегінде қозғалуға кететін уақыт шығындарын қамтамасыз еткен жағдайда, курорттық аймақтан тыс жерде көзделуі тиіс.

Жер учаскелерінің шекараларынан жаңадан жобаланатын санитарлық-курорттық және сауықтыру мекемелеріне дейінгі арақашықтықты, мм, кем емес қабылдау керек:

Коммуналдық шаруашылық мекемелері мен қоймалардың тұрғын үй құрылысына дейін

(қайта жаңарту жағдайында кемінде 100 м) 500

Санаттағы автомобиль жолдарына дейін:

I, II, III	500

IV	200

Бау-бақша серіктестіктеріне дейін 300

Қалыптасқан теңіз жағалауындағы курорттық аймақтарда, сондай-ақ тау курорттарында жалпы пайдаланудағы көгалдандырылған аумақтардың мөлшерін азайтуға жол беріледі, бірақ 50% - дан аспайды.

Курорттық аймақтарда бір келушіге арналған жағажай аумағының ауданын, м2, кем емес қабылдау керек:

Теңіз жағажайлары үшін ....5

Өзен және көл жағажайлары үшін 8

Балалардың теңіз, өзен және көл жағажайлары үшін 4

Ауыл шаруашылығына пайдалануға жарамды жерлерде орналасқан өзен және көл жағажайларының мөлшерін бір келушіге 5 м2 есебімен қабылдау керек.

Қозғалғыштығы шектеулі адамдарға арналған мамандандырылған емдік жағажайлар аумағының көлемін 8 есебінен қабылдау керек... Бір келушіге 12 м2.

Жағажайдың жағалау жолағының ең аз ұзындығын, м, кем емес қабылдау керек:

теңіз жағажайлары үшін-бір келушіге 0,20;

өзен және көл жағажайлары үшін-бір келушіге 0,25.