РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Цель работы – теоретическое и практическое освоение приемов ландшафтной организации зон пешеходного и автомобильного движения, изучение ландшафтного инструментария в проектировании городских улиц и магистралей.

В среде городской улицы роль человека достаточно разнообразна – он пешеход, пассажир общественного транспорта, водитель автомобиля. Самое основное, что должна обеспечивать среда, – это комфортное и безопасное пребывание на ней человека. Ориентированность на человека делает ландшафтные элементы одними из самых значимых средств гармонизации городских улиц и магистралей. Останавливаться только на вопросах озеленения, т. е. использования растений, было бы не вполне правильным. У проектировщика сегодня весьма значимый перечень ландшафтного инструментария: водные элементы, элементы рельефа и его обработки, всевозможные материалы покрытий для земной поверхности. Поэтому при выполнении практического задания студентам необходимо рассматривать вопросы реконструкции среды городской улицы не только с позиций озеленения, но и комплексного использования ландшафтных средств в решении вопросов гармонизации городских магистралей и улиц.

Ландшафтная организация улиц включает территории собственно улиц, набережных, площадей, расположенных вне красных линий застройки, зон пешеходного движения, входных зон в здания, а также скверов и бульваров.

В ландшафтной организации городских улиц и магистралей необходимо учитывать особенности градостроительных, микроклиматических, экологических, средовых условий, перспективы развития прилегающих территорий. При проектировании должны быть обеспечены удобные пешеходные связи с  близрасположенными жилыми и общественными территориями и объектами, остановками общественного транспорта.

В укрупненном смысле вопросы ландшафтной организации городских улиц и магистралей могут рассматриваться с позиций двух основных направлений: ландшафтной организации зон пешеходного движения и ландшафтной организации транспортных пространств.

Ландшафтная организация зон пешеходного движения. Выбор приемов ландшафтной организации пешеходных пространств зависит от ряда факторов: значения улицы, ее поперечного и продольного профиля, происходящих на ней функциональных процессов, характера движения транспорта и пешеходов, назначения и архитектурного решения выходящих на улицу зданий и сооружений, ориентации улицы по сторонам света, существующей экологической ситуации, складывающихся условий зрительного восприятия. Понятие о комфортности пребывания в среде, в том числе в среде городской улицы, определяется возможностью ориентироваться в пространстве.

В ряде случаев пешеходное пространство может формироваться в виде бульваров, расположенных по оси улицы или смещенных к одной из ее сторон, набережной вдоль акватории, пешеходной эспланады в зоне одной или нескольких улиц.

В связи с протяженным характером улицы необходимо с помощью ландшафтных средств реструктуризировать пространство, выделяя мини-пространства, различные по функции, наполнению, условиям восприятия. Результатом этого процесса становится сомасштабная и комфортная для пребывания человека среда улицы.

Ландшафтная организация пешеходного пространства улицы затрагивает участки пешеходного движения, входные зоны в здания и сооружения, зоны кратковременного отдыха пешеходов, разделительную полосу между транспортной и пешеходными зонами, зоны остановок общественного транспорта, летних террас кафе, растения в архитектуре прилегающих зданий и сооружений.

Растительность в зоне пешеходного движения может быть представлена:

- одиночными, групповыми и рядовыми посадками деревьев и кустарников на линейных участках разделительных полос;

- цветниками и газоном в полосах вдоль проезжих частей и тротуаров;

- древесными лианами и вьющимися травянистыми растениями в вертикальном озеленении стен зданий, осветительных мачт, подпорных стенок, лестниц, конструкций пергол над участками пешеходного движения;

- различными «вставками» из цветочных растений на «островках» у перекрестков, а также из одиночных посадок деревьев или кустарников на широких тротуарах, у подходов к общественным и торговым зданиям;

- растениями в декоративных бетонных или керамических контейнерах на газонах, тротуарах, перед входами в здания.

Посадка растений в разделительных полосах между пешеходной и проезжей частью не должна создавать препятствий для движения городского транспорта, не поглощать свет уличных фонарей, обеспечивать сохранность надземных и подземных коммуникаций.

Однорядную посадку деревьев в лунках на тротуаре рекомендуется проектировать при невозможности устройства газонных полос (узкий тротуар, наличие подземных коммуникаций под газонной полосой). Приствольные лунки рекомендуется принимать размером 1,5×1,5 м с металлическими решетками на деревянном или металлическом каркасе. На жилых улицах при достаточной ширине тротуара рекомендуется устройство цветников в лунках с оформлением их камнем.

Расстояние между деревьями при рядовой посадке должно быть не менее 5 м и зависеть от размера кроны взрослого дерева. Расстояние от деревьев до бордюра проезжей части зависит от интенсивности и скорости движения транспорта, наличия кабеля освещения, контактной сети и ее опор и др. При учете всех условий (кроме складирования снега) минимальное расстояние от бордюра проезжей части до ствола дерева должно быть не менее 3 м; при отсутствии кабеля освещения и контактной сети – не менее 2,5 м от ствола дерева и 1 м от кустарника (табл. 1). На полосах для складирования снега не должно быть древесно-кустарниковых насаждений, а расстояние от насаждений до бордюра проезжей части определяется шириной полосы для складирования снега.

Таблица 1

Расстояния от зданий и сооружений до деревьев и кустарников

| Здания и сооружения | Расстояние до оси, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5,0 | 1,5 |
| От оси трамвайных путей | 5,0 | 3,0 |
| От края тротуаров и садовых дорожек | 0,7 | 0,5 |
| От края проезжей части улиц, кромок укрепленных полос обочин дорог | 2,1 | 1,0 |
| От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонн, галерей и эстакад | 4,0 | – |
| От подошвы откосов, террас и др. | 1,0 | 0,5 |
| От подошвы или внутренней грани подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| От подземных сетей: газопроводов, канализации | 1,5 | – |
| теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов тепловых сетей при бесканальной прокладке | 2,0 | 1,0 |
| водопроводов, дренажей | 2,0 | – |
| силовых кабелей и кабелей связи | 2,0 | 0,7 |
| кабеля освещения | 1,5 | 0,5 |

Примечания:

- Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

- Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует принимать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

- При посадке деревьев необходимо учитывать требования инсоляции и освещенности прилегающих зданий.

Расстояние между посадочными местами деревьев с широкой кроной и кустарников должно быть не менее 2 м.

Проектирование древесно-кустарниковых насаждений вдоль улиц необходимо проводить с целью достаточного равномерного затенения тротуаров в жаркое время дня (с 13 до 17 ч), а также частичного затенения покрытий проезжей части. Учитывается ориентация улицы по сторонам света. При меридиальном направлении рекомендуется равномерное размещение насаждений по двум сторонам улицы. При широтном – необходимо обеспечить притенение растениями с одной, северной, стороны, поскольку южная будет находиться в тени зданий или насаждений за красной линией.

Зеленые насаждения улиц должны создавать сомасштабную пешеходу среду, обеспечивать гармоничные визуальные взаимосвязи с окружающей архитектурной и природной средой города.

Структура зеленых насаждений должна обеспечивать шумо- и пылезащиту.

Для аллейных рядовых посадок используются деревья со стволами высотой не менее 2 м, наиболее выносливые в городских условиях и отличающиеся долголетием.

Размеры полос зеленых насаждений в плане принимают в зависимости от ширины полосы для посадки различных видов насаждений (табл. 2).

Таблица 2

Размеры полос зеленых насаждений

| Вид зеленых насаждений | Наименьшая ширина, м |
| --- | --- |
| Посадка деревьев: однорядная | 2,0 |
| двухрядная | 5,0 |
| Полоса низкорослого кустарника: среднего | 0,8 |
| крупного | 1,0 |
| Газон | 1,2 |

На территориях магистралей и улиц плотность размещения деревьев составляет, как правило, 150–200 шт. на 1 га, количество кустарников – 1500–2000 шт.   В основном деревья и кустарники размещаются рядами в полосах вдоль проезжих частей и тротуаров.

Дорожные покрытия и покрытия земли. Современные материалы позволяют создавать выразительный и индивидуальный рисунок на поверхности земли. На участках пешеходного движения на городских улицах и магистралях мощение кроме декоративного выполняет важную информативную функцию: цвет, рисунок и надписи на мощении служат для лучшей ориентации в пространстве, выполняя функцию пространственных направляющих; специальное покрытие служит ориентиром для слабовидящих людей. Кроме того, мощение дорожек выполняет важную функцию водоотведения.

Основными направлениями дизайна поверхности земли в пешеходной зоне улиц можно считать:

- геометризацию рисунка мощения;

- идентификацию уличного пространства, придание фрагменту «духа места»;

- информатизацию пространства средствами колористического, пластического и рельефного дизайна поверхности земли.

- функциональное структурирование фрагментов с различным режимом   использования;

- «дисперсию» мощения растительными вставками и прочими ландшафтными элементами, направленную на достижение оптимального баланса между мощением и природными компонентами.

Чаще всего водные элементы используются в зонах бульваров, пешеходных эспланад, пешеходных улиц в общественном центре города. Небольшие локальные источники могут располагаться в местах основной концентрации пешеходов: во входных зонах зданий, и зоне стилобата, в местах кратковременного отдыха, на полосах, разделяющих пешеходные потоки разных направлений и назначения, а также пешеходную и транспортную зоны.

Характерным для зарубежной практики приемом становится организация  так называемых дождевых садов – биологического болотца, трясины, предназначающихся для фильтрации дождевой воды, поступающей с улиц и тротуаров. Фильтрационная система дождевого сада позволяет задерживать иловые, неорганические примеси, органические химические вещества и патогенные микроорганизмы. В большинстве случаев такие дождевые сады организуют вблизи уличных стоянок автомобилей.

Рельеф. В большинстве случаев пространство пешеходной улицы решается в одной плоскости, что лишает ее объемности. Тем не менее рельеф способен гармонично связать контрастные плоскости горизонтали улицы и вертикали окружающей застройки (стилобаты зданий в виде склонов). Геопластика зоны разделительной полосы также позволяет придать индивидуальность пространству: здесь и темы волны, треугольников и пр. Разноуровневые участки с растительностью помогают создать новый ритм пешеходного пространства. Микрорельеф в зоне разделительной полосы, с одной стороны, организует более безопасные условия нахождения пешехода, а с другой – позволяет избежать негативного воздействия солевых реактивов на растительность. Микрорельеф может использоваться как средство реструктуризации пространства: разделять пешеходные потоки различных направлений, выделять зоны для отдыха.

Ландшафтная организация транспортных пространств. Ландшафтная организация транспортного пространства улицы затрагивает: центральную раз- делительную полосу, периметральную зону перекрестков, зоны центральных островков в круговых перекрестках, транспортных многоуровневых развязок, велосипедного движения, участки трамвайных путей, мостов и эстакад, участки с шумозащитными сооружениями на городских скоростных и регулируемых магистралях.

Разделительные полосы с зелеными насаждениями располагаются:

- по оси проезжей части для разделения встречного движения (3–4 м);

- между проезжей частью транзитного и местного движения (6–8 м);

- между проезжей частью и полотном трамвайных путей (2 м);

- между проезжей частью и велодорожками (1,2–4 м);

- между тротуарами и проезжей частью или трамвайным полотном (2 м).

Размещение насаждений в зоне центральной разделительной полосы зависит от ее ширины. Основным элементом ее озеленения является газон. При ширине полосы более 4 м допускается посадка кустарника высотой не более 0,7 м.

На перекрестках и поворотах у посадочных площадок и переходов растения не должны препятствовать обозрению со стороны транспортной магистрали и пешеходных зон. На пересечениях и примыканиях городских улиц, дорог и пешеходных переходов на одном уровне должна быть обеспечена видимость транс- портных средств и пешеходов согласно треугольнику видимости по схеме:

- «транспорт – транспорт»: стороны треугольника видимости следует принимать при скорости движения транспортного потока 40, 60 и 80 км/ч – соответственно 25, 40 и 65 м;

- «пешеход – транспорт»: стороны треугольника видимости следует принимать 8×40 м при скорости движения транспорта не выше 40 км/ч и 10×50 м при скорости 60 км/ч.

В пределах зоны обеспечения видимости на перекрестках и пешеходных переходах запрещается размещать строения, зеленые насаждения и элементы благо- устройства высотой более 0,5 м и деревья с низом кроны в свету менее 2,5 м.

Обособленная трамвайная полоса обычно экранируется двумя рядами деревьев, расположенных по обеим сторонам колеи.

Для устройства живой изгороди по обеим сторонам могут быть отведены полосы до 1,5 м. Для рядовой посадки деревьев предусматривается полоса не менее 2,5 м с каждой стороны. Для комбинированной посадки деревьев и кустарников отводится полоса не менее 4 м с каждой стороны. Минимальное расстояния от оси трамвайного пути до оси стволов одиночных деревьев (для деревьев с диаметром кроны 5 м) составляет 5 м (3 м в стесненных условиях), до оси кустарников высотой до 1,0 м – 1,5 м, высотой свыше 1 м – 3,0 м.

Современные приемы ландшафтной организации транспортных пространств:

- Гармонизация ландшафтными средствами разделительных полос с устройством цветочных рабаток, малых архитектурных форм.

- Создание растительных акцентов в периферийных зонах перекрестков.

- Создание растительных акцентов в виде миксбордеров в зонах круговых островков, в том числе по тематике «духа места», повышающих информативность пространства; рельефная обработка поверхности земли; устройство водных композиций с фонтанами; установка лэнд-арт объектов.

- Устройство газонных покрытий в зоне трамвайного полотна.

- Использование геометризированных пластических форм рельефа в зонах многоуровневых городских транспортных развязок, посадок «по горизонталям» древесно-кустарниковой растительности.

- Создание экранирующих посадок вдоль скоростных городских магистралей с использованием древесно-кустарниковых растений, вьющихся растений на опорах; формирование крупномасштабных геометризированных цветочных акцентов на откосах.

- Создание «пешеходных зеленых» мостов и «зеленых пешеходных плат- форм» через скоростные магистрали.

Основными средствами достижения выразительности выступают:

- облик и художественный образ пешеходного пространства;

- индивидуальность облика пространства;

- художественный облик пространства – формируется из впечатлений людей после пребывания в конкретном средовом пространстве улицы;

- эмоциональная выразительность пространства – определяется  эмоциональным восприятием пространства человеком: уютная улица, деловое пространство, репрезентативная и торжественная магистраль;

- информативность пространства – формируется система визуальных  акцентов – пространственных ориентиров, которые, в свою очередь, создают систему знаков, хорошо запоминающихся и обеспечивающих ориентацию. В систему ориентиров входят и «знаки места» – элементы, которые ассоциируются с данным местом и отличают его от других.

Последовательность выполнения работы

- Составить на альбомном листе формата А3 схему функционального структурирования (зонирования) территории. На схеме выделить с помощью условных обозначений:

- трассы:

- автомобильного движения;

- движения общественного транспорта;

- пешеходного транзитного движения;

- пешеходного движения в зоне влияния входов общественных зданий и со- оружений (в зонах «входов-выходов»);

- пешеходных променадов (прогулок).

- зоны:

- остановок общественного транспорта;

- входные зоны влияния общественных зданий и сооружений;

- пешеходных переходов;

- парковок автомобильного транспорта, велосипедов;

- кратковременного отдыха.

- Составить таблицу-матрицу ландшафтного инструментария проекта. В вертикальном крайнем левом столбце размещаются названия ландшафтных элементов:

- растительности  с  дифференциацией  по  типам  (древесная  солитерами, древесная в группах, древесная в рядовых посадках; кустарники одиночные, в стриженых или свободнорастущих живых изгородях, в группах; цветочные композиции, малые архитектурные формы с цветочными растениями, вьющиеся растения и т. д.);

- покрытий земли  (газонное; газонное, устойчивое  к вытаптыванию;   газонное, усовершенствованное георешеткой);

- формы рельефа (холмы искусственные, стилобаты зданий в виде откосов и пр.);

- водные элементы (фонтаны, декоративные бассейны, фонтаны декоративные в виде водной стены, каналы, дождевые сады и пр.).

Соответствующие ячейки матрицы заполняются фотографиями аналогов или эскизами.

Задание для самостоятельной работы

  - Составить таблицу-матрицу для элементов внешнего благоустройства (покрытия поверхности земли: мощение, газон и пр.; малых архитектурных форм: цветочные контейнеры, конструкции для вьющихся растений, скамьи и пр.).

  - Составить матрицу для элементов инженерного благоустройства (уличные фонари, торшеры, настенные фонари и пр.).

  - Выполнить в выбранной технике в масштабе 1:500 генеральный план объекта проектирования. Дополнить его поясняющими условными обозначениями, экспликацией. На генеральном плане показываются:

  - границы территории объекта, название проектируемой и прилегающих улиц, проездов;

  - существующие сохраняемые насаждения;

  - проектируемые насаждения, сооружения, дорожная сеть, площадки, водные элементы;

  - рельеф в горизонталях и отметках;

  - ведомости баланса территории, дорог, площадок, сооружений, оборудования;

  - экспликация, условные обозначения, угловой штамп, рамка.

  - ориентация по сторонам света, роза ветров;

  - фрагменты для индивидуальной проработки, линии разрезов (если работа проводится в группе), узлы восприятия основных перспектив;

  - существующие и проектируемые инженерные коммуникации.