Зертханалық жұмыс 11

ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ КӨГАЛДАНДЫРУ

ҚАЛА ЖОСПАРЫНДА ЖОСПАРЛАНҒАН КӨГАЛДАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІНІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР. ТАПСЫРМАНЫҢ ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МАҚСАТЫН НЕГІЗДЕУ ЖӘНЕ СИПАТТАУ

Мақсаты: көгалдандыру жобасына ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА жасау әдістемесін игеру.

Тапсырма:

1. Білім алушылар қала жоспарында жоспарланған көгалдандыру объектісінің орналасқан жері туралы жалпы деректерді сипаттайды.

2. Білім алушылар тапсырманың қабылданған шешімінің функционалдық мақсатын негіздейді және сипаттайды

3. Сынақ үшін оқытушыға Word форматындағы графикалық және мәтіндік материалдар ұсынылады.

1. Қала жоспарында жоспарланған көгалдандыру объектісінің орналасқан жері туралы жалпы деректер.

Қала немесе аудан жоспарында объектіні орналастыру схемасы 1 : 2000 - 1 : 5000 масштабында орындалады.  Бұл схема, сондай-ақ ситуациялық жоспар деп аталады, бұл қала жоспарының немесе оның бөлігінің көшірмесі. Онда жобаланған объектінің шекаралары, қолданыстағы және жобаланған көшелер, тас жолдар мен темір жолдар, су қоймалары көрсетілуі керек. Схемада іргелес аумақтарды заманауи және жобаланған пайдалануды да көрсету қажет. Схемаға 1-2 бет көлемінде түсініктеме беріледі.

3. Тапсырманың қабылданған шешімінің функционалдық мақсатын негіздеу және сипаттау (өсімдіктердің саны мен түр-түрі, олардың көгалдандыру объектісінде орналасуы, өсімдіктердің биіктігін, ұшар басының пішінін таңдау, бау-саябақ жабдығын таңдау және т.б.).