Электромагниттiк зондылау әдiстерi

Жоспар:

- Электромагниттік зондылау әдістері

- Жиiлiктi электромагнит зондылау (ЧЗ

- Электромагнит өрiсiнiң қалыптасуы әдiсi (ЗС)

Электрмагниттiк зондылау әдiстерi геологиялық қиманы электрмагнит өрiсiнiң көмегiмен тiк бағытта зерттеуге негiзделген. Бұл әдiстердiң құрамына жоғарыда қарастырылған ВЭЗ және МТЗ әдiстерi де кiредi.

Электрмагниттiк зондылау әдiстерiнiң iшiнде айнымалы электрмагнит өрiстiң электрлiк немесе магниттiк  дипольдарын бақылауға негiзделген жеке топ құрайтын әдiстер бар. Олардың қатарына жиiлiктi (частотные) зондылау (ЧЗ) және өрiстiң қалыптасуы (ЗС) тәсiлдерi кiредi.

Жиiлiктi электромагнит зондылау (ЧЗ) деп беткейлерi көлденең орналасқан геологиялық қиманы айнымалы гармоникалық заңдылықпен өзгеретiн өрiспен электрбарлау әдiсiн айтады. Айнымалы электрмагнит өрiсiнiң көзi ретiнде гармоникалық заңдылықпен өзгеретiн электрлiк немесе магниттiк диполь қолданылады. Бұл әдiс екi түрлi тәсiлмен жүргiзiледi. Бiрiншi тәсiлде өрiс көзi мен бақылау пунктi аралығындағы өрiстiң өзгерiсi зерттелсе, екiншiсiнде -  өрiс көзi мен бақылау пунктi тұрақты түрде қалып, өрiстiң әртүрлi жиiлiктердегi өзгерiсi зерттеледi.

Әдiстiң көмегiмен жер қойнауының терең құрылысын (бiрiншi километрлер) немесе жоғарғы қабаттарын (жүздеген метрге дейiн) зерттеуге болады. Тереңдiк зерттеулерде жиiлiгi 10-1 – 10-3 Гц (төменгi жиiлiктi ЧЗ) өрiстер пайдалнылса, жер беткейiн зерттеуде – 103 –106 Гц (жоғарғы жиiлiктi) өрiстер пайдаланылады.

Бақылау барысында әрбiр жиiлiкте к және фаза мәндерi анықталынып, = f () функциясы тұрғызылады.

= К ,                =раб - оп

Электромагнит өрiсiнiң қалыптасуы әдiсi (ЗС) барысында жерде электрлiк немесе магниттiк дипольдiң электрмагнит өрiстерiнiң сатылы өзгерiсi өлшенедi, яғни қоректендiрушi дипольдардағы ток өшiрiлгеннен кейiн барып бақылау пунктiнде өлшеу жүргiзiледi.

Импульсты тiркестiру барысында сигналдың U(t) мөлшерi әр моментте өлшенiп,  мәнi  есептелiнедi

= К      (4.4)

мұнда I-қоректендiрушi дипольдағы ток мәнi, t-тоқ өшiрiлгеннен кейiнгi уақыт, к–қондырғылардың түрлерiне байланысты өзгеретiн коэффициент.

Егер тiркеу процесi дипольдан қашық жерде жүргiзiлсе, онда  төмендегi формула арқылы есептелiнедi:

= К    (4.5)

Бақылау сұрақтары:

- Электромагниттік зондылау әдістері

- Жиiлiктi электромагнит зондылау (ЧЗ

- Электромагнит өрiсiнiң қалыптасуы әдiсi (ЗС)

Индукциялық әдiстер

Жоспар:

- Индукциялық әдістер.

- Жерге қосылмаған iлмек

- Дипольдық индукциялық профильдеу

Электробарлаудың индукциялық әдiстерi қатарына айнымалы тоқпен қоректендiрiлiп, жерге қосылмаған қондырғылар арқылы электрмагнит өрiстi қоздыруды айтады. Қондырғы ретiнде мөлшерi аз рамкалар, тiк бұрышты үлкен iлмектер, өте ұзын кабельдер және т.б. қолданылады. Осы аталған қондырғылар қоздыратын электрмагнит өрiс жер бетiнде, ұңғымада немесе жер астында өлшенедi.

Жерге қосылмаған iлмек (незаземленная петля) әдiсiнде бастапқы өрiс жер бетiне орналасқан төртбұрышты iлмек формасы бар сымнан жасалған қондырғы. Оның қабырғаларының ұзындығы 1-2 километрге жетедi. Қоздырылған магнит өрiсi iлмектiң iшкi немесе сыртқы жағында орналасқан профильдердегi приборлар арқылы өлшенедi.

Шексiз ұзын кабель (метод бесконечного длинного кабеля) әдiсiнде электрмагнит өрiсiн жер бетiнде ұзынынан тартылып, екi ұшы жерге қосылған кабель қоздырады. Қоздырылған магнит өрiсi кабельдiң бағытына перпендикуляр орналасқан профильдерде өлшенедi.

Дипольдық индукциялық профильдеу әдiсiнде электрмагнит өрiсi магниттiк диполь арқылы жер бетiнде көпорамды, мөлшерi аз рамка арқылы қоздырылады. Магнит өрiсiн қабылдаушы рамка (өлшеушi диполь) көмегiмен өлшенедi. Барлау барысында екi диполь бiрдей келесi бақылау пунктiне жылжытылып отырады.

Аталған индукциялық әдiстер өткiзгiш рудалық денелердi iздестiруге және де жер бетiне жақын орналасқан қиманы геологиялық карталауға пайдаланылады.

Бақылау сұрақтары:

- Индукциялық әдістер.

- Жерге қосылмаған iлмек

- Дипольдық индукциялық профильдеу