Магниттiк ауытқуларды (аномалияларды)

талдау

Жоспар:

- Магниттік ауытқуларды талдау.

- Магниттік түсірім нәтижелерін талдау және интерпретациялау.

Магниттiк түсiрiмнiң нәтижесiн талдау немесе интерпретациялау деп, табылған аномалияның себеп-салдарын түсiндiру және оны тудырған жер қойнауындағы геологиялық объектiнiң формасын, мөлшерiн және тереңдiгiн анықтауды айтады. Магниттiк барлаудың бұл кезеңi  күрделi жұмыстардың қатарына кiредi. Өйткенi, магниттiк аномалияның мөлшерi мен қарқындылығы геологиялық объектiнiң магниттiк қасиеттерiне, оның мөлшерiне, формасы мен тереңдiгiне, магниттелу бағытына, магниттiк меридиан мен жер бетiндегi ендiкке байланысты орналасуына тiкелей байланысты.

Магниттiк түсiрiм нәтижесiн талдау сапалық және сандық болып екiге бөлiнедi. Талдаудың бұл екi түрi бiр-бiрiн толықтырып, жұмыстың сапасын арттыруға көмектеседi.

Сапалық талдаудың негiзгi мақсаттары:

1. Тау жыныстарының магниттiк қасиеттерiн зерттей келе магнит өрiсiнiң осы ауданға тән ерекшелiктерiн тудыратын ықтималды геологиялық факторарды анықтау.

2. Өлшенген магнит өрiсiнiң құрылымы бойынша жер қойнауындағы геологиялық объектiнiң орнын анықтау.

3. Келешек толық зерттеулер немесе басқа геофизикалық әдiстер жүргiзiлу қажеттi учаскелердi бөлу.

4. Сандық талдау жүргiзудiң мүмкiндiктерiн анықтау.

Талдаудың келесi сатысы – сандық талдау, ол бiрнеше жолдармен жүргiзiлуi мүмкiн.

- Аналитикалық формулаларды қолдану.

- Арнайы палеткалар мен номограммалар қолдану.

- Жер қойнауында орналасқан геологиялық объектiлер үшiн алдын-ала есептелген теориялых аномалиялар түрлерiмен салыстыру.

- Тiкелей интегральды тәсiлдермен есептеу.

Жұмыс барысында бiлiктi мамандар магнит аномалиясын өз тәжрибесiне сүйене отырып та немесе бұрын кездесiп талданған аномалиялармен ұқсастығына қарай да түсiндiредi.

Магниттiк аномалияны аналитикалық формулалар көмегiмен талдау, негiзiнен, сыртқы формасы қарапайым, мәселен, шар, цилиндр, элипсоид сияқты геологиялық денелер үшiн жүргiзiледi.

Төменде, 2.7-суретiнде шар формалы тiк магниттелген рудалы дене үшiн есептелiп тұрғызылған Z және Н теориялық аномалиялары келтiрiлген. Егер, магниттелу бағыты керi өзгеретiн болса, барлық векторлар бағыты да және кернеулiк таңбалары да керiсiнше өзгередi.

2.11-суретi

Шар пiшiндi дене үстiндегi Z және H

аномалиялары

Сонымен, центрi (кiндiгi) h - тереңдiкте орналасқан шар пiшiндi рудалы дененiң жер бетiндегi магнит өрiсiнiң Z және H құрастырушылары төмендегiдей формулалармен өрнектеледi.

(2.11)

Мұнда, М=Iv–шардың магниттiк моментi, I- магниттелу қарқындылығы,

v – шар көлемi,  - өлшенетiн нүктемен тiк бағыт аралығындағы бұрыш.

Бұл формулаларды талдай келе, төмендегiдей тұжырымдар жасауға болады.

- Шардың центрi үстiнде Н=0, ал Z болса ең жоғарғы (маскималды) мәнiн қабылдайды (Zm).

- Аномалия эпицентрiнен Х=-0,54 h қашықтықта  Z және Н аномалиялары бiр-бiрiмен қиылысады және олардың әрбiреуi

0,42  Zm-ге тең.

- Х=0,5h, Н қисық сызығы 0,43Zm-ге тең максималды мәнiн қабылдайды.

- Х=1,41h, Z=0.

- X=2,0h болғанда Z қисық сызығы терiс таңбалы болады, мәнi - 0,018 Zm-ге тең.

- Z изосызығы жер бетiнде дөңгелек формалы, ал Н векторы барлық жақтан шардың эпицентрiне бағытталған.

Төменде мұндай аналитикалық формулалар мен графиктер басқа да қарапайым денелер үшiн келтiрiлген (2.4-кесте).

Жоғарыда келтiрiлген формулаларды қолдана отырып, барлау нәтижесiнде тұрғызылған Z немесе Н қисық сызықтарын талдау арқылы, жер қойнауындағы рудалы дененiң орналасу тереңдiгiн және магниттiк моментiн анықтауға болады. Егер де ол дене үшiн басқа тәсiлдермен магниттiк қарқындылық немесе магниттiк қабiлеттiлiк белгiлi болса, онда ол дененiң мөлшерiн және көлемiн табуға болады. Мәселен, шар тәрiздi денелер үшiн оның центрiнiң тереңдiгiмен қатар, көлемiн, радиусын және жоғарғы бетiнiң тереңдiгiн анықтауға болады.

Осындай тәсiлмен, формасы күрделi денелердiң де параметрлерiн анықтауға болады. Бiрақта, күрделi денелер үшiн талдау процесi де күрделi болады.

Аналитикалық формулаларды қолдану кемшiлiгi, барлау нәтижесiнде тұрғызылған аномалияның формасы бойынша, алдымен, осы формаға сәйкес келетiн қарапайым денелердi (шар, цилиндр)  алып, сосын осы денелерге сәйкес формамен есептеу керек. Мұндағы кемшiлiк қарапайым денелер үшiн есептелген формулаларды күрделi денелерге қолдану көптеген қателер енгiзуi мүмкiн.

Күрделi денелердiң, әсiресе, еңкiш магниттелген денелердiң формасы мен орналасу тереңдiгiн анықтау үшiн аналитикалық формулалр орнына арнайы есептелiп тұрғызылған палеткалар қолданылады.

2.4-кесте

Қарапайым денелер үшiн тура есептi шешудiң аналитикалық формулалары

| Дене пiшiнi | Z құрастыру-шысы | Н құрастыру-шысы | Толық вектордың модулi |
| --- | --- | --- | --- |
| Нүктелi полюс (шексiз жұқа және шексiз ұзын тiк немесе көлбеу тақташа) |  | Н=- | T= |
| Тiк қосөрiс (вертикальный диполь яғни бiркелкi магниттелген шар) |  | Н=- | T=m |
| Көлденең айналма цилиндр |  | Н=- | T= |
| Шексiз қалыңдықты тiк тақташа |  | Н=- | T= - беткейлік магниттік зарядттар тығыздығы, b – тақташа ені. |

Бұл палетка жер қойнауындағы магниттелу бағыты әртүрлi ұзынша келген денелер үшiн, Z және H магнит өрiсi құрастырушыларын есептеуге арналған. Ол үшiн, дененiң формасы профиль бойымен сызылып, палетканың центрi өлшенетiн нүктеге орнатылады. Сосын дененiң нұсқасы /контуры/ iшiндегi нүктелер саны есептелiп (өз таңбасымен), Z немесе Н қисық сызықтары тұрғызылады.

Геофизикалық практикада палеткалардың басқа түрлерi де қолданылады.

Жер бетiнде өлшенген магниттiк аномалияның формасына байланысты геологиялық дененiң орналасу тереңдiгiн анықтау басқа да әдiстермен жүргiзiледi. Мәселен, жанама сызықтар әдiсi (метод касательных), жартылай максимум әдiсi (метод полумаксимумов) және т.б.

Кейiнгi кезде, геофизикалық практикада тiкелей немесе интегралды интерпретациялау әдiстерi кеңiнен қолданылуда. Бұл әдiстер аномалиялар формаларына сәйкес күрделi интеграл формулаларды шешу арқылы геологиялық объектiнiң магниттiк моменттерiн, центрiнiң координаталарын және басқа да параметрдердi анықтауға болады.

Өңдеу процесiн автоматтандыру. Магнитбарлау  нәтижелерiн өңдеу және интерпретациялау – аса күрделi процес, сондықтан да оларды орындау үшiн қазiрде әр түрлi автоматтандыру әдiстерi кеңiнен қолданылуда. Ол үшiн бүгiнгi ғылым мен техника жетiстiктерi, атап айтқанда компьютерлiк жүйелер өңдеу және интерпретациялау процесiнiң әрбiр сатысында (редукциялау және түзетулер енгiзу, карталар мен графиктер тұрғызу, сандық талдау, геологиялық кескiндер тұрғызу, магниттiк өлшеу материалдарын жинақтап сақтау) толығымен пайдаланылады.

2.12-суретi

Күрделi денелер үшiн Z және H

құрастырушыларын есептейтiн палетка

Магнитбарлаудың тура және керi есептерiн шешу үшiн математикалық және физикалық кескiндеу жұмыстары кеңiнен жүргiзiледi. Кескiндеу деп зерттелмек объектiнi сол объектiге дәлме-дәл сәйкес келетiндей етiп ауыстыратын қосымша қондырғыда (үлгiде) жүргiзiлетiн зерттеу әдiсiн айтады. Егер, кескiндеу барысында құбылыстың (процестiң) физикалық тегi (жаратылысы) мен оның натурасы арасында геометриялық сәйкестiгi сақталса, онда мұндай кескiндеу физикалық деп атайды. Егер же, кескiндеу барысында физикалық тегi натураға қарағанда басқа бiр құбылысты суреттесе, бiрақ оны натура сияқты бiрдей математикалық теңдеумен өрнектеуге болса, онда мұндай кескiндеудi математикалық деп атайды.

Арнайы қондырылармен физикалық кескiндеу магнитбарлау әдiсiнде 40-жалдардан басталып, бұл зерттеулер күрделi магнит өрiсiн талдап шешуде өз көмегiн тигiздi. Қазiрде де магнитбарлау практикасында физикалық және математикалық кескiндеулер жан-жақты жүргiзiлуде.

Бақылау сұрақтары:

- Далалық материалдарды өңдеу.

- Магниттік өрістің өлшенген элементтінің изодинамаларының карталарын және графиктерінің карталарын құру.

- Вариациялар бақылауларының әдістемесі мен техникасы.