ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

задача 1

Вода температурой t=10°С в количестве Q=0,14 м3/с протекает по горизонтальному трубопроводу кольцевого сечения, состоящему из двух концентрических оцинкованных стальных труб. Внутренний диаметр d=0,2м, наружный D=0,4м. найти потери напора по длине.

задача 2

По сифону d= 100мм длиной L=20м движется вода с расходом Q=10 л/с переливаясь из резервуара А в резервуар Б. Определить разность горизонтов воды в резервуарах и величину наибольшего вакуума в сифоне. Расстояние от уровня воды в резервуаре А до сечения х-х равно Z=3м, расстояние от начала сифона до сечения х-х l =15м. коэффициент шероховатости старых стальных труб сифона n=0,0125, коэффициент кинематической вязкости воды ν=0,0131см2/с.

Задача № 3

Определить изменение плотности воды при сжатии её от Р1 = 105 Па до 
Р2 = 6 ∙ 105 Па. Коэффициент объемного сжатия

Задача 4.

Определить величину абсолютного давления на дне резервуара, если заданы: Н = 1,2 м, Но = 1 м и высота подъема ртути в трубке h = 50 см.

Но Ро Н h А Н = 1,2 м Но = 1 м h = 0,5 м

Рабс – ?

В

вода

Задача 5. Основное уравнение гидростатики

Рпов

Р0

Рм

Сосуд заполнен водой до высоты h = 4 Осм. К свободной поверхности примыкает поршень площадью F1 = 20 см2, который создает силу манометрического давления на свободной поверхности Рпов = 10 кг/с. Определить силу манометрического давления на дно сосуда площадью F2 = 100 см2.