Практическая работа 1.

Определение основных параметров системы спутникового телевещания

Таблица 2 - Исходные данные для расчета

| Вариант | Диапазон частот, ГГц | Координаты ЗС | б, град | Dа, м | mf, ед | aзс, ед. | η | PС/ PШ (вых)дБ | Название ЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 42 СШ , 76 ВД | 5.5 | 1.0 | 1.7 | 8 | 0,8 | 12 | Алматы |
| 2 | C | 51 СШ 72 ВД | 6.0 | 1.1 | 1.6 | 11 | 0,7 | 10 | Астана |
| 3 | Ku | 47,5СШ 67,5 ВД | 4.0 | 0.9 | 1.9 | 7 | 0,75 | 11 | Джезказган |
| 4 | Ku | 44 СШ 80 ВД | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 9 | 0,82 | 10,5 | Панфилов |
| 5 | C | 52 СШ 76,5 ВД | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 10 | 0,8 | 12 | Павлодар |
| 6 | C | 54,5 СШ 69 ВД | 4.0 | 1.4 | 1.7 | 7 | 0,7 | 10 | Петропавловск |
| 7 | Ku | 42 СШ 79,5 ВД | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 8 | 0,75 | 11 | Сарканд |
| 8 | Ku | 50 СШ 80 ВД | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 9 | 0,82 | 10,5 | Семипалатинск |
| 9 | C | 44,5 СШ 78 ВД | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 11 | 0,8 | 12 | Талды-Курган |
| 0 | Ku | 49 СШ 75 ВД | 6.0 | 1.9 | 1.7 | 9 | 0,7 | 10 | Каркарилинск |

Примечание. Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.

Задача 8.

Определить географические координаты точки, в которой будет приниматься сигнал со спутника (согласно таблице 2).

Задача 9.

Выбрать телекоммуникационный спутник, расположенный на геостационарной орбите (см. приложение 3).

Задача 10.

Рассчитать азимут и угол места для юстировки наземной приемной антенны.

Задача 11.

Определить для заданного варианта системы спутникового телевещания шумовую полосу частот абонентского приемного устройства ЗС.

Задача 12.

Определить  требуемое отношение сигнал/шум на входе ЗС.

Задача 13.

Определить затухание сигнала в свободном пространстве.

Задача 14.

Определите коэффициент запаса на участке спутник - абонентский приемник ЗС.

Задача 15.

Рассчитайте эквивалентную шумовую температуру абонентской приемной установки ЗС.

Задача 16.

Рассчитать максимальную наклонную дальность, соответствующую расстоянию от спутника до абонентской станции на границе зоны видимости.

Задача 17.

Рассчитайте ослабление сигнала в свободном пространстве.

Задача 18.

Определить коэффициенты усиления спутниковой передающей антенны и абонентской антенны ЗС.

Задача 19.

По найденным параметрам рассчитать необходимую мощность спутникового передатчика.

Методические указания для решения задач раздела 2

1  Из приложения 4 выберите спутник связи и запишите его название и положение на орбите.

2  Определите координаты ЗС, согласно варианту.

3  Рассчитайте азимут и угол места для юстировки приемной антенны.

Угол места, град.

,                           (6)

где Дсп - долгота спутника (положение на орбите), град.;

Д - долгота места расположения абонентского приемника, град.;

Ш - широта места расположения абонентского приемника, град.

Азимут, град.

(7)

Перед расчетами нужно убедиться, что прием сигналов с выбранного спутника в данной точке возможен. Для этого необходимо проверить выполнение неравенства

cos (Дсп - Д) cos Ш > 0,1513,                                     (8)

иначе спутник находится за линией горизонта.

4 Определите шумовую полосу частот абонентского приемника (исходные данные для выполнения выбираются из таблицы 3)

fша =  2fпик,                                           (9)

где = 1.1 - коэффициент, определяемый избирательными свойствами приемника;

fпик = mf Fмакс - пиковая девиация частоты,

Fмакс - верхняя частота видеосигнала (для отечественного стандарта Fмакс= 6 МГц).

5 Определите необходимое отношение сигнал/шум на входе абонентского приемника

,                           (10)

где (Рс/Рш)вых, ед. - нормируемое отношение с/ш в канале на выходе демодулятора (для спутникового ТВ канала 1-го класса - 53 дБ, 2-го класса - 48 дБ);

kв = 65 - влияние взвешивающих и восстанавливающих контуров (18.1 дБ).

Полученное значение  (Рс/Рш)вх нужно выразить в дБ:

((Рс/Рш)вх, дБ = 10 lg [((Рс/Рш)вх, ед.]                                      (11)

6 Определите коэффициент запаса на участке спутник - абонентский приемник

(12)

7 Рассчитайте эквивалентную шумовую температуру абонентской приемной установки

Тпр у = Та hф + То (1 - hф) + Тпр,                    (13)

где Та - эквивалентная шумовая температура антенны (200 К);

То - абсолютная температура окружающей среды (290 К);

hф - КПД фидерной линии (0.7-0.9);

Тпр - эквивалентная шумовая температура приемника (150-500 К).

8 Рассчитайте ослабление сигнала в свободном пространстве по формуле:

L0 = 20 lg ( 4.189 104 d F ), дБ,                           (14)

где F - рабочая частота, ГГц;

d - максимальная наклонная дальность, соответствующая расстоянию от спутника до абонентской станции на границе зоны видимости, км.

,                                     (15)

где Hорб - высота геостационарной орбиты (35800 км);

Rз - радиус Земли (6370 км)

L0 , раз = 10 (L0, дБ / 10).                                          (16)

9  Определите коэффициенты усиления бортовой передающей антенны и антенны абонентской установки.

Для антенны спутника:

Gпд с = hа (49000 / б ), раз,                          (17)

где hа - коэффициент использования поверхности зеркала антенны (0,5-0,6).

Gпд с, дБ = 10 lg (Gпд с, раз).                                    (18)

Для антенны абонентского приемника:

Gпр а, дБ = 20 lg (D) + 20 lg (f) +17.5,                         (19)

где D - диаметр антенны, м,

f - рабочая частота,

Gпр а, раз = 10 (Gпр а, дБ / 10).                                  (20)

10  Рассчитайте требуемую мощность бортового передатчика

,                  (21)

где Lдоп = 3 (4.8 дБ) - дополнительные потери в атмосфере;

k = 1.38 10-23 - постоянная Больцмана;

hсп = hпа = 0.7 - 0.9  - КПД фидеров на спутнике и в абонентском приемнике;

fша , Гц.

Пример расчета

1 Выбираем спутник  Горизонт 36, точка стояния 103º в.д.

2 Абонентское приемное устройство Томск 57º с.ш.  84º в.д.

3 Рассчитываем азимут и угол места

Примечание

Если  выполняется неравенство cos (Дсп-Д)∙cosШ >0,1513, то прием сигналов с выбранного спутника возможен, в противном случае нужно выбирать другой спутник.

4 Определяем шумовую полосу частот абонентского приемника

fша =  2fпик,

где = 1.1 - коэффициент, определяемый избирательными свойствами приемника;

fпик = mf Fмакс = 1,6 ∙ 6 = 9,6 МГц;

fша = 1,1∙ 9,6 = 10,56 МГц.

5 Определим необходимое отношение сигнал/шум на входе абонентского приемника

53 дБ = 19,95∙104 раз,

(17,5 дБ).

6 Определим коэффициент запаса на участке спутник - абонентский приемник

7 Рассчитываем эквивалентную шумовую температуру абонентской приемной установки

Тпру = Та∙ hф + То (1 - hф) + Тпр.

Принимаем Тпр = 250 К.

Тпру = 200∙0,8 + 290 (1 – 0,8) + 250 = 468 К.

8 Рассчитываем максимальную  наклонную дальность между ИСЗ и ЗС по формуле 15

км.

Рассчитываем ослабление сигнала в свободном пространстве

L0 = 20 lg ( 4,189 104 d F ) =20 lg (4,189 104∙41686∙11,5)= 20∙ 10,3 = 206 дБ.

9 Определяем коэффициенты усиления бортовой передающей антенны и антенны абонентской установки.

Для антенны спутника:

Gпд с = hа (49000 / б ) = 0,6 (49000/4,5) =6533  (38 дБ).

Для антенны абонентского приемника:

Gпр а, дБ = 20 lg (D) + 20 lg (f) +17,5 = 20 lg (1,4) + 20 lg (11,5) +17,5 =

= 41,63 дБ (14554,59 раз).

10 Рассчитаем требуемую мощность бортового передатчика.