Практическая работа 2.

Определение соответствия технических характеристик геостационарного спутника расчетным параметрам

Задача 20.

Определить коэффициент усиления антенны бортового ретранслятора в зависимости от угла раскрыва (глобальная антенна – угол раскрыва Ф = 17°, полуглобальная Ф = 11°, зональная  Ф = 5°, узконапраленная Ф = 2,5°).

Задача 21.

Определить эквивалентную изотропно-излучаемую мощность.

Задача 22.

Сравнить расчетное значение ЭИИМ с паспортным значением (приложение 3) и сделать вывод о правильности выбора спутника.

Задача 23.

Рассчитать наклонную дальность между  КС и ЗС.

Задача 24.

Рассчитать ослабление сигнала на линии ИСЗ-ЗС из-за сферического расхождения радиоволн.

Задача 25.

Рассчитать дополнительные потери сигнала на участке КС – ЗС (поглощение в спокойной атмосфере, потери в гидрометеорах,  потери из-за наведения антенны, потери из-за несогласования поляризации антенн).

Задача 26.

Рассчитать  суммарное ослабление сигнала на участке КС – ЗС.

Задача 27.

Определить плотности потока мощности (дБВт/м2), создаваемой у поверхности Земли.

Методические указания к разделу 3

1Определение коэффициента усиления антенны бортового ретранслятора

Gб =44.4 – 10.lg Ф0  - 10.lg Ф1,

Ф0 , Ф1 – углы раскрыва антенны ИСЗ

Ф0 = Ф1 = 50

Gб = 44.4 – 10.lg 5 – 10.lg 5 = 44.4 – 6.9 – 6.9 = 30.6 дБ  (1148 раз)

2 Определение плотности потока мощности (дБВт/м2), создаваемой у поверхности Земли .

,                             (20)

где    , [1], стр. 150-165;

– ослабление сигнала на линии ИСЗ-ЗС из-за сферического расхождения радиоволн (частота f в МГц, наклонная дальность d в км);

Lдоп – дополнительные потери.

(21)

где    f – частота, МГц;

d – наклонная дальность, км.

Наклонная дальность определяется по формуле

,                                           (22)

где    cosψ=cosξ·cosΔλ;

ξ – широта приемной станции;

Δλ – разность по долготе между ЗС и КС.

Дополнительные потери

Lдоп=La·Lg·Lн·Lп  ,                                              (23)

где    La – поглощение в спокойной атмосфере (см.приложение 4);

Lg – потери в гидрометеорах (см. приложения 5, 6);

Lн – потери из-за наведения антенны;

Lп – потери из-за несогласования поляризации антенн (см. приложение 7). Здесь l1 и l2 – коэффициенты эллиптичности (отношение малой полуоси эллипса к большой) передающей и приемной антенн соответственно.

Потери в гидрометеорах

Lg=L’g·lэ ,                                         (24)

где    L’g – определяется по приложению 5;

lэ – эквивалентная длина пути, определяемая по приложению 6.

Потери из-за наведения антенны

(25)

где    θ – угол измеренный относительно максимального излучения;

θ0,5 – ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности.

,                                  (26)

где    g = 0,5…0,6 – коэффициент использования поверхности антенны.

Пример расчета

Широта приемной станции ξ=42°, разность по долготе между ЗС и КС Δλ=7°; используется диапазон частот 14/11 ГГц. Тогда

,

Для частоты f=11 ГГц и угла места φ=10° поглощение в спокойной атмосфере La=0,8 дБ.

При интенсивности дождя для Казахстана ε=22 мм/час L’g=0,2 дБ, lэ=16 км. Тогда потери в гидрометеорах составят Lg=0,2·16=3,2 дБ.

Коэффициент использования поверхности антенны примем равным g=0,6; угол  – равным 0,1°. Тогда ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности равна

,

а потери из-за наведения антенны

Потери из-за несогласования поляризации антенн Lп определяем по приложению 7. Для этого сначала определим коэффициенты эллиптичности в зависимости от углов раскрыва передающей и приемной антенн. Примем углы раскрыва передающей и приемной антенн одинаковыми. Тогда коэффициенты эллиптичности: , . Для найденных коэффициентов согласно приложению .7   Lп=0,2 дБ.

Таким образом, дополнительные потери равны

Lдоп=0,8+3,2+1,015+0,2=5,2 дБ (3,31 раза),

суммарные потери составят .

Плотность потока мощности, создаваемой у поверхности Земли,

.