### Лабораторная работа 1.

### Простая логическая схема управления освещением

- Задача: Написать программу в LWE для управления освещением. Свет включается при нажатии кнопки и выключается при повторном нажатии.

- Навыки: Работа с дискретными входами и выходами, логика триггеров.

Чтобы реализовать простую логическую схему управления освещением в программе LWE (Ladder Workbench Environment) пошагово, воспользуемся базовыми элементами релейной логики. Схема будет предусматривать включение и выключение освещения по нажатию одной кнопки (входа).

Шаги по реализации:

1. Запуск LWE

- Откройте программу LWE.

- Создайте новый проект, выбрав опцию New Project или New Ladder Diagram.

2. Определение задачи

- Задача: Создать программу, которая включает свет при первом нажатии кнопки и выключает при следующем нажатии (триггерная логика).

3. Создание элементов программы

- Входы:

  - Используем вход I0.0 для подключения кнопки.

- Выходы:

  - Выход Q0.0 будет управлять светильником (освещением).

4. Добавление необходимых компонентов на схему

Шаги в LWE:

- Откройте редактор релейной логики (Ladder Logic).

- В первой строке вашей схемы добавьте следующие элементы:

  - Кнопка (вход I0.0):

    - Добавьте контакт Normally Open (NO) для кнопки I0.0.

    - Этот элемент будет представлять собой входное устройство (кнопку).

  - Триггер (SR или RS):

    - Для реализации логики включения/выключения добавьте блок Set/Reset (SR или RS).

    - В блоке Set добавьте выход Q0.0 (освещение), который будет управляться с помощью триггера.

    - Блок SR поможет запоминать состояние (включено/выключено).

  - Выход (Q0.0):

    - Подключите выходной элемент Q0.0 к соответствующему элементу в блоке SR.

    - Это подключение обеспечит управление освещением (свет включен или выключен).

5. Программирование логики включения и выключения

Основная схема:

- На первой линии добавьте:

  - Контакт I0.0 (Normally Open), который будет активировать работу.

  - Свяжите его с триггером SR, чтобы при первом нажатии включался свет, а при следующем нажатии свет выключался.

Пример схемы:

scss

Копировать код

I0.0 (NO) -----[Set]---(Q0.0)

[Reset]

- Объяснение работы схемы:

  - I0.0 (NO) — это контакт кнопки, который замыкается при нажатии.

  - Set (Q0.0) — выход устанавливается в активное состояние (свет включается).

  - Reset (Q0.0) — выход сбрасывается (свет выключается).

6. Компиляция программы

- Нажмите кнопку Compile в меню программы, чтобы убедиться, что схема правильно построена и не содержит ошибок.

7. Загрузка программы в контроллер

- Если у вас есть подключение к ПЛК, загрузите программу в контроллер, используя опцию Download to PLC.

- Если вы используете симулятор LWE, можно протестировать программу непосредственно в программе.

8. Тестирование программы

- Включите симулятор в LWE.

- Нажимайте кнопку I0.0, чтобы увидеть, как изменяется состояние освещения (Q0.0):

  - Первое нажатие включает свет.

  - Второе нажатие выключает свет.

9. Отладка (если необходимо)

- Если программа не работает как ожидается, проверьте настройки контактов и триггеров. Убедитесь, что Set/Reset настроен корректно и правильно связаны входы и выходы.

Итог:

Теперь вы создали простую программу для управления освещением с использованием логики на языке релейных диаграмм (LAD) в среде LWE.